Programa de Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética de Panamá – Productos de Iluminación

informe FINAL (Borrador)

preparado por: Wolfgang F. Lutz, consultor – Abril de 2018

Preparado para:

PREPARADO PARA:

Con el apoyo de:

El presente informe es un documento técnico de la Práctica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial para Panamá y no representa una posición oficial del Banco Mundial o de su Junta Ejecutiva. Los comentarios y correspondencias al respecto pueden ser dirigidos a Mariano González Serrano (gonzalez@worldbank.org).

# Tabla de contenidos

I.	Lista de acrónimos	6

II.	Resumen Ejecutivo	8

III.	Normas y reglamentos para productos de iluminación	16

1.	Introducción	17

2.	Alcance y actividades desarrolladas	18

2.1.	Alcance de la consultoría	18

2.2.	Actividades desarrolladas	19

3.	Normas y reglamentos de eficiencia energética para productos de iluminación de EE.UU., de la Unión Europea y de México	20

3.1.	Relevancia	20

3.2.	EE.UU.	23

3.2.1.	Reglamentos de desempeño energético mínimo	23

3.2.2.	Métodos de prueba	26

3.2.3.	Procedimientos de evaluación de la conformidad	27

3.2.4.	Reglamento de etiquetado	27

3.3.	Unión Europea	28

3.3.1.	Reglamentos de diseño ecológico	29

3.3.2.	Métodos de prueba	32

3.3.3.	Procedimientos de evaluación de la conformidad	35

3.3.4.	Reglamentos de etiquetado e información al consumidor	35

3.4.	México	39

3.4.1.	Límites de desempeño energético mínimo y marcado	40

3.4.2.	Métodos de prueba	41

3.4.3.	Procedimientos de evaluación de la conformidad	41

3.4.4.	Marcado	42

3.5.	Observaciones a los reglamentos de desempeño energético mínimo, los métodos de prueba, los procedimientos de evaluación de la conformidad y los reglamentos de etiquetado y marcado aplicados en EE.UU., la Unión Europea y México y sus implicancias para Panamá	44

3.5.1.	Reglamentos de desempeño energético mínimo	44

3.5.2.	Métodos de prueba	45

3.5.3.	Procedimientos de evaluación de la conformidad	46

3.5.4.	Reglamentos de etiquetado y marcado	48

4.	Anteproyecto de norma técnica DGNTI-COPANIT: Eficiencia energética de lámparas para uso general	50

4.1.	Productos de iluminación incluidas en el anteproyecto	50

4.2.	Índices de desempeño energético mínimo	51

4.3.	Métodos de prueba	52

4.4.	Grado de armonización y alineación con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales	52

4.5.	Integridad técnica y editorial del anteproyecto	53

5.	Propuestas y recomendaciones	54

5.1.	Alcance de la NT/RT (productos incluidos)	54

5.2.	Normas de medición (métodos de prueba)	55

5.3.	Límites de desempeño energético mínimo	56

5.4.	Procedimientos de evaluación de la conformidad	58

5.5.	Etiquetado energético e información al consumidor	59

5.6.	Alineación con Normas y reglamentos de referencia	60

5.7.	Redacción de la NT/RT	62

IV.	Conclusiones	65

Anexo 1 – Términos de Referencia	69

Anexo 2 – Presentaciones "Normas de desempeño energético mínimo para productos de iluminación" – diciembre 2017 y marzo 2018	70

Anexo 3 – Límites de desempeño energético para lámparas seleccionadas – EE.UU.	71

Anexo 4 – Etiquetas "Lighting facts" de EE.UU. – Diseños permitidos	73

Anexo 5 – Requisitos de desempeño energético para varios tipos de lámparas – Unión Europea	74

Anexo 6 – Requisitos de desempeño energético para fuentes de luz – propuesta de la Comisión Europea, noviembre de 2017	76

Anexo 7 – Límites de desempeño energético para lámparas seleccionadas – México	79

Anexo 8 – Lista de métodos de prueba para productos de iluminación de acuerdo a Subpart B §430.23, normas incorporadas por referencia y equivalencia con normas internacionales	82

Anexo 9 – Lista de las normas principales europeas e internacionales para productos de iluminación	89

Anexo 10 – Lista de NOM-ENER, NMX referenciadas y equivalencia con normas internacionales	96

Anexo 11 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para lámparas incandescentes – normas referenciadas	102

Anexo 12 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para LFC autobalastradas – normas referenciadas	103

Anexo 13 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para lámparas fluorescentes de doble base – normas referenciadas	104

Anexo 14 – Normas de medición ISO/IEC para lámparas LED integradas, módulos LED y luminarias de LED – normas referenciadas	106

Anexo 15 – Esquema de contenidos del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT de eficiencia energética de lámparas de uso general	110

Lista de acrónimos

| Acrónimos | Definición |
| --- | --- |
| ACODECO | Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia |
| ADUANAS | Autoridad Nacional de Aduanas |
| AHAM | Association of Home Appliance Manufacturers |
| ANSI | American National Standards Institute |
| ASEP | Autoridad de los Servicios Públicos |
| ASHRAE | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers |
| CE | Comisión Europea |
| CEN | European Committee for Standardization |
| CENAMEP | Centro Nacional de Metrología de Panamá |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization |
| CIE | International Commission on Illumination |
| CGIEE | Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética |
| COPANIT | Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas |
| COPANT | Comisión Panamericana de Normas Técnicas |
| DGN | Dirección General de Normas, México |
| DGNTI | Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI |
| e-CFR | Electronic Code of Federal Regulations |
| EN | European Standard |
| EPA | Environmental Protection Agency, EE.UU. |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| EE.UU. | Estados Unidos de América |
| FTC | Federal Trade Commission, EE.UU. |
| GdP | Gobierno de Panamá |
| GSL | General Service Lamp (Lámpara para uso general) |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IES | Illuminating Engineering Society |
| ILAC | International Laboratory Accreditation Cooperation |
| IRC | Índice de rendimiento de color |
| ISO | International Organization for Standardization |
| LED | Light-emitting Diode Lamp (Lámpara de diodos emisores de luz) |
| LFC | Lámpara Fluorescente Compacta |
| LFMN | Ley Federal sobre Metrología y Normalización, México |
| LFL | Lámpara Fluorescente Lineal |
| MICI | Ministerio de Comercio e Industrias |
| NIST | National Institute of Standards and Technology, EE.UU |
| NMX | Norma Mexicana |
| NOM-ENER | Norma Oficial Mexicana de Eficiencia Energética |
| NT | Norma Técnica |
| OLED | Organic Light-emitting Diode Lamp (Lámpara de Diodos Orgánicos Emisores de Luz) |
| PEC | Procedimiento de Evaluación de Conformidad |
| QR Code | Quick Response Code |
| RT | Reglamento Técnico |
| SENACYT | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| SNE | Secretaría Nacional de Energía |
| TdR | Términos de Referencia |
| UE | Unión Europea |
| UNE | Asociación Española de Normalización |
| US-DOE | United States Department of Energy |

Resumen Ejecutivo

De acuerdo a los TdR, el objetivo de la consultoría es apoyar al Gobierno de Panamá (GdP) en la evaluación y validación de los proyectos de normas técnicas (NT) y reglamentos técnicos (RT) para productos de iluminación, que se encuentran actualmente en desarrollo, en particular con respecto a su alcance, estructura y alineación con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales, a través de las siguientes actividades específicas:

- Proporcionar un resumen de las normas y reglamentos de eficiencia energética para productos de iluminación en México, EE.UU. y la Unión Europea;

- Presentar a las entidades involucradas principales del GdP (SNE, MICI, CGIEE, Comité Sectorial de Eficiencia Energética) un bosquejo del objetivo, de la metodología propuesta y del alcance de la consultoría, incluida una descripción general de las normas y reglamentos de referencia para productos de iluminación de México, EE.UU. y la Unión Europea;

- Proporcionar un análisis del actual borrador del proyecto de NT/RT para productos de iluminación en elaboración, y

- Presentar propuestas con respecto a: (i) alcance de la NT/RT, (ii) las normas de medición apropiadas, (iii) los límites de desempeño energético mínimo, (iv) la armonización y alineación, respectivamente, con otras normas y reglamentos nacionales o internacionales, (v) los procedimientos de evaluación de la conformidad, (vi) el diseño, contenido y colocación de una etiqueta para productos de iluminación, y (vii) la integridad técnica y editorial del documento.

El mercado mundial actual de productos de iluminación se caracteriza por cambios tecnológicos importantes. Luego de casi cien años de predominancia como lámparas para uso general, en particular en el sector residencial, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno fueron sustituidas de forma progresiva por lámparas fluorescentes compactas (LFC), lámparas incandescentes con halógeno y – últimamente – por lámparas de diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés) y lámparas de diodos orgánicos emisores de luz (OLED). Además, se realizó una transición de lámparas fluorescentes lineales hacia tipos más eficientes (T5) y la sustitución de balastos electromagnéticos hacía electrónicos. En el ámbito de la iluminación de los exteriores, por ejemplo el alumbrado público, se observa también una transición de tecnologías menos eficientes (lámparas de vapor de mercurio a alta presión) hacía lámparas más eficientes, como lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de sodio a alta presión y últimamente lámparas LED.

Las normas y reglamentos técnicos de DGNTI-COPANIT de eficiencia energética implementados hasta el momento siguen, en su estructura y contenido, en gran medida las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética (NOM-ENER) correspondientes. Ello significa que las NOM-ENER son el referente principal para las NT y RT panameños y merecen obviamente especial atención. De otra parte, tomando en consideración el liderazgo internacional de EE.UU. y de la Unión Europea en el ámbito de los reglamentos de desempeño energético mínimo y su influencia en el ámbito internacional y en América Latina, se considera relevante presentar las características principales de estos sistemas y su relevancia tanto para las NOM-ENER como los futuros reglamentos de eficacia de lámparas panameños. Además se presentan en el informe las normas de medición (métodos de prueba), los procedimientos de evaluación de la conformidad y el etiquetado de las lámparas aplicados en EE.UU., la Unión Europea y en México, así como las normas de medición internacionales correspondientes a las normas europeas para productos de iluminación.

Los reglamentos de desempeño energético mínimo de EE.UU. son reglamentos federales (Federal regulations) que son publicados por el Departamento de Energía (DOE) en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations) bajo el rubro "Energy and water conservation standards and their compliance dates".

En la actualidad existen en EE.UU. reglamentos de desempeño energético mínimo para (i) lámparas incandescentes e incandescentes con halógeno para uso general, (ii) lámparas fluorescentes para uso general y lámparas incandescentes con reflector, (iii) LFC autobalastradas o sin balasto integrado; sin envolvente, con envolvente, sin / con reflector, y (iv) balastos para lámparas fluorescentes. Los reglamentos para lámparas incandescentes para uso general y para lámparas fluorescentes para uso general y para lámparas incandescentes con reflector serán probablemente reemplazados por un nuevo reglamento que define requerimientos mínimos para las siguientes lámparas de uso general (general service lamps): (i) lámparas incandescentes de uso general, (ii) LFC y (iii) lámparas LED de uso general.  El Anexo 3 contiene una compilación de los estándares de desempeño energético mínimo vigentes y propuestos para una selección de lámparas, y la figura 3 muestra los valores límites para algunos tipos de lámparas incluidas en los reglamentos existentes, límites mínimos del programa Energy Star® para lámparas omnidireccionales,  así como la propuesta para el límite de eficacia luminosa uniforme para las lámparas de uso general incluidas en el nuevo reglamento propuesto.

Existen métodos de prueba (test procedures) para: (i) lámparas fluorescentes de uso general, lámparas incandescentes de uso general y lámparas incandescentes con reflector, (ii) lámparas LED integradas, (iii) otras lámparas de uso general, y (iv) lámparas OLED. Estos métodos de prueba son publicados por el DOE en el Código de Reglamentos Federales bajo el rubro "Test procedures for the measurement of energy and water consumption", incluidos apéndices para cada tipo de producto, que incorporan por referencia una serie de normas de medición y guías técnicas publicadas por IES y ANSI, además de algunas normas IEC e informes técnicos de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). El Anexo 8 muestra la lista completa de los métodos de prueba para productos de iluminación publicados por el DOE, incluidas las normas y guías incorporadas por referencia. Los métodos de IES no son equivalentes con normas internacionales IEC.

Los procedimientos para la certificación para cada tipo de lámpara están incluidos en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations) bajo el rubro  "Enforcement for Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment". Incluyen estipulaciones con respecto al muestreo, los informes de certificación y la presentación de los datos de los ensayos.

Con respecto al etiquetado, existe la etiqueta "Lighting facts", de acuerdo al Appliance Labeling Rule de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission - FTC). La etiqueta debe adherirse al embalaje de la lámpara y contiene, además de la luminosidad y la potencia de la lámpara, información adicional para el consumidor. Los diseños permitidos de la etiqueta y su contenido se muestran en la figura 4 y el Anexo 4.

En la Unión Europea, los límites de desempeño energético mínimo para productos relacionados con la energía son definidos en los reglamentos de diseño ecológico que son elaborados bajo la Directiva Europea de Diseño Ecológico 2009/125/CE. Existen, en la actualidad, tres reglamentos de diseño ecológico para productos de iluminación: (i) (CE) 244/2009 para lámparas de uso doméstico no direccionales (incluyendo lámparas incandescentes y LFC), (ii) (CE) 245/2009 para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad, balastos y luminarias relacionadas, (iii) (CE) 1194/2012 para lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. Estos reglamentos definen para cada tipo de lámpara los límites de desempeño energético mínimo (para varias etapas de aplicación) y los requisitos de funcionalidad.

Estos tres reglamentos serán reemplazados por un solo reglamento para productos de iluminación, que se encuentra en la actualidad en consulta pública, tras concluir las discusiones con las partes de interés en el "Foro consultivo" convocado por la Comisión Europea. Esta nueva propuesta de la CE prevé la determinación del límite de desempeño mínimo de la lámpara en función de su flujo luminoso, aplicando una sola fórmula para todo tipo de lámparas, tomando en consideración las características específicas de distintos tipos de lámparas a través de coeficientes incluidos en la fórmula. Mientras que los detalles de la propuesta se pueden apreciar el Anexo 6, la figura 5 muestra los valores límites para algunos tipos de lámparas de acuerdo a esta propuesta. Cabe mencionar que el reglamento propuesto incluye un espectro amplio de lámparas, incluidas lámparas de uso general, LFC, lámparas LED y OLED, lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad.

Paralelo a la publicación de los reglamentos (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2009, la Comisión Europea ha encomendado a los organismos de normalización europeos la elaboración y revisión, respectivamente, de normas europeas (EN) armonizadas para los tipos de lámparas regulados por los reglamentos. El Anexo 9 y la tabla 4 muestran las normas europeas (EN) principales publicados e vigentes, incluidas sus últimas modificaciones, y las normas internacionales IEC correspondientes, que son en general equivalentes a las normas EN.

De acuerdo a la Directiva 2009/125/CE de diseño ecológico, se permiten dos métodos de evaluación de la conformidad: (i) Control interno de diseño, y (ii) Sistema de gestión para la evaluación de la conformidad. Ambos procedimientos son confirmados como válidos como procedimientos de evaluación de la conformidad en los reglamentos de diseño ecológica específicos (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2012.

De acuerdo a la Directiva 2010/30/UE de Etiquetado Energético y el Reglamento Delegado (UE) 874/2012, se requiere colocar la etiqueta energética en el embalaje de la lámpara. La etiqueta indica la clase de eficiencia energética de la lámpara, además de información sobre el consumo de energía ponderado. Tanto la Directiva y el Reglamento de etiquetado como los actos legales correspondientes de diseño ecológico requieren la inclusión de información adicional al consumidor en el embalaje de la lámpara (véase la tabla 5). La figura 6 muestra los diseños permitidos de la etiqueta, además de su nuevo diseño propuesto por la Comisión Europea.

En México, las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia (NOM-ENER) reúnen – en un solo documento – los límites de desempeño energético mínimo ("especificaciones"), el etiquetado, los métodos de prueba (referencias a normas de medición NMX), además de otras estipulaciones, por ejemplo con respecto al muestreo, a los procedimientos de evaluación de conformidad, vigilancia de mercado, etc. En el ámbito de los productos de iluminación existen  NOM-ENER para los siguientes tipos de lámparas: (i) NOM-028-ENER-2010, con modificaciones de 2013 y 2017, para lámparas para uso general (incluidas lámparas incandescentes, incandescentes con halógeno, LFC autobalastradas, lámparas fluorescentes lineales, lámparas de descarga en alta intensidad y luz mixta), (ii) NOM-017-ENER/SCFI-2012, para LFC autobalastradas, (iii) NOM-030-ENER-2016, para lámparas LED integradas para iluminación general, y (iv) NOM-031-ENER-2012, para luminarios con elementos de iluminación LED destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Además, existe el proyecto de norma PROY-NOM-028-ENER-2017 que actualizará la NOM-028-ENER-2010 para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos. En el Anexo 7 y en la figura 7 se muestran los límites de desempeño energético para tipos de lámparas seleccionadas.

Los métodos de prueba que son parte de las normas NOM-028-ENER-2010 y NOM-017-ENER/SCFI-2012 incluyen referencias a varias normas mexicanas de medición NMX, de las cuales varias tienen coincidencia básica con las normas internacionales IEC correspondientes (véase el Anexo 10).

De acuerdo a las NOM-ENER para productos de iluminación, se puede optar entre los siguientes procedimientos de evaluación de conformidad opcionales: por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.

Las NOM-ENER para lámparas no estipulan una etiqueta energética. Sin embargo, incluyen estipulaciones para el marcado de las lámparas en el cuerpo del producto y en el embalaje, de acuerdo a lo mencionado en la tabla 7.

Comparando los límites de desempeño energético mínimo de EE.UU., de la Unión Europea y de México para varios tipos de lámparas (véase la figura 8), se puede observar:

- El PROY-NOM-028-ENER-2017 prevé para el año 2019 un límite único de 60 lm/W para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, lo que resultará en la eliminación de lámparas incandescentes del mercado. Sin embargo, se preservará un mercado para LFC, debido a los valores límites incluidos en la NOM-017-ENER/SCFI-2012.

- Los límites de desempeño energético mínimo de las NOM-ENER, existentes y previstas, para productos de iluminación son más bajos que los límites de los reglamentos de EE.UU. y de la Unión Europea respectivamente. Ello significa que los proveedores de lámparas pueden comercializar en México productos de menor eficacia que en otros mercados. Esta afirmación supone que EE.UU. implementará límites ambiciosos de acuerdo al Proposed Rule de 2016.

- Tanto en EE.UU. como en la Unión Europea existen tendencias hacia reglamentos de desempeño energético mínimo "tecnológicamente neutrales", sea con variaciones dependientes del tipo de lámpara (Unión Europea) o con un posible tratamiento separado de ciertos tipos de lámpara en EE.UU.

Con respecto a los métodos de prueba aplicados en EE.UU., la Unión Europea y México se observa:

- Los métodos de prueba aplicados en EE.UU. son bien específicos, en el sentido que las normas y guías IES/IESNA incorporadas por referencia no son equivalentes con las normas internacionales IEC correspondientes.

- En la Unión Europea se aplican las normas armonizadas europeas (EN), elaboradas o actualizadas por los organismos de normalización europeos por mandato de la Comisión Europea. La elaboración de las normas EN es coordinada con la elaboración / actualización de las normas internacionales correspondientes de parte de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

- Los métodos de prueba incluidos en las NOM-ENER para productos de iluminación se refieren a normas mexicanas NMX, de las cuales varias tienen un cierto grado de equivalencia (coincidencia  básica) con las normas internacionales IEC correspondientes.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo al reglamento de EE.UU., a la Directiva Europea 2009/125/EC de diseño ecológico y a las NOM-ENER para productos de iluminación se distinguen por su alcance, detalle y referencias a actos legales, que fundamentan los procedimientos estipulados en los reglamentos y normas para productos de iluminación respectivamente. Los procedimientos de certificación de EE.UU. están enfocados a ensayos de conformidad periódicos de los productos. Los reglamentos europeos y las NOM-ENER incluyen la opción de certificación mediante auditorías del proceso de producción y del sistema de gestión de calidad respectivamente. Ambos incluyen en la opción básica pruebas periódicas al producto. Como alternativa, se deben tomar en consideración los esquemas de evaluación de la conformidad incluidos en la norma ISO/IEC 17067.

Con respecto al etiquetado de energía, que es obligatorio para los productos consumidores de energía (de acuerdo a la Ley 69 de 2012 y el Decreto 398 de 2013), es aconsejable orientarse al diseño básico de la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. Sin embargo es necesario revisar detalles con respecto a (i) la inclusión de información en la etiqueta y (ii) la opción de imprimir información adicional para el consumidor en el embalaje.

Para el desarrollo de la norma / del reglamento DGNTI-COPANIT para productos de iluminación se deben tomar en consideración varios criterios, entre ellos: (i) la alineación con otras economías, (ii) el alcance de productos de iluminación incluidos, (iii) el grado de ambición de implementar límites de desempeño energético mínimo exigentes, de acuerdo a los análisis de costo-beneficio realizados, para lograr una transición efectiva del mercado de productos de iluminación, y (iv) el grado de neutralidad tecnológica de la norma / del reglamento.

En la sección 4 de este informe se comenta el borrador del Anteproyecto de Norma Técnica DGNTI-COPANIT: Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General (de fecha de 20 de agosto de 2017), con respecto a: (i) productos de iluminación incluidos en el borrador; (ii) límites (índices) de desempeño energético mínimo propuestos para los productos de iluminación incluidos; (iii) normas de medición (métodos de prueba); (iv) el grado de armonización y alineación, respectivamente, con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales, y (v) la integridad técnica y editorial del borrador de anteproyecto NT/RT.

En resumen, se puede constatar que:

- Mientras que el alcance del borrador del Anteproyecto NT/RT declarado es idéntico al alcance de la NOM-028-ENER-2010, incluye afirmaciones contradictorias con respecto a la inclusión de lámparas de descarga de alta intensidad, para alumbrado exterior.

- Los valores de eficacia mínima para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos defieren para flujos luminosos ≤ 787 lm de los valores mínimos previstos en el PROY-NOM-028-ENER-2017, lo que resultaría en la permanencia de ciertos tipos de lámparas incandescentes en el mercado. Para LFC, el borrador prevé la aplicación de los valores mínimos de la NOM-017-ENER/SCFI-2012, lo que significaría la permanencia de estos tipos de lámparas en el mercado.

- Los valores de eficacia mínima para lámparas fluorescentes lineales (T5 y T8) son idénticos a los valores de la NOM-028-ENER-2010 (y de PROY-NOM-028-ENER-2017). Para lámparas de descarga de alta intensidad y luz mixta se proponen valores de eficacia mínima de 75 lm/W para lámparas con potencia ≤ 100 W y 90 lm/W para lámparas con potencia > 100 W. Estos límites son más ambiciosos que los limites correspondientes en la NOM-028-ENER-2010 (y PROY-NOM-028-ENER-2017), y eliminarían las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y los modelos menos eficientes de las lámparas de halogenuros metálicos del mercado.

- Con respecto a los métodos de prueba, todavía no está definido, de forma unívoca, cuáles serán las normas a incluir en la NT/RT (de acuerdo a los métodos de prueba incluidas y referenciadas en la NOM-028-ENER-2010 y el PROY-NOM-028-ENER-2017, o los métodos de prueba definidas en las normas internacionales IEC correspondientes).

- El borrador del Anteproyecto de NT/RT carece todavía de varias estipulaciones importantes, incluidos el etiquetado, el muestreo, los criterios de aplicación, los procedimientos de evaluación de la conformidad, vigilancia y sanciones.

En la sección 5 del informe se presentan propuestas y recomendaciones con respecto a (i) el alcance de la NT/RT, (ii) las normas de medición (métodos de prueba) apropiadas, (iii) los límites (índices) de desempeño energético mínimos adecuados, tomando en consideración los valores mínimos aplicados en los reglamentos correspondientes de EE.UU., de la Unión Europea y de México, (iv) la conveniencia de lograr un mayor grado de alineación con las normas y reglamentos de US-DOE, de la Unión Europea y/o de las NOM-ENER, así como con los métodos de prueba correspondientes, (v)  los procedimientos de evaluación de la conformidad para ser incluidos o referidos en la NT/RT, (vi) diseño, contenido y colocación de una etiqueta para productos de iluminación, (vii) inclusión o modificación de estipulaciones faltantes o incompletas y mejoras editoriales de la NT/RT.

En resumen, se recomienda:

- La elaboración de un solo reglamento técnico que incluya por lo menos los siguientes tipos de lámparas: lámparas incandescentes, lámparas incandescentes con halógenos, lámparas fluorescentes, LFC autobalastradas y lámparas de descarga de alta intensidad, además de – de forma opcional – lámparas LED integradas y luminarias / módulos LED.

- La homologación de las normas de medición internacionales IEC para lámparas como normas DGNTI-COPANIT. La alternativa sería la homologación de los métodos de prueba de las normas mexicanas NOM-ENER y NMX para lámparas, que podría resultar más fácil en la práctica, tomando en consideración la cantidad de normas IEC respectivamente NMX referenciadas en ambos casos (véase los Anexos 8 – 14).

- Establecer un límite de desempeño energético mínimo de entre 60 y 70 lm/W para todas lámparas de uso general (lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, LFC autobalastradas y lámparas LED), con la excepción de lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad para la iluminación de exteriores, para las cuales se recomienda un límite entre 80 y 90 lm/W. Se recomienda ajustar los límites propuestos en el borrador del Anteproyecto de la NT/RT de agosto de 2017 a estos valores (unificando también los índices de los grupos de lámparas indicados en este párrafo). De esta manera se eliminarán del mercado las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, las LFC menos eficientes, las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y parcialmente las lámparas de halogenuros metálicos. Permanecerían en el mercado las lámparas fluorescentes lineales eficientes, las lámparas LED integradas, las lámparas de halogenuros metálicos eficientes, las lámparas de vapor de sodio y las lámparas con elementos LED para el alumbrado de exteriores.

- Definir un sistema de evaluación de la conformidad de acuerdo a ISO/IEC 17067, en particular los esquemas 3 y 5 establecidos en esta norma internacional, en concordancia con el marco legal e institucional de Panamá.

- Definir una etiqueta energética que se oriente al diseño de la etiqueta “Lighting facts” de EE.UU., definiendo la información incluida en la etiqueta y la información adicional para el consumidor que se debe mostrar en el embalaje de la lámpara.

La implementación de estas recomendaciones resultará en la alineación con normas y reglamentos de referencia, de acuerdo a lo mostrado en la figura 10.

Se recomienda elaborar documentos separados de reglamento(s) técnico(s) y de normas técnicas. Mientras que el reglamento técnico debe incluir varios tipos de lámparas, los métodos de prueba deben incluirse en normas técnicas específicas para cada tecnología. El RT debe incluir los límites de desempeño energético mínimo y las estipulaciones de etiquetado y de la evaluación de la conformidad, mientras que las NTs deben incluir los métodos de prueba para cada tipo de lámpara, abarcando tanto la eficacia luminosa como los parámetros de funcionalidad de las lámparas (véase la tabla 10 y el Anexo 15).

Normas y reglamentos para productos de iluminación

# Introducción

Este informe fue preparado en el marco del contrato no. 000259508000099 entre el Banco Mundial y el consultor Wolfgang Friedrich Lutz del 22 de junio de 2017 y de los Términos de Referencia (TdR) correspondientes. El informe presenta las actividades desarrolladas y los resultados de la consultoría, que incluye las tareas 1 – 4 de acuerdo a los TdR del consultor. El informe incluye los resultados de las reuniones con la Secretaria Nacional de Energía (SNE) y otras partes de interés del 1 de diciembre de 2017 y del 5 de marzo de 2018, e incorpora los comentarios recibidos de la SNE.

# Alcance y actividades desarrolladas

## Alcance de la consultoría

De acuerdo a los TdR del consultor, la consultoría abarca las siguientes tareas:

El consultor apoyará al Gobierno de Panamá (GdP) en la evaluación y validación de los proyectos de normas técnicas (NT) y reglamentos técnicos (RT) para productos de iluminación, que se encuentran actualmente en desarrollo, en particular con respecto a su alcance, estructura y alineación con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales. Las categorías de productos incluirán, en principio, las tecnologías de lámparas actualmente disponibles para aplicaciones en interiores (residenciales y comerciales) y exteriores (alumbrado público). La consultoría debe ejecutarse en estrecha cooperación con las entidades relevantes del GdP, que están a cargo y / o participan en la elaboración de normas y reglamentos técnicos (SNE, MICI, CGIEE y el Comité Sectorial de Eficiencia Energética). Específicamente:

- El consultor proporcionará un resumen de las normas y reglamentos de eficiencia energética para productos de iluminación en México, EE.UU. y la Unión Europea.

- El consultor presentará a las entidades involucradas principales del GdP (SNE, MICI, CGIEE, Comité Sectorial de Eficiencia Energética) un bosquejo del objetivo, de la metodología propuesta y del alcance de la consultoría y proporcionará retroalimentación ad-hoc sobre el borrador de NT/RT en elaboración. La presentación incluirá una descripción general de las normas y reglamentos de referencia para productos de iluminación de México, EE.UU. y la Unión Europea.

- El consultor proporcionará un análisis del actual borrador del proyecto de NT/RT para productos de iluminación en elaboración, en particular con respecto a:

  - Productos de iluminación incluidos en el borrador del anteproyecto NT/RT;

  - Normas de medición (métodos de prueba);

  - Límites (índices) de desempeño energético mínimo propuestos para los productos de iluminación incluidos en el borrador del anteproyecto de NT/RT;

  - El grado de armonización y alineación, respectivamente, con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales (ISO/IEC, NOM-ENER, los estándares y métodos de prueba de EE.UU., los reglamentos de diseño ecológico de la UE);

  - Integridad técnica y editorial del borrador de anteproyecto NT/RT (incluyendo estipulaciones sobre etiquetado o marcado, evaluación de conformidad, etc.).

- Con base en el análisis del borrador actual, el consultor presentará propuestas con respecto a:

  - Productos de iluminación que deberían incluirse en la NT/RT, p.ej. lámparas para alumbrado general (General Service Lamps – GSL), lámparas fluorescentes lineales (LFL) y lámparas fluorescentes compactas (LFC), lámparas halógenas, lámparas LED, lámparas de descarga de alta intensidad para alumbrado exterior.

  - Normas de medición (métodos de prueba) apropiadas para cada categoría de producto a incluir o referirse en la NT/RT, p.ej. normas ISO/IEC, métodos de prueba de EE.UU., métodos de prueba de acuerdo a NOM-ENER. Esto incluye comentarios con respecto a las principales características comunes y las diferencias de las normas más relevantes de acuerdo a los tres sistemas normativos.

  - La determinación de los limites (índices) óptimos de desempeño energético no está dentro del alcance de esta consultoría. En el marco de esta consultoría, los límites se compararán con aquellos de otros reglamentos nacionales e internacionales correspondientes, de forma indicativa. El consultor comentará sobre las ventajas y desventajas de límites específicos por producto o límites unificados para todos los productos de iluminación incluidos en la NT/RT.

  - Con base en el análisis del grado de armonización y alineación, respectivamente, el consultor deberá presentar propuestas con respecto a lograr un mayor grado de alineación con otras normas y reglamentos nacionales o internacionales. La propuesta incluirá la justificación para una mayor alineación con cualquiera de las normas y reglamentos de referencia analizados (NOM-ENER, US-DOE, UE), incluidas las opciones.

  - Recomendación con respecto a los procedimientos de evaluación de la conformidad para ser incluidos o referidos en la NT/RT.

  - Recomendaciones con respecto al diseño, contenido y colocación de una etiqueta para productos de iluminación. La consultoría no incluirá el diseño efectivo de la etiqueta.

  - Inclusión o modificación de estipulaciones faltantes o incompletas, mejoras editoriales. La consultoría no incluirá propuestas detalladas para mejoras textuales.

## Actividades desarrolladas

Se desarrollaron las siguientes actividades principales:

- Investigaciones iniciales y preparación de la presentación "Normas de desempeño energético mínimo para productos de iluminación", incluida en el Anexo 2;

- Reunión inicial con la Secretaría Nacional de Energía y otras partes de interés, con la participación del Banco Mundial, el 1 de diciembre de 2017;

- Preparación del informe intermedio, que corresponde a las tareas 1 – 3 de acuerdo a los TdR del consultor;

- Presentación del informe intermedio y de las recomendaciones preliminares del estudio en la reunión con la Secretaría Nacional de Energía y otras partes de interés, con la participación del Banco Mundial, el 5 de marzo de 2018;

- Preparación del informe final, que corresponde a las tareas 1 – 4 de acuerdo a los TdR del consultor.

# Normas y reglamentos de eficiencia energética para productos de iluminación de EE.UU., de la Unión Europea y de México

## Relevancia

De acuerdo al Capítulo IX del Título II la Ley no. 23 de julio de 1997,  se consultarán – en el proceso de elaboración de normas técnicas de parte de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI – en primera instancia las normas nacionales e internacionales. Además, la DGNTI "aceptará como equivalentes los reglamentos técnicos de instituciones extranjeras,  cuando difieran de los nacionales, siempre que tengan la convicción de que cumplen adecuadamente los objetivos de sus propios reglamentos".

Las normas y reglamentos técnicos de DGNTI-COPANIT de eficiencia energética implementados hasta el momento siguen, en su estructura y contenido, en gran medida las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética (NOM-ENER) correspondientes.

Las diferencias principales entre las NOM-ENER y NT/RT DGNTI-COPANIT se refieren a:

- El alcance de cada documento: mientras que las NT y RT DGNTI-COPANIT son documentos separados, las NOM-ENER reúnen en un solo documento los métodos de prueba, índices de desempeño energético mínimo, la etiqueta energética y todas demás estipulaciones.

- Las NOM-ENER incluyen, en general, procedimientos de evaluación de conformidad detallados, mientras que los RT DGNTI-COPANIT todavía carecen de una referencia a sistemas de evaluación de conformidad.

No obstante de estas diferencias relativamente menores, las NOM-ENER son el referente principal para las NT y RT panameños y merecen obviamente especial atención.

De otra parte, los métodos de prueba incluidas en las NOM-ENER, y las normas mexicanas (NMX) para ciertas pruebas referenciadas en las NOM-ENER son (parcialmente) equivalentes a normas internacionales (ISO/IEC) y/o métodos de prueba (test procedures) del Departamento de Energía (DOE) de EE.UU. Además existe un cierto grado de alineación de los índices de eficiencia energética ("especificaciones") de las NOM-ENER con las normas de desempeño energético mínimo (energy efficiency standards) del DOE.

El mercado mundial actual de productos de iluminación se caracteriza por cambios tecnológicos importantes. Luego de casi cien años de predominancia como lámparas para uso general, en particular en el sector residencial, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno fueron sustituidas de forma progresiva por lámparas fluorescentes compactas (LFC), lámparas incandescentes con halógeno y – últimamente – por lámparas de diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés) y lámparas de diodos orgánicos emisores de luz (OLED). Además, se realizó una transición de lámparas fluorescentes lineales hacia tipos más eficientes (T5) y la sustitución de balastos electromagnéticos hacía electrónicos. En el ámbito de la iluminación de los exteriores, por ejemplo el alumbrado público, se observa también una transición de tecnologías menos eficientes (lámparas de vapor de mercurio a alta presión) hacía lámparas más eficientes, como lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de sodio a alta presión y últimamente lámparas LED. Las figuras 1 y 2 muestran, de forma ejemplar, proyecciones del stock de lámparas domésticas no direccionales y de las ventas de lámparas para el sector terciario, respectivamente, en la Unión Europea hasta el año 2030.

Figura 1 – Proyecciones del stock de lámparas no direccionales en la Unión Europea

Fuente: CLASP (2013)

Leyenda: Billions of NDLS Sockets significa mil millones de puntos de tomacorriente para fuentes de luz no direccionales

Figura 2 – Proyecciones de las ventas de lámparas para el sector terciario en la Unión Europea

Fuente: CLASP (2013)

Estos cambios tecnológicos se reflejan en el desarrollo de nuevas normas de medición (métodos de prueba) y de nuevos reglamentos de desempeño energético mínimo durante la última década hasta ahora, en particular en EE.UU. y en la Unión Europea. El hecho que la eficacia luminosa de las lámparas tiene limitaciones que son inherentes a las distintas tecnologías, significa que los reglamentos de desempeño energético mínimo son un impulsor importante de esta transición de mercado.

La entrada de nuevas tecnologías de iluminación resultó también en la necesidad de actualizar normas de medición existentes y elaborar nuevas normas. Una tal labor se realizó tanto en EE.UU. como en la Unión Europea. De forma paralela a la elaboración de nuevos reglamentos de desempeño energético mínimo (reglamentos de diseño ecológico), la Comisión Europea encomendó a los organismos de normalización europeos CEN, CENELEC y ETSU de elaborar normas europeas armonizados para los productos regulados. Debido al Acuerdo de Cooperación Técnica entre CEN e ISO (el llamado "Acuerdo de Viena") de 1991, existe una estrecha coordinación en la elaboración de normas europeas (EN) e internacionales (ISO/IEC) correspondientes. Ello significa que existe un alto grado de equivalencia entre normas EN e ISO/IEC, también en el ámbito de los productos de iluminación.

Tomando en consideración el liderazgo internacional de EE.UU. y de la Unión Europea en el ámbito de los reglamentos de desempeño energético mínimo y su influencia en el ámbito internacional y en América Latina, se considera relevante presentar las características principales de estos sistemas y su relevancia tanto para las NOM-ENER como los futuros reglamentos de eficacia energética panameños.

Además se presentan las normas de medición (métodos de prueba), los procedimientos de evaluación de la conformidad y el etiquetado de las lámparas aplicados en EE.UU., la Unión Europea y en México, así como las normas de medición internacionales correspondientes a las normas europeas para productos de iluminación.

## EE.UU.

Los reglamentos de desempeño energético mínimo de EE.UU. son reglamentos federales (Federal regulations) que son publicados por el DOE en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations) bajo el rubro "Energy and water conservation standards and their compliance dates").

Además de los reglamentos (standards), DOE publica métodos de prueba (test procedures)  para los productos regulados, bajo el rubro "Test procedures for the measurement of energy and water consumption", incluidos apéndices para productos específicos. Los test procedures incluyen instrucciones para la realización de las pruebas, incluidas referencias a métodos de prueba publicadas por institutos y asociaciones de normalización privados de EE.UU., como por ejemplo ANSI, AHAM, ASHRAE, IES, etc., además de normas internacionales, como por ejemplo IEC. Estas normas son "incorporadas por referencia" en los métodos de prueba de DOE. Los procedimientos para la certificación están incluidos en el Código de Reglamentos Federales bajo el rubro "Enforcement for Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment".

El etiquetado energético es regulado de parte de la Comisión Federal de Comercia (Federal Trade Commission - FTC)  bajo el Energy Independence and Security Act de 2007. El Appliance Labeling Rule incluye etiquetas para lámparas ("Lighting Facts"). Además existe la etiqueta de excelencia Energy Star®, que es un programa de Environmental Protection Agency (EPA) y del DOE.

### Reglamentos de desempeño energético mínimo

En la actualidad existen los siguientes reglamentos para productos de iluminación incluidos en la tabla 1.

Tabla 1 – Reglamentos de desempeño energético mínimo para productos de iluminación – EE.UU.

Fuente: Elaboración propia en base de e-CFR §430.32

| 10 CFR Part 430, Subpart C | Alcance |
| --- | --- |
| 10 CFR 430.32(x)(1) Lámparas incandescentes para uso general | Lámparas incandescentes, incandescentes con halógeno para uso general |
| 10 CFR 430.32(n) Lámparas fluorescentes para uso general Lámparas incandescentes con reflector | Lámparas fluorescentes para uso general Lámparas incandescentes con reflector |
| 10 CFR 430.32(u) Lámparas fluorescentes compactas (LFC) | LFC autobalastradas o sin balasto integrado; sin envolvente, con envolvente, sin / con reflector |
| 10 CFR 430.32(m) Balastos para lámparas fluorescentes | Balastos para lámparas fluorescentes |

Los reglamentos para lámparas incandescentes para uso general (10 CFR 430.32(x)(1)) y para lámparas fluorescentes para uso general y para lámparas incandescentes con reflector (10 CFR 430.32(n)) serán probablemente reemplazados por un nuevo reglamento que define requerimientos mínimos para las siguientes lámparas de uso general (general service lamps): (i) lámparas incandescentes de uso general, (ii) LFC y (iii) lámparas LED de uso general. El Anexo 3 contiene una compilación de los estándares de desempeño energético mínimo vigentes y propuestos para una selección de lámparas.

La figura 3 muestra los valores límites para algunos tipos de lámparas incluidas en los reglamentos existentes, así como la propuesta para el límite de eficacia energética uniforme para las lámparas de uso general incluidas en el nuevo reglamento propuesto. Como se puede apreciar, el nuevo reglamento prevé en límites de desempeño energético para lámparas de uso general de hasta 100,6 lm/W (para lámparas de baja luminosidad < 2.000 lm). El límite de desempeño energético para lámparas de alta luminosidad (2.000 ≤ φ ≤ 2.600 lm) es entre 72 y 73 lm/W. El índice de eficacia luminosa para lámparas fluorescentes de uso general se mantendrá en valores entre 75,0 y 97,0 lm/W (para LFL de varios tipos). De otra parte, el nuevo reglamento sustituirá los límites existentes para LFC, a partir de tres años a partir de la fecha de publicación del reglamento definitivo (final rule). El nuevo reglamento propuesto (Proposed Rule) incluye además un llamado "backstop standard" de 45 lm/W para lámparas de uso general que entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, en el caso que el estándar más ambicioso propuesto no sea listo para su aplicación. El "backup standard" eliminará las lámparas incandescentes e incandescentes con halógeno del mercado.

Figura 3 – Índices de eficacia luminosa mínima para tipos de lámparas seleccionadas – EE.UU.

Fuente: Elaboración propia en base de e-CFR §430.32

Nota: GSL Proposed Rule prevé límites de desempeño energético distintos para lámparas de baja luminosidad (< 2.000 lm) y de alta luminosidad (≥ 2.000 lm)

Además de los índices de desempeño mínimum, estos reglamentos incluyen también requisitos mínimos para el índice de rendimiento de color (IRC) y la vida útil asignada, en el caso del nuevo reglamento también el factor de mantenimiento del flujo luminoso y el tiempo de encendido de la lámpara.

Cabe mencionar que no existen reglamentos DOE de desempeño energético mínimo para lámparas de descarga de alta intensidad (lámparas de vapor de mercurio a alta presión, de halogenuros metálicos y de sodio a alta presión, que se utilizan para iluminación exterior, p.ej. alumbrado público). DOE concluyó en 2015 que normas de desempeño energético para este tipo de lámparas no cumplirían los criterios de factibilidad tecnológica, justificación económica o no resultarían en ahorros energéticos significativos.

Además de los reglamentos obligatorios, el programa Energy Star® de US-EPA define requisitos para lámparas elegibles de participar en el programa y exhibir la marca Energy Star®. Estas especificaciones incluyen requisitos mínimos de eficacia luminosa, luminosidad, temperatura de color correlacionada, rendimiento y mantenimiento de color, mantenimiento del flujo luminoso, vida útil, requisitos de desempeño eléctrico, requisitos de control, reducción de sustancias tóxicas, entre otras. Los índices de eficacia luminosa mínima están incluidos en el Anexo 3. La figura 3 incluye los índices mínimos para lámparas omnidireccionales con CRI ≥ 90 (70 lm/W) y con CRI < 90 (80 lm/W).

### Métodos de prueba

Los métodos de prueba para lámparas están incluidos en el §430.23 "Test procedures for the measurement of energy and water consumption" mencionado, párrafos (r) General service fluorescent lamps, general service incandescent lamps, and incandescent reflector lamps, (y) Compact fluorescent lamps, (ee) Integrated light-emitting diode lamp, (gg) General service lamps (lámparas no incluidas en los paráfos (r) y (ee)) y lámparas OLED. Los párrafos mencionados se refieren a los siguientes apéndices:

- Apéndice R de Subpart B of Part 430 – Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps. Este apéndice se aplica a la medición de la luminosidad, de las características eléctricas, del índice de rendimiento de color, y de la temperatura de color correlacionada para lámparas fluorescentes de uso general, así como a la medición de la luminosidad y de las características eléctricas para lámparas incandescentes de uso general y lámparas incandescentes con reflector.

- Apéndice W de Subpart B of Part 430 – Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Compact Fluorescent Lamps. Este apéndice especifica los métodos de prueba para medir la eficacia luminosa inicial, el factor de mantenimiento del flujo luminoso, la vida útil, el factor de potencia, la temperatura de color correlacionada, el IRC y el tiempo de encendido para LFC.

- Apéndice BB de Subpart B of Part 430 – Uniform Test Method for Measuring the Input Power, Lumen Output, Lamp Efficacy, Correlated Color Temperature (CCT), Color Rendering Index (CRI), Power Factor, Time to Failure, and Standby Mode Power of Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps. Este apéndice especifica los métodos de prueba para medir la potencia de entrada, la luminosidad, la eficacia luminosa, la temperatura de color correlacionada, el IRC, el factor de potencia, la vida útil, y la potencia en modo de espera de lámparas LED integradas.

- Apéndice DD de Subpart B of Part 430 – Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption and Energy Efficiency of General Service Lamps that are not General Service Incandescent Lamps, Compact Fluorescent Lamps, or Integrated LED Lamps. Este apéndice especifica los métodos de prueba para medir la luminosidad inicial, la potencia de entrada, la eficacia luminosa, el factor de potencia, y el consumo en modo de espera de lámparas de uso general que no son lámparas incandescentes de uso general, lámparas fluorescentes compactas, o lámparas LED integradas; por ejemplo: lámparas OLED, lámparas LED no integradas.

Estos apéndices incorporan por referencia una serie de normas de medición y guías técnicas publicadas por IES y ANSI, además de algunas normas IEC e informes técnicos de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). El Anexo 8 muestra la lista completa de los métodos de prueba para productos de iluminación de acuerdo a Subpart B §430.23, incluidas las normas y guías incorporadas por referencia. Los métodos de IES no son equivalentes con normas internacionales IEC.

### Procedimientos de evaluación de la conformidad

Los procedimientos para la certificación están incluidos en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations) bajo el rubro "Enforcement for Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment" mencionado. Incluye los requisitos de certificación de (i) balastos para lámparas fluorescentes (§429.26), (ii) lámparas fluorescentes de uso general, lámparas incandescentes de uso general y lámparas incandescentes con reflector (§429.27), (iii) LFC (§429.35), (iv) lámparas LED integradas (§429.56), y lámparas de servicio general (§429.57). La clasificación de lámparas corresponde a la clasificación en los reglamentos de desempeño energético mínimo. Incluyen estipulaciones con respecto al muestreo (para los ensayos de las características de eficacia y funcionalidad estipulados en los estándares de desempeño energético mínimo correspondientes), los informes de certificación y la presentación de los datos de los ensayos. Los informes de certificación deben incluir los resultados de los respectivos ensayos y deben someterse antes de comercializar un nuevo modelo y luego anualmente. Los informes de certificación deben incluir el número de identificación ILAC del organismo de acreditación del laboratorio de prueba. DOE proporciona plantillas on-line para los informes de certificación.

### Reglamento de etiquetado

El Appliance Labeling Rule de FTC incluye las estipulaciones para el etiquetado de lámparas. El reglamento requiere que la siguiente información debe estar incluida en la etiqueta, que debe aparecer en el embalaje de la lámpara:

- La luminosidad de la lámpara incluida en el embalaje, expresada como "Brillo" (en lumen);

- El costo de energía anual estimado, expresado como "Costo de energía estimado" (basado en el uso de 3 horas por día y US $ 0,11 / kWh);

- La vida útil de la lámpara, expresada en años (basada en 3 horas de operación por día);

- La indicación de contenido de mercurio de la lámpara y el enlace a epa.gov.cfl que contiene información sobre el reciclaje y la eliminación del mercurio.

La figura 4 muestra la etiqueta "Lighting facts" que incluye además información sobre la "apariencia de iluminación" (temperatura de color). Se permite también una etiqueta adicional en un segundo idioma o una etiqueta bilingüe. Los productos calificados para la marca Energy Star® pueden incluir este logo en la etiqueta. Para embalajes con dimensiones divergentes se permiten etiquetas alternativas que se muestran en el Anexo 4, que incluye también el icono "Lighting facts" que debe estar incluido en sitios web comerciales.

Figura 4 – Etiqueta "Lighting Facts" de EE.UU. – Versiones en inglés y bilingual

Fuente: e-CFR, Title 16, Chapter 1, Subchapter C, Subpart PART 305—Energy and Water Use Labeling for Consumer Products under the Energy Policy and Conservation Act (“Energy Labeling Rule”, Appendix L

## Unión Europea

Los límites de desempeño energético mínimo para productos relacionados con la energía son definidos en los reglamentos de diseño ecológico que son elaborados bajo la Directiva Europea de Diseño Ecológico 2009/125/CE. La Directiva define el marco para el diseño ecológico de estos productos, definiendo su ámbito de aplicación, las reglas de introducción en el mercado o puesta en servicio, la designación de autoridades responsables de la vigilancia del mercado, las obligaciones de los importadores, las declaraciones de conformidad, los procedimientos de evaluación de conformidad, la preparación y la aplicación de Normas Europeas armonizadas, la cooperación administrativa y el intercambio de información entre las autoridades de los Estados Miembros, la información al consumidor, entre otras estipulaciones. También define los criterios para la elaboración de reglamentos específicos para ciertos productos, llamados "medidas de ejecución". En la actualidad, existen reglamentos específicos para cerca de 30 productos.

El alcance de la Directiva incluye no solamente productos consumidores de energía, sino también productos relacionados al consumo de la energía, como por ejemplo llantas y – en el futuro – ventanas y grifos. Los reglamentos específicos para productos incluyen no solamente límites de desempeño energético, sino también otros requisitos ambientales, tal como: consumo de agua, emisiones de ruido, reciclabilidad, o – en el caso de los reglamentos para lámparas – características de calidad de la luz y otros parámetros de funcionalidad, así como requisitos ambientales (p.ej. límites de contenido de mercurio en el caso de las LFC), además de requisitos de información destinada a los usuarios finales. Cada reglamento debe ser revisado de forma periódica, por lo general cinco años después de su entrada en vigor. Varios reglamentos se encuentran bajo revisión en este momento. Además, se están preparando reglamentos para varios productos adicionales, en el marco del Plan de Trabajo de Diseño Ecológico 2016–2019 de la Comisión Europea.

De acuerdo al Artículo 10 de la Directiva, la Comisión Europea ha expedida "mandatos" a los organismos europeos de normalización CEN, CENELEC y ETSU de elaborar normas europeas armonizados para los productos regulados. La elaboración de estas normas ha sido necesario para poder medir todos parámetros técnicos definidos en los reglamentos.

Mientras que la Directiva Europea de Diseño Ecológico 2009/125/CE define el marco para los requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la energía, la Directiva de Etiquetado Energético 2010/30/UE (que estuvo en vigor hasta el 1 de agosto de 2017), ha definido los requisitos marco de etiquetado energético. Similar al diseño ecológico, existen reglamentos de etiquetado específicos para varios productos. El reglamento delegado (UE) 874/2012 (que todavía está en vigor) define el etiquetado para lámparas y luminarias. Se prevé una modificación de este reglamento delegado, de acuerdo a las estipulaciones del nuevo Reglamento marco (UE) 2017/1369 de etiquetado energético. En el marco del nuevo reglamento para lámparas, que debe estar adoptado hasta el 2 de noviembre de 2018, se reajustarán las clases de eficiencia energética en la etiqueta, eliminando las clases A+ y A++, y se prevé la inclusión de un código QR.

### Reglamentos de diseño ecológico

En la actualidad existen tres reglamentos de diseño ecológico para productos de iluminación (véase la tabla 2).

Tabla 2 – Reglamentos de diseño ecológico para productos de iluminación – Unión Europea

Fuente: Elaboración propia en base de los reglamentos mencionados

| Reglamentos para productos de iluminación bajo Directiva 2009/125/CE (Diseño ecológico) | Alcance |
| --- | --- |
| (CE) 244/2009 Lámparas de uso doméstico no direccionales | Lámparas para uso doméstico no direccionales (lámparas incandescentes, LFC) |
| (CE) 245/2009 Lámparas fluorescentes sin balastos integrados Lámparas de descarga de alta intensidad Balastos y luminarias relacionadas | Lámparas fluorescentes sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad, balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas |
| (CE) 1194/2012 Lámparas direccionales Lámparas LED y sus equipos | Lámparas direccionales (lámparas incandescentes, LFC), lámparas LED (no direccionales y direccionales) y sus equipos |

Estos tres reglamentos, que serán reemplazados por un solo reglamento para productos de iluminación, definen para cada tipo de lámpara los límites de desempeño energético mínimo (para varias etapas de aplicación) y los requisitos de funcionalidad. Este enfoque específico en cada tipo de lámpara resulta en un gran abanico de requisitos específicos. Las figuras en el Anexo 5 muestran los límites de desempeño energético para varios tipos de lámparas.

Con el objetivo de unificar los tres reglamentos existentes, y de reemplazar el enfoque específico en varias tecnologías de iluminación por un enfoque tecnológicamente neutral, la Comisión Europea ha propuesto, en 2015, un reglamento único para todos tipos de lámparas (dentro del alcance anterior), en tres etapas: (i) etapa 1 a partir del 1 de septiembre de 2018, (ii) etapa 2 a partir del 1 de septiembre de 2020, y (iii) etapa 3 a partir del 1 de septiembre de 2024, de acuerdo a las fórmulas incluidas en la tabla 3. Por su acercamiento a los valores 60, 80 y 120 lm/W esta propuesta se denomina también "Escenario ECO60+80+120". Los gráficos correspondientes están incluidos en el Anexo 2.

Tabla 3 – Propuesta de la Comisión Europea de límites de desempeño energético para productos de iluminación (2015)

Fuente: Elaboración propia en base de CE, 2015

| Etapa | Requisito mínimo (lm/W) | Escenario (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 60 |
| 2 |  | 80 |
| 3 |  | 120 |

Leyenda: φ = flujo luminoso, CRI = Índice de rendimiento de color

Luego de consultas con las partes de interés entre 2015 y 2017, la Comisión Europea sometió, a finales de 2017, una propuesta modificada.  Esta nueva propuesta prevé una sola fecha de aplicación (septiembre de 2020, en lugar de tres etapas) y toma en consideración las características específicas de distintos tipos de lámparas, a través de varios coeficientes incluidos en la siguiente fórmula, que determina la potencia máxima permitida Ponmax en función del flujo luminoso φuse:

Ponmax = C * (L + Φuse / (F*η)) * R

Los coeficientes η, L, C, F y R se explicitan en el Anexo 6.

La figura 5 muestra los valores límites para algunos tipos de lámparas de acuerdo a esta propuesta. Cabe mencionar que el reglamento propuesto incluye un espectro amplio de lámparas, incluidas lámparas de uso general, LFC, lámparas LED y OLED, lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad.

Figura 5 – Índices de eficacia luminosa mínima para tipos de lámparas seleccionadas – Propuesta de la Comisión Europea

Fuente: Elaboración propia en base CE, 2017

Nota: Tipos de lámparas seleccionadas con coeficientes η y L de acuerdo a la tabla 1 del Anexo 6. (R = 1,00 (CRI = 80), F = 1,00, C = 1,08  (lámpara no direccional que funciona en la red).

Como se puede apreciar del gráfico, los límites de desempeño energético para lámparas de uso general, LFC y LED son cerca de los valores de la etapa 3 de la propuesta anterior de la CE, mientras que los límites para lámparas fluorescentes lineales son cerca de la etapa 2 de la propuesta anterior. Cabe mencionar que la propuesta de la CE de 2017 se encuentra en este momento en consulta pública, tras concluir las discusiones con las partes de interés en el  "Foro consultivo" convocado por la CE. Ello significa que el nuevo reglamento para productos de iluminación podría diferir de esta propuesta.

### Métodos de prueba

Paralelo a la publicación de los reglamentos (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2009, la Comisión Europea ha encomendado a los organismos de normalización europeos la elaboración y revisión, respectivamente, de normas europeas (EN) armonizadas para los tipos de lámparas regulados por los reglamentos. Con el objetivo de asegurar una base normativa adecuada en el período transitorio hasta la publicación de las nuevas normas armonizadas, la Comisión publicó también métodos transitorios de medición.

El Anexo 9 muestra las normas europeas (EN) principales publicadas y vigentes, incluidas sus últimas modificaciones. La lista incluye tanto normas de funcionamiento (performance requirements) como normas de seguridad. Además de las normas europeas se incluyen las normas españolas UNE-EN correspondientes homologadas y las normas internacionales IEC correspondientes.

La tabla 4 incluye de forma resumida las normas EN e IEC correspondientes de funcionamiento principales. Como se puede apreciar de la tabla y del Anexo 9, existe en general equivalencia entre las normas EN e IEC correspondientes.

Tabla 4 – Normas principales europeas e internacionales para productos de iluminación (requisitos de funcionamiento)

Fuente: Elaboración propia en base de Anexo 9

| Norma europea (EN) |  | Norma internacional (IEC) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 60064:1995/ A5:2009 | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements | IEC 60064:1993/ A5:2009 | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements |
| EN 60357:2003/ A11:2016 | Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications | IEC 60357:2002 | Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications |
| EN 60969:1993/ A2:2000 | Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements | IEC 60969:2016 | Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements |
| EN 60081:1998/ A6:2017 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications | IEC 60081:1997/ A6:2017 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| EN 60901:1996/ A6:2017 | Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications | IEC 60901:1996/ A6:2014 | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| EN 62612:2013/ A1:2017 | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V – Performance requirements | IEC 62612:2013/ A1:201X IEC 62612:2013/ A1:2015 | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements |
| EN 62717:2017 | LED modules for general lighting - Performance requirements | IEC 62717:2014 IEC 62717:2014/ A1:2015 | LED modules for general lighting - Performance requirements |
| EN 62722-2-1:2016 | Luminaire performance – Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires | IEC 62722-2-1:201X IEC 62722-2-1:2014 | Luminaire performance – Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires |
| EN 62922:2017 | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements | IEC 62922:2016 | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements |
| EN 60188:2001 EN 60188:2001/ prAA:2017 | High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications | IEC 60188:2001 | High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications |
| EN 60662:2012 EN 60662:2012/ prAA:2017 | High-pressure sodium vapour lamps — Performance specifications | IEC 60662:2011 | High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications |
| EN 61167:2016 | Metal halide lamps — Performance specifications | IEC 61167:201X IEC 61167:2015 | Metal halide lamps - Performance specification |

Ambas normas (EN e IEC) incluyen los protocoles de medición de los parámetros de funcionalidad requeridos para establecer la conformidad con los requisitos de los reglamentos, por ejemplo: la eficacia luminosa, las características eléctricas y fotométricas, el mantenimiento del flujo luminoso, de la vida útil de la lámpara, etc. Las normas EN e IEC para productos de iluminación incluyen referencias a otras normas internacionales, incluidas normas IEC y guías de CIE. Los métodos de medida de las características de las lámparas son incluidas en los anexos normativos de las normas.

### Procedimientos de evaluación de la conformidad

De acuerdo al Artículo 8 de la Directiva 2009/125/CE de diseño ecológico, se permiten dos métodos: (i) Control interno de diseño, y (ii) Sistema de gestión, para la evaluación de la conformidad. Estos procedimientos son detallados en los Anexos IV y V de la Directiva. El Artículo 8 estipula que el procedimiento de evaluación de la conformidad se puede especificar entre los módulos definidos en el Anexo II de la Decisión de la Comisión Europea 768/2008/CE, "cuando se justifique debidamente y sea proporcionado al riesgo". Algunos de estos módulos se refieren a la norma EN ISO 9001.

El procedimiento de control interno de diseño requiere del fabricante elaborar un registro de documentación técnica que permita evaluar la conformidad del producto con los requisitos del reglamento (medida de ejecución) aplicable. Como parte del registro se requieren los resultados de las mediciones efectuadas para determinar la conformidad del producto con los requisitos del reglamento.

La evaluación de conformidad mediante un sistema de gestión, que incluye ciertos "elementos medioambientales" que se especifican en el Anexo V, incluidos: un marco para establecer y revisar los objetivos e indicadores de comportamiento medioambiental de los productos, y las medidas adoptadas por el fabricante para mejorar el comportamiento medioambiental general del producto y para establecer su perfil ecológico, de acuerdo a la medida de ejecución, mediante el diseño y la fabricación. Se requiere una documentación tanto del sistema de gestión, como relativa al producto. La documentación relativa al producto incluye los requisitos de documentación de acuerdo al procedimiento de control interno de diseño, incluidos los resultados de los ensayos de conformidad. La evaluación de conformidad mediante un sistema de gestión requiere además medidas de verificación y corrección, incluida al menos cada tres años una auditoría del sistema de gestión.

Ambos procedimientos son confirmados como válidos como procedimientos de evaluación de la conformidad en los reglamentos de diseño ecológica específicos (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2012. Cabe mencionar que la Directiva prevé en la auto-certificación de parte del fabricante, antes de la introducción del equipo en el mercado. Además se aplica la "presunción de conformidad" de un producto certificado, que lleve el marcado "CE" de conformidad.

### Reglamentos de etiquetado e información al consumidor

El Reglamento Delegado (UE) 874/2012 de la Comisión Europea requiere colocar la etiqueta energética en el embalaje de la lámpara (pegada o imprenta). Además de la indicación de la clase de eficiencia energética (A++ – E), la siguiente información tiene que estar incluida en la etiqueta o el embalaje: (i) nombre o marca comercial del proveedor, (ii) identificador del modelo, y (iii) consumo de energía ponderada en kWh por período de 1.000 horas. La figura 6 incluye los diseños de la etiqueta permitidos de acuerdo al Reglamento Delegado (UE) 874/2012, además del nuevo diseño de la etiqueta propuesto por la Comisión Europea. El nuevo diseño se distingue por un diseño modificado de la etiqueta, un reescalado de las clases de eficiencia energética al rango A – G, y la inclusión de un código QR. De acuerdo al Reglamento Delegado (UE) 518/2014, la etiqueta debe también acompañar las advertencias y ofertas de venta de los productos de iluminación en el internet.

Figura 6 – Etiqueta de eficiencia energética para lámparas – Unión Europea

Fuente: Reglamento Delegado (UE) 874/2012, Propuesta de la Comisión Europea para nuevo Reglamento Delegado (2017)

Además de la etiqueta, requerida por el Reglamento Delegado (UE) No 874/2012, los reglamentos de diseño ecológico (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2012 requieren la inclusión de información adicional en el embalaje de las lámparas, de acuerdo a la información mencionada en la tabla 5. Los reglamentos definen también la información que debe facilitarse al público en los sitios web de acceso libre.

Tabla 5 – Requisitos de información al consumidor de acuerdo a los reglamentos de diseño ecológico (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 y (CE) 1194/2012 (en el embalaje de la lámpara, en los sitios web de acceso libre)

Fuente: Elaboración propia en base de los reglamentos mencionados

| Requisitos de información | (CE) 244/2009 *) | (CE) 245/2009 **) | (CE) 1194/2012 ***) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia nominal y asignada | E, W | W | – |
| Potencia asignada | W | W | W |
| Flujo luminoso nominal | E, W | W | E, W |
| Flujo luminoso asignado | W | W | W |
| Intensidad pico asignado (cd) | – | – | W |
| Ángelo del haz luminoso nominal | – | – | E, W |
| Ángelo de haz luminoso asignado | – | – | W |
| Eficacia asignada a 100 h en condiciones estándar | – | W | – |
| Vida útil nominal (en horas) | E, W | – | E, W |
| Vida útil asignada | W | – | W |
| Factor de potencia | W | – | W |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil nominal | W | – | W |
| Factor de mantenimiento asignado de flujo luminoso a intervalos de 2.000 h (hasta 20.000 h) | – | W | – |
| Número de ciclos de conmutación antes de un fallo prematuro | E, W | – | E, W |
| Factor de sobrevivencia asignado a intervalos de 2.000 h (hasta 20.000 h) | – | W | – |
| Temperatura de color | E, W | W | E, W |
| Rendimiento de color | W | W | W |
| Invariabilidad de color (para LED) | – | – | W |
| Distribución espectral de la potencia en el intervalo 180-800 nm | – | – | W |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso completo | E, W | – | E, W |
| Tiempo de encendido | W | – | W |
| Ajustabilidad de la intensidad de la lámpara | E, W | – | E, W |
| Si está diseñada para un uso óptimo en condiciones no estándar | E, W | – | E, W |
| Temperatura ambiente de diseño para maximizar el flujo luminoso | – | W | – |
| Indicación de uso en exteriores o para aplicaciones industriales | – | – | W |
| Dimensiones de la lámpara | E, W | – | E, W |
| Indicación de equivalencia con una lámpara incandescentes | E, W | – | – |
| Si la lámpara contiene mercurio: | – | – | – |
| Contenido de mercurio (mg) | E, W | W | E, W |
| Sitio web que se puede consultar en caso de rotura accidental | E, W | – | E, W |
| Instrucciones como limpiar los restos de la lámpara en caso de rotura accidental | W | – | W |
| Recomendaciones sobre desecho al final de la vida útil de la lámpara | W | – | W |

Leyenda: E = embalaje, W = web

*) Para lámparas de uso doméstico no direccionales

**) Para lámparas fluorescentes y de descarga de alta intensidad. Los fabricantes tienen que facilitar la información en sitios web de acceso libre y en otras formas que consideren adecuados.

***) Para lámparas direccionales (incluidas lámparas LED).

## México

Las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética (NOM-ENER) reúnen – en un solo documento – los límites de desempeño energético mínimo ("especificaciones"), el etiquetado, los métodos de prueba, además de otras estipulaciones, por ejemplo con respecto al muestreo, a los procedimientos de evaluación de conformidad, vigilancia de mercado, etc. Mientras que las "especificaciones" y las estipulaciones de etiquetado son incluidas de forma integral en las NOM-ENER, existen diferencias con respecto a la integridad de las demás estipulaciones en las NOM-ENER de distintos productos. Algunas NOM-ENER incluyen estas estipulaciones de forma integral, otras incluyen referencias a normas de medición NMX, procedimientos de evaluación definidos en otros documentos, etc.

Existen en este momento 33 NOM-ENER. Las NOM-ENER son de aplicación obligatoria.

En el ámbito de los productos de iluminación existen las NOM-ENER incluidas en la tabla 6. En el momento de redactar esta sección existía también el Proyecto de revisión de la NOM-028-ENER-2010 para lámparas para uso general (con la excepción de las LFC).

Tabla 6 – NOM-ENER para productos de iluminación – México

Fuente: Elaboración propia en base de las NOM-ENER mencionadas

| NOM-ENER | Alcance |
| --- | --- |
| NOM-028-ENER-2010, con modificaciones 2013, 2017 Lámparas para uso general | Lámparas incandescentes, incandescentes con halógeno, LFC autobalastradas, LFL, de descarga en alta intensidad y luz mixta |
| PROY-NOM-028-ENER-2017 Lámparas para uso general | Lámparas incandescentes, incandescentes con halógeno, LFL, de descarga en alta intensidad y luz mixta |
| NOM-017-ENER/SCFI-2012 LFC autobalastradas | LFC autobalastradas sin envolvente, con envolvente y con reflector integrado |
| NOM-030-ENER-2016 Lámparas LED integradas para iluminación general | Lámparas LED integradas para iluminación general, omnidireccionales y direccionales |
| NOM-031-ENER-2012 Lámparas LED vialidades y áreas exteriores públicas | Luminarios con elementos de iluminación LEDs destinados a vialidades y áreas exteriores públicas |

La NOM-017-ENER/SCFI-2012 difiere de las demás por incluir también normas de seguridad. Los límites de desempeño energético mínimo son idénticos a los valores correspondientes para LFC en la NOM-028-ENER-2010.

### Límites de desempeño energético mínimo

En el Anexo 7 se muestran los límites de desempeño energético para tipos de lámparas seleccionadas, de acuerdo a las NOM-ENER mencionadas, abarcando: lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos, LFC, lámparas fluorescentes lineales, lámparas de descarga de alta intensidad, lámparas LED integradas y luminarios LED para alumbrado exterior.

La figura 7 muestra los límites de desempeño energético mínimo, de acuerdo a las NOM-ENER mencionadas, para tipos de lámparas seleccionadas, de aplicación para interiores.

Figura 7 – Límites de desempeño energético para tipos de lámparas seleccionadas – México

Fuente: Elaboración propia en base de las NOM-ENER mencionadas

Leyenda:

LFL T5 (2012): Lámparas fluorescente lineales, de diámetro mayor a 15 mm y menor a 25 mm, 122 cm (4 pies), Tc ≤4,500 K,  Etapa 2 (entrada en vigor diciembre de 2012), (NOM-028-ENER-2010)

LED Integrada: Lámparas LED integradas (omnidireccionales con forma de bulbo A, BT, P, PS y T; lámparas de LED integradas que no declaren la forma de bulbo), (NOM-030-ENER-2016)

GSL Etapa 3 (2020): Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas, Etapa 3 (entrada en vigor 1 de enero de 2020), (NOM-028-ENER-2010, mod. 2013)

LFC (sin envolvente): Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, sin envolvente (NOM-017-ENER/SCFI-2012)

Lámpara incandescente (proyecto 2017): Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos de espectro general (PROY-NOM-028-ENER-2017)

GSL (proyecto, 2019): lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos de espectro general y modificado (entrada en vigor 1 de enero de 2019), (PROY-NOM-028-ENER-2017).

Como se puede apreciar de la figura, existen varios niveles de límites para distintos tipos de lámparas, con límites uniformes para "lámparas para uso general" (lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas). El proyecto de revisión PROY-NOM-028-ENER-2017 prevé en límites específicos para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, en dos etapas. Ello significaría que a partir de 1 de enero de 2019, todas lámparas para uso general (con la excepción de LFC ≤ 22 W) tendrán un límite de 60 W/lm. El PROY-NOM-028-ENER-2017 no modifica los límites de desempeño energético de las lámparas fluorescentes lineales y de las lámparas de descarga de alta intensidad.

Además de los límites de desempeño energético mínimo, las NOM-ENER mencionados incluyen también requisitos relacionados a las características de la luz (p.ej. el Índice de rendimiento de color, temperatura de color correlacionada, variación del flujo luminoso, flujo luminosa mantenido, etc.; en función del tipo de lámpara).

### Métodos de prueba

El Anexo 10 recoge los métodos de prueba incluidas en la NOM-ENER para productos de iluminación mencionadas. Las normas NOM-028-ENER-2010 y NOM-017-ENER/SCFI-2012 incluyen referencias a varias normas mexicanas de medición NMX para los tipos de lámparas incluidas en estas normas. Cabe mencionar que varias de estas normas MMX tienen coincidencia básica con las normas internacionales IEC correspondientes. De su parte, las normas de medición NMX incluyen referencias a otras normas, en particular otras normas NMX y – para consulta – normas internacionales IEC.

Los métodos de prueba para lámparas LED integradas (NOM-030-ENER-2016) y para luminarios con elementos de iluminación LEDs destinados a vialidades y áreas exteriores públicas (NOM-031-ENER-2012) están incluidos en los apéndices de estas normas. Estos métodos de prueba no son equivalentes con las normas internacionales IEC correspondientes.

### Procedimientos de evaluación de la conformidad

De acuerdo a las NOM-ENER para productos de iluminación, el procedimiento de evaluación de conformidad se establece de conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y su Reglamento.

Para obtener el certificado de conformidad, el solicitante puede optar por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción. La certificación por la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción incluye todos los requisitos de la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto. El PEC incluye también los requisitos de muestreo, los criterios de agrupación de lámparas por familia, los requisitos de seguimiento, etc.

Entre las disposiciones principales con respecto al procedimiento para la evaluación de la conformidad se encuentran:

- La evaluación de conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación de producto, acreditados y aprobados en la NOM, conforme a lo dispuesto en la LFMN;

- Los certificados de la conformidad de producto se expedirán por producto o familia de productos;

- La vigencia de los certificados de cumplimiento del producto es un año en el caso de la verificación mediante pruebas periódicas al producto, y tres años en el caso de la verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción;

- El organismo de certificación de producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento de los productos certificados, como mínimo una vez durante el periodo de vigencia del certificado, tanto de manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado;

- En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto, el seguimiento se debe realizar en una muestra, seleccionada por el organismo de certificación de producto, de un modelo que integra la familia de productos, tomada en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto, una vez al año;

- En la modalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, el seguimiento se debe realizar en una muestra de un modelo diferente al seleccionado en la verificación anterior, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto, y la verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con la última auditoría efectuada por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad acreditado. El seguimiento se realizará por lo menos una vez durante la vigencia del certificado.

### Marcado

Las NOM-ENER para lámparas no estipulan una etiqueta energética. Sin embargo, incluyen estipulaciones para el marcado de las lámparas en el cuerpo del producto y en el empaque, de acuerdo a lo mencionado en la tabla 7.

Tabla 7 – Marcado de productos de iluminación – México

Fuente: Elaboración propia en base de las NOM-ENER mencionadas

| NOM-ENER | Requisitos de marcado |  |
| --- | --- | --- |
|  | En el cuerpo del producto | En el empaque |
| NOM-028-ENER-2010 Lámparas para uso general | – | – |
| PROY-NOM-028-ENER-2017 Lámparas para uso general | – | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica Indicación de "Espectro Modificado" (Lámparas incandescentes e incandescentes con halógeno de espectro modificado) |
| NOM-017-ENER/SCFI-2012 LFC autobalastradas | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica Facultativo: (alto) factor de potencia | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica Indicación de la equivalencia en potencia eléctrica consumida y flujo luminoso total, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye Indicación que contiene mercurio |
| NOM-030-ENER-2016 Lámparas LED integradas para iluminación general | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica Flujo luminoso Facultativo: (alto) factor de potencia | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica Tipo de distribución espacial de luz y tipo de bulbo Flujo luminoso nominal Temperatura de color correlacionada Vida útil nominal (en horas) Indicación de la equivalencia en potencia eléctrica consumida y flujo luminoso total, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye |
| NOM-031-ENER-2012 Lámparas LED vialidades y áreas exteriores públicas *) | Condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, etc.) Intervalos de tensión, corriente, potencia, factor de potencia y distorsión armónica (entrada y salida de los componentes eléctricos y electrónicos) | Datos eléctricos nominales: tensión, frecuencia, potencia e intensidad de corriente eléctrica (de entrada) |

Nota: Además de la información mencionada en la tabla, se requiere información comercial (como p.ej. la marca, el modelo el país de origen, el período de fabricación), algunos detalles técnicos adicionales (en el cuerpo del productos y/o en el empaque), y representaciones gráficas de productos en el empaque, etc.

*) Los datos marcados en el cuerpo de productos pueden incluirse de forma alternativa en el instructivo del producto, que debe incluir también información adicional. p.ej. con respecto a la instalación y la conexión de los componentes del producto.

## Observaciones a los reglamentos de desempeño energético mínimo, los métodos de prueba, los procedimientos de evaluación de la conformidad y los reglamentos de etiquetado y marcado aplicados en EE.UU., la Unión Europea y México y sus implicancias para Panamá

### Reglamentos de desempeño energético mínimo

La figura 8 muestra los límites de desempeño energético para varios tipos de lámparas seleccionadas, de acuerdo a los reglamentos de EE.UU., de la Unión Europea y de México.

Figura 8 – Límites de desempeño energético para tipos de lámparas seleccionadas – EE.UU., Unión Europea, México

Fuente: Elaboración propia en base de los reglamentos mencionados

Leyenda:

Colores: EE.UU. (rojo), Unión Europea (azul), México (verde)

Líneas sólidas:

Lámparas de uso general (lámparas incandescentes, LFC, lámparas LED integradas) – DOE GSL Proposed Rule, EU Other light sources

Líneas discontinuas:

Lámparas fluorescentes lineales – DOE Fluorescent GSL (T5, 2018), EU LFL T5-HE, EU LFL T5-HO, MX LFL T5 (2012)

Lámparas de uso general (lámparas incandescentes, LFC) – MX Etapa 3 (2020) / LFC (sin envolvente)

Lámparas incandescentes – DOE Incandescent GSL, MX Lámp. incand. (proyecto 2017), MX GSL (proyecto, 2019)

Lámparas LED integradas – MX LED Integrada

Se puede apreciar de la figura lo siguiente:

- Tanto los requerimientos de EE.UU. vigentes, como los requerimientos de la NOM-028-ENER-2010 para lámparas incandescentes son obsoletos, en el sentido que impiden la eliminación de las lámparas incandescentes del mercado. El PROY-NOM-028-ENER-2017 prevé para el año 2019 un límite único de 60 lm/W para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, lo que resultará en la eliminación de lámparas incandescentes del mercado. Sin embargo, se preservará un mercado para LFC, debido a los valores límites incluidos en la NOM-017-ENER/SCFI-2012. La propuesta (Proposed Rule) de DOE eliminará todos tipos de tecnologías ineficientes del mercado, mientras que no se apliquen límites específicos para ciertos tipos de lámparas (véase la sección 3.2.1).

- Los límites de desempeño energético mínimo de las NOM-ENER para productos de iluminación son más bajos que los límites de los reglamentos de EE.UU. y de la Unión Europea respectivamente. Ello significa que los proveedores de lámparas pueden comercializar en México productos de menor eficacia que en otros mercados. Esta afirmación supone que EE.UU. implementarán límites ambiciosos de acuerdo al Proposed Rule de 2016 (incluidos límites más estrictos para lámparas ≥ 2.600 lm).

- Tanto en EE.UU. como en la Unión Europea existen tendencias hacia reglamentos de desempeño energético mínimo "tecnológicamente neutrales", sea con variaciones dependientes del tipo de lámpara (Unión Europea) o con un posible tratamiento separado de ciertos tipos de lámpara (EE.UU.). Cabe mencionar que en ambos casos la discusión sobre los futuros reglamentos y límites todavía no está concluida.

- Cabe mencionar que los límites de desempeño energético se establecen en EE.UU y en la Unión Europea en base de análisis de costo-beneficio rigorosa, observando los criterios de factibilidad tecnológica, rentabilidad, costos de ciclo de vida mínimas para el consumidor y ahorros energéticos significativos a nivel nacional respectivamente comunitario.

Para el desarrollo de la norma / del reglamento DGNTI-COPANIT para productos de iluminación se deben tomar en consideración varios criterios: (i) la alineación con otras economías, (ii) el alcance de productos de iluminación incluidos, (iii) el grado de ambición de implementar límites de desempeño energético mínimo exigentes, de acuerdo a los análisis de costo-beneficio realizados, para lograr una transición efectiva del mercado de productos de iluminación, y (iv) el grado de "neutralidad tecnológica" de la norma / del reglamento.

### Métodos de prueba

Se observan, de lo expuesto anteriormente, diferencias entre los métodos de prueba para productos de iluminación aplicados en EE.UU., la Unión Europea y México:

- Los métodos de prueba aplicados en EE.UU. son bien específicos, en el sentido que las normas y guías IES/IESNA incorporadas por referencia no son equivalentes con las normas internacionales IEC correspondientes. De otra parte, los métodos de prueba definidas por las guías IES/IESNA son más detalladas que los métodos incluidos en las normas IEC.

- En la Unión Europea se aplican las normas armonizadas europeas (EN), elaboradas o actualizadas por los organismos de normalización europeos por mandato de la Comisión Europea. La elaboración de las normas EN es coordinada con la elaboración / actualización de las normas internacionales correspondientes de parte de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

- Los métodos de prueba incluidos en las NOM-ENER para productos de iluminación se refieren a normas mexicanas NMX, de las cuales varias tienen un cierto grado de equivalencia (coincidencia  básica) con las normas internacionales IEC correspondientes.

Un criterio importante para la aplicación de métodos de prueba es su grado de equivalencia con los métodos de prueba internacionales o nacionales de otras economías que influyen en el mercado nacional.

Las economías con mayor influencia en el mercado panameño de productos consumidores de energía son supuestamente México y EE.UU., que tienen sus propios métodos de prueba. Mientras que los métodos de prueba de EE.UU. no son equivalentes a normas internacionales IEC, los métodos de prueba mexicanas tienen un cierto grado de coincidencia con las normas IEC correspondientes. De otra parte, las normas de medición armonizadas europeas (normas EN) están armonizadas con las normas internacionales ISO/IEC correspondientes, debido al  Acuerdo de Cooperación Técnica entre CEN e ISO ("Acuerdo de Viena") de 1991.

Tomando en consideración la cercanía relativa entre los métodos de prueba mexicanos y las EN, no existe un argumento fuerte en favor de una alineación de los métodos de prueba panameños a los de EE.UU. Tomando en consideración, de otra parte, que el diseño de las lámparas no muestra particularidades regionales (como es por ejemplo el caso con los refrigeradores), se puede considerar una alineación con normas internacionales IEC, sin el "desvío" a través de los métodos de prueba mexicanos.

### Procedimientos de evaluación de la conformidad

Los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo al reglamento de EE.UU., a la Directiva Europea 2009/125/EC de diseño ecológico y a las NOM-ENER para productos de iluminación se distinguen por su alcance, detalle y referencias:

- Los procedimientos de certificación en EE.UU., de acuerdo al rubro Enforcement for Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment (Title 10: Energy, Chapter II, Subchapter D, Part 429) incluyen estipulaciones con respecto al muestreo, los informes de certificación y la presentación de los datos de los ensayos.

- De acuerdo al Artículo 8 de la Directiva 2009/125/CE de diseño ecológico, se permiten dos métodos: (i) Control interno de diseño, y (ii) Sistema de gestión para la evaluación de la conformidad, que se detallan los Anexos IV y V de la Directiva. Ambos métodos se refieren al marco comunitario de los procedimientos de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la Decisión de la Comisión Europea 768/2008/CE.

- De acuerdo a las NOM-ENER para productos de iluminación, el solicitante del certificado de conformidad puede optar por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción. Ambos métodos son especificados en detalle en las NOM-ENER, con referencia a la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento.

Ello significa que por lo menos los procedimientos de la Unión Europea y de México se refieren a actos legislativos comunitarios y nacionales respectivamente, que fundamentan los procedimientos estipulados en los reglamentos europeos y las NOM-ENER para productos de iluminación. Los procedimientos de certificación de EE.UU. de otra parte, están enfocados a ensayos de conformidad periódicos de los productos. Los reglamentos europeos y las NOM-ENER incluyen la opción de certificación mediante auditorías del proceso de producción y del sistema de gestión de calidad respectivamente. Ambos incluyen en la opción básica pruebas periódicas al producto.

Como alternativa a los procedimientos de evaluación de conformidad de la Unión Europea y de México, que son de aplicación regional y nacional, respectivamente, y se refieren a las legislaciones respectivas de la UE y de México, se deben tomar en consideración los esquemas de evaluación de la conformidad incluidos en la norma ISO/IEC 17067, como ya fue discutido en el marco de la Guía de Implementación. La aplicación de estos esquemas tiene la ventaja que son basados en una norma internacional reconocida a nivel global.

La norma ISO/IEC 17067 contempla varios esquemas complementarios de certificación de productos, que se muestran en la tabla 8, junto con los procedimientos opcionales de las NOM-ENER.

Los esquemas de certificación de productos definidos por la norma ISO/IEC 17067 son:

- Esquema 1a – basado en ensayos;

- Esquema 1b – basado en ensayos de todos los productos (por lote);

- Esquema 2 – basado en ensayos además de vigilancia del mercado;

- Esquema 3 – basado en ensayos y vigilancia en fábrica;

- Esquema 4 – basado en los ensayos de control, además de vigilancia en la fábrica o en el mercado abierto, o ambos;

- Esquema 5 – basado en ensayos, evaluación y vigilancias de sistemas de calidad, además de vigilancia continua de los productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos;

- Esquema 6 – cubre la certificación de los procesos y servicios.

Se permite la combinación de varios esquemas en un sistema de certificación de productos, de acuerdo a la naturaleza de los productos y los objetivos de la evaluación de conformidad. El esquema 6 es diseñado para la certificación de servicios y procesos, es decir que no es apto para la certificación de productos.

Los esquemas 3 y 5 de ISO/IEC 17067 parecen los más aptos para el caso de Panamá, tomando en consideración que incluyen ensayos por lote, la opción de pruebas o inspecciones de muestras tomadas periódicamente de la fábrica (evitando la necesidad de tomar muestras del mercado) e incluyen auditorías periódicas del proceso de la producción; en el caso del esquema 5 opcionalmente auditorías del sistema de gestión de calidad. Como se puede apreciar de la tabla, si bien existen paralelas entre los esquemas de certificación de productos de acuerdo a ISO/IEC 17067 y los procedimientos de evaluación de la conformidad de las NOM-ENER, existen también diferencias, por ejemplo la falta de la opción de auditorías del sistema de gestión de calidad en los procedimientos mexicanos.

Tabla 8 – Sistemas de certificación de productos

Fuente: Elaboración propia en base de ISO/IEC 17067, NOM-ENER e información recibida de SNE (Octubre de 2017)

| Evaluación de la conformidad | ISO/IEC 17067 |  |  |  |  |  | NOM-ENER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | NOM 1 | NOM 2 |
| Ensayos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos por producto | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos por lote |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Vigilancia / seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas o inspección de muestras tomadas periódicamente del mercado |  |  | X |  | X | X | X | X |
| Pruebas o inspección de muestras tomadas periódicamente de la fábrica |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Auditoría periódica del proceso de producción |  |  |  | X | X | X |  | X |
| Auditoría del sistema de gestión de calidad |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Obligatorio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opcional |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opcional |  |  |  |  |  |  |

### Reglamentos de etiquetado y marcado

Mientras que la etiqueta de energía europea indica la eficacia luminosa de la lámpara (de acuerdo a clases de eficiencia energética), la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. indica de forma separada la luminosidad ("brillo") y la potencia ("uso de energía") de la lámpara en lm y W respectivamente.

Además de la luminosidad y la potencia, la etiqueta "Lighting facts" incluye la temperatura de color ("light appearance") en una escala continua entre los extremos marcados como "cálida" y "fría", la vida útil de la lámpara en años (basado en un uso de 3 horas por día), los costos de energía anuales estimados, y un aviso sobre el contenido y el desecho de mercurio. Mientras que el Reglamento Delegado (UE) 874/2012 requiere solamente la inclusión de información básica en la etiqueta (en particular el consumo anual de la lámpara expresado en kWh/1.000 horas), se requiere la inclusión de información amplia en el embalaje de la lámpara y en los avisos en internet (véase la sección 3.3.4).

En Panamá, tanto la Ley 69 de 2012 como el Decreto Ejecutivo 398 de 2013 requieren el etiquetado de los productos consumidores de la energía que se comercialicen en el territorio nacional. Además del hecho que es un requisito legal, el etiquetado de lámparas lleva la ventaja de la información al consumidor de las características de las lámparas. Tomando en consideración que las lámparas se venden habitualmente en embalajes, donde se dispone normalmente de suficiente espacio para adherir o imprimir la etiqueta e información adicional para el consumidor, es preferible incluir la información para el consumidor (incluido la etiqueta) en el embalaje, en lugar del marcado en el cuerpo del producto. La información contenida en la etiqueta y/o en el embalaje debe incluir los datos más relevantes para el consumidor.

El aspecto de la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. es más coherente con el diseño de las etiquetas panameñas aplicadas hasta el momento que la etiqueta europea, que indica la clase de eficiencia energética representada por una escala de letras y flechas correspondientes. Ello significa que orientarse a la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. será más coherente en el caso de Panamá. Sin embargo es necesario de revisar detalles con respecto a (i) la inclusión de información en la etiqueta y (ii) la opción de imprimir información adicional para el consumidor en el embalaje (véase la sección 5).

# Anteproyecto de norma técnica DGNTI-COPANIT: Eficiencia energética de lámparas para uso general

Se comentará en esta sección el borrador del Anteproyecto de Norma Técnica DGNTI-COPANIT: Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General (de fecha de 20 de agosto de 2017), con respecto a:

- Productos de iluminación incluidos en el borrador del anteproyecto NT/RT (alcance);

- Límites (índices) de desempeño energético mínimo propuestos para los productos de iluminación incluidos en el borrador del anteproyecto de NT/RT;

- Normas de medición (métodos de prueba);

- El grado de armonización y alineación, respectivamente, con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales (ISO/IEC, NOM-ENER, los estándares y métodos de prueba de EE.UU., los reglamentos de diseño ecológico de la UE);

- Integridad técnica y editorial del borrador de anteproyecto NT/RT (incluyendo estipulaciones sobre etiquetado o marcado, evaluación de conformidad, etc.).

Las propuestas del consultor para el desarrollo posterior y la finalización del proyecto NT/RT se presentan en la sección 5 de este informe.

De acuerdo a la afirmación en su título, el borrador del Anteproyecto NT/RT corresponde parcialmente a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010. Ello significa que todavía no toma en consideración la revisión de esta norma PROY-NOM-028-ENER-2017 (que resultó en la NOM-028-ENER-2017 de marzo de 2018).

## Productos de iluminación incluidas en el anteproyecto

El alcance del borrador del Anteproyecto NT/RT declarado es idéntico al alcance de la NOM-028-ENER-2010, es decir que incluye lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos, LFC, lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad y luz mixta. Por consiguiente, no incluye lámparas LED integradas, ni luminarios con elementos de iluminación LED destinados a vialidades y áreas exteriores públicas.

La lista de excepciones corresponde también a la NOM-028-ENER-2010. Se trata de lámparas para aplicaciones específicas, así como lámparas de descarga de alta intensidad que no se aplican para alumbrado exterior.  Ello significa que el alcance incluye lámparas de descarga de alta intensidad aptas para alumbrado exterior (lámparas de vapor de mercurio a alta presión, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de sodio a alta presión). Como ya mencionado, no están incluidas luminarios con elementos LED para alumbrado exterior.

Como referencias se mencionan las normas mexicanas NOM-028-ENER-2010 y NOM-017-ENER/SCFI-2012. Parece sin embargo, que se consultó también el proyecto de norma PROY-NOM-028-ENER-2017.

Las definiciones se orientan a las de la NOM-028-ENER-2010. Sin embargo, parece que se borraron las definiciones para lámparas de vapor de mercurio a alta presión, lámparas de vapor de sodio a alta presión, además de la definición genérica de la lámpara incandescente con halógenos (mientras que se mantienen las definiciones para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos de espectro general y de espectro modificado). Como se puede apreciar del comentario respectivo en el documento, se está considerando la elaboración de una NT/RT separada para alumbrado público. De acuerdo al comentario recibido de la SNE, es debido a que la entendid competente para el alumbrado público es la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que emite el Reglamento de Distribución y Comercialización, el cual incluye las “Normas de Alumbrado Público para Calles, Avenidas y otros de Uso Público”. Estas normas incluyen estipulaciones con respecto a los niveles de iluminación en las vialidades, la eficiencia energética en la operación de las luminarias y del sistema de alumbrado público, su mantenimiento, etc. De acuerdo al comenario recibido, la SNE está considerando estudiar la posibilidad que la AESP emite y/o aplique normas de desempeño energético mínimo para lámparas de descarga de alta intensidad, para alumbrado público, de acuerdo a los valores límites establecidos por la SNE y el CGIEE..

## Índices de desempeño energético mínimo

Los valores de eficacia mínima para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos de espectro general y espectro modificado (tabla 1 del borrador del Anteproyecto) parece una elaboración propia en base de los valores límites incluidas en el PROY-NOM-028-ENER-2017 (aplicando el futuro límite de 60 lm/W para lámparas con flujo luminoso > 787 lm y valores de 17,44 lm/W para lámparas con flujo luminoso entre 562 y 787 lm y de 14 lm/W para lámparas de flujo luminoso ≤ 562 lm. Mientras que el valor de 60 lm/W corresponde a los valores mínimos previstos en el PROY-NOM-028-ENER-2017 para 2019, los demás valores corresponden a valores límites muy bajos, que resultarían en la permanecía de lámparas incandescentes de hasta 60 W en el mercado.

De otra parte, los valores mínimos de eficacia propuestos para lámparas fluorescentes compactas autobalastradas corresponden a los límites de la NOM-017-ENER/SCFI-2012 (para LFC sin envolvente) y los valores correspondientes para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y LFC autobalastradas de la NOM-028-ENER-2010. Ello significa que las LFC permanecerían en el mercado.

Los valores de eficacia mínima para lámparas fluorescentes (lineales) de diámetro mayor o igual a 25mm (T8) son idénticos a los valores de la NOM-028-ENER-2010 (y de PROY-NOM-028-ENER-2017). Está incluido también el requisito de Índice de Rendimiento de Color mínimo de 80 Ra. La tabla con los valores límites para lámparas fluorescentes lineales de diámetro mayor a 15 mm y menor a 25 mm (T5) es invisible en el documento disponible, sin embargo, se supone que corresponde a los valores mínimos incluidos en la NOM-028-ENER-2010 (y PROY-NOM-028-ENER-2017).

Para lámparas de descarga de alta intensidad y luz mixta se proponen valores de eficacia mínima de 75 lm/W para lámparas con potencia ≤ 100 W y 90 lm/W para lámparas con potencia > 100 W. Estos límites son más ambiciosos que los limites correspondientes en la NOM-028-ENER-2010 (y PROY-NOM-028-ENER-2017), y eliminarían las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y los modelos menos eficientes de las lámparas de halogenuros metálicos del mercado.

En la Acta de Reunión Ordinaria No 3-17 Extendida del Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética (CGIEE) del 22 y 23 de junio de 2017 (proporcionado por la SNE el 9 de abril de 2018), se mencionan también límites de eficacia luminosa mínimos para lámparas LED de uso general entre 61 y 70 lm/W.

## Métodos de prueba

En el numeral 7 del borrador del Anteproyecto de NT/RT se menciona:

"Colocar referencias de métodos de prueba ANSI, IEC. (60081 fluorescentes lineales; IEC60901 lámparas fluorescentes compactas con un casquillo; IEC 60969 lámparas fluorescentes compactas integradas). LED IEC62612 lámparas integradas LED",

mientras que en el Anexo A (Normativo) se incluye una copia del mismo Anexo de la NOM-028-ENER-2010 (y PROY-NOM-028-ENER-2017): "Condiciones generales para las pruebas eléctricas y de Temperatura de color correlacionada para lámparas de luz mixta", además del Anexo B (Informativo): "Dimensiones de las lámparas fluorescentes".

Ello significa, en la interpretación del consultor, que todavía no se ha tomado una decisión con respecto a los métodos de prueba a aplicar (de acuerdo a los métodos de prueba incluidas y referenciadas en la NOM-028-ENER-2010 y el PROY-NOM-028-ENER-2017, o los métodos de prueba incluidas en las normas internacionales IEC correspondientes).

## Grado de armonización y alineación con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales

Como se menciona en el título del borrador del Anteproyecto de NT/RT, se afirma que la NT/RT debe tener correspondencia parcial a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, incluidos límites de desempeño energético mínimo para LFC. Ello significaría una NT/RT válida para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos, LFC, lámparas fluorescentes y lámparas de descarga de alta intensidad, observando (en gran medida) los valores límites incluidos en la NOM-028-ENER-2010, PROY-NOM-028-ENER-2017 y NOM-017-ENER/SCFI-2012. No incluirá valores límites para lámparas LED integradas y luminarios con elementos LED para alumbrado exterior. Además significaría aplicar – con la excepción de lámparas fluorescentes lineales y probablemente las lámparas de descarga de alta intensidad – límites de desempeño energético poco exigentes, que prolongarán la permanencia en el mercado de LFC y – de acuerdo a la tabla 1 del borrador del Anteproyecto – también de ciertos tipos de lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos.

Como fue mencionado en la sección 2 de este informe, los reglamentos de desempeño energético mínimo para productos consumidores de energía constituyen un instrumento adecuado para lograr la transición de mercado hacia productos y tecnologías más eficiente. En este sentido es cuestionable de introducir a través de una NT/RT de eficiencia energética valores límites que no eliminan tecnologías ineficientes (como: lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, LFC y lámparas de vapor de mercurio a alta presión) del mercado.

Para lograr una transición de mercado efectiva, es aconsejable orientarse o por lo menos acercarse a límites de desempeño energético mínimos más ambiciosos, como por ejemplo los valores incluidos en los reglamentos existentes y el nuevo reglamento de diseño ecológico propuesto en la Unión Europea. Ello significaría también que se debe tomar en consideración de incluir lámparas LED (lámparas LED integradas y luminarios con elementos LED) en el alance de la NT/RT.

Con respecto a los métodos de prueba, se debe tomar una decisión de orientarse alternativamente a los métodos de prueba de México o las normas internacionales IEC correspondientes.

## Integridad técnica y editorial del anteproyecto

El borrador del Anteproyecto de NT/RT carece todavía de varias estipulaciones importantes, incluidos el etiquetado, el muestreo, los criterios de aplicación, los procedimientos de evaluación de la conformidad, vigilancia y sanciones.

De importancia especial son los procedimientos de evaluación de la conformidad, que deben alinearse en la medida posible a los esquemas de evaluación incluidos en la norma internacional ISO/IEC 17067.

Tomando en consideración que el borrador del Anteproyecto NT/RT todavía se encuentra en una fase muy preliminar de redacción, se deben reservar los comentarios editoriales para una próxima versión del documento.

# Propuestas y recomendaciones

En base de los antecedentes internacionales y nacionales presentados en las secciones anteriores, se presentan – en esta sección – propuestas y recomendaciones con respecto a:

- Los productos de iluminación que deberían incluirse en la NT/RT;

- Las normas de medición (métodos de prueba) apropiadas para cada categoría de producto a incluir o referirse en la NT/RT;

- Los límites (índices) adecuados para lograr a una transición efectiva de mercado, tomando en consideración los valores mínimos aplicados en los reglamentos correspondientes de EE.UU., de la Unión Europea y de México, incluidas las ventajas y desventajas de límites específicos por producto o límites unificados para una gama amplia de productos de iluminación incluidos en la NT/RT;

- Los procedimientos de evaluación de la conformidad para ser incluidos o referidos en la NT/RT;

- La conveniencia de lograr un mayor grado de alineación con las normas y reglamentos de US-DOE, de la Unión Europea y/o de las NOM-ENER, así como con los métodos de prueba correspondientes, y su justificación, incluidas opciones;

- Los principios de diseño, contenido y colocación de una etiqueta para productos de iluminación;

- La inclusión o modificación de estipulaciones faltantes o incompletas y mejoras editoriales de la NT/RT.

## Alcance de la NT/RT (productos incluidos)

Se observa – en el ámbito internacional – una tendencia hacia reglamentos de eficiencia energética integrales para ciertas familias de producto, por ejemplo, para lámparas. Esta tendencia se manifiesta en las recientes propuestas de los reglamentos en EE.UU. y en la Unión Europea, que incluyen una gama amplia de lámparas de uso doméstico y comercial (incandescentes, incandescentes con halógenos, fluorescentes lineales, LFC y LED), y – en el caso de la Unión Europea – además lámparas para alumbrado exterior (lámparas de vapor de mercurio a alta presión, de halogenuros metálicos, de sodio a alta presión y fuentes de luz con  elementos LED).

Similar, el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-028-ENER-2017 “Lámparas para uso general” incluye lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos, LFL, y lámparas de descarga en alta intensidad (para alumbrado de exteriores). No incluye LFC autobalastradas (que son regulados en la NOM-017-ENER/SCFI-2012), y tampoco lámparas LED y luminarias con elementos LED para la iluminación de exteriores (que son regulados en las NOM-030-ENER-2016 y NOM-031-ENER-2012 respectivamente). Mientras que la inclusión de las LFC en una NOM-ENER separada se puede explicar por razones históricas (se definieron, en el momento de elaborar el reglamento, límites mínimos más exigentes para LFC, comparados con los límites para lámparas incandescentes), las razones de incluir las lámparas LED y luminarias con elementos LED en reglamentos separados no son obvias a primera vista.

Con el objetivo de eliminar tecnologías ineficientes (en particular lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos) del mercado, es recomendable fijar límites de desempeño energético mínimo uniformes que se aplican para todos (o por lo menos varios) tipos de lámparas incluidos en el reglamento. Ello significa que para la NT/RT panameña se recomienda fijar índices de desempeño energético mínimos uniformes para por lo menos lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, LFC y lámparas LED integradas, y – opcionalmente – también las lámparas fluorescentes lineales. También se recomienda fijar índices de desempeño energético mínimos uniformes con respecto a las lámparas para el alumbrado de los exteriores (lámparas de descarga en alta intensidad y luminarios con elementos LED).

Mientras que los límites de desempeño energético mínimo serán discutidos en la sección 5.3, se puede constatar que la inclusión de varios tipos de lámparas en un solo reglamento facilita un enfoque “tecnológicamente neutral” (integral o por lo menos parcial).

En resumen, se recomienda para la NT/RT panameña el siguiente alcance de tecnologías de acuerdo a las opciones A y B que se muestran en la tabla 9:

Tabla 9 – Alcance de la NT/RT para lámparas (productos incluidos)

Fuente: Elaboración propia

| Opción A | Opción B |
| --- | --- |
| Lámparas para uso general (incluidas lámparas y luminarias / módulos LED) - Lámparas incandescentes - Lámparas incandescentes con halógenos - Lámparas fluorescentes (lineales) - LFC autobalastradas - Lámparas de descarga de alta intensidad - Lámparas LED integradas - Luminarias / módulos LED | Lámparas para uso general (excluidas lámparas y luminarias / módulos LED) - Lámparas incandescentes - Lámparas incandescentes con halógenos - Lámparas fluorescentes (lineales) - LFC autobalastradas - Lámparas de descarga de alta intensidad |
| – | Lámparas y luminarias / módulos LED: - Lámparas LED integradas - Luminarias / módulos LED |

## Normas de medición (métodos de prueba)

De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.5.2 existen dos opciones principales: (i) alineación con normas internacionales ISO/IEC o (ii) alineación con los métodos de prueba incluidas las NOM-ENER para lámparas y en las normas mexicanas NMX y otras normas referenciadas. Cada opción tiene implicaciones específicas.

Opción A: Alineación con normas ISO/IEC

Las normas internacionales ISO/IEC son el referente principal a nivel mundial y, por lo tanto, de aplicación en muchos países del mundo, incluidos varios países de América Latina, en particular de Suramérica.

En el ámbito de las lámparas, existen normas de medición IEC para cada tipo de lámpara y para la medición de las distintas características de las lámparas, incluidas sus características eléctricas, fotométricas y de eficacia luminosa. Estas normas son equivalentes con las normas europeas EN correspondientes (véase la tabla 4 y el Anexo 9) e incluyen referencias a otras normas específicas, en particular otras normas IEC. Un resumen de las normas referenciadas se muestra en los Anexos 11 – 14, para lámparas incandescentes, LFC autobalastradas, lámparas fluorescentes de doble base, lámparas LED integradas y luminarias / módulos LED.

De acuerdo a la información recibida en la reunión del 5 de marzo de 2018, todas normas de medición aplicadas en Panamá deben ser homologadas como normas técnicas DGNTI-COPANIT. Ello significa que tanto las normas principales como las referenciadas deben ser homologadas y publicadas como normas DGNTI-COPANIT, en idioma español. La elaboración de normas técnicas DGNTI-COPANIT equivalentes a las normas IEC correspondientes implica que las NT deben ser separadas del reglamento técnico (o de los reglamentos técnicos) para lámparas, y publicadas como normas técnicas DGNTI-COPANIT.

Opción B: Alineación con los métodos de prueba incluidas en las NOM-ENER y NMX

Las NOM-ENER para lámparas y las normas NMX referenciadas se muestran en el Anexo 10. Similar a las normas IEC, las normas NMX incluyen de su parte referencias a otras normas de medición, en particular normas NMX y – para consulta – normas IEC. Un resumen de las normas referenciadas se muestra, en comparación con las normas EN/IEC correspondientes, en los Anexos 11 – 13, para lámparas incandescentes, LFC autobalastradas y lámparas fluorescentes de doble base. Cabe mencionar que las normas oficiales mexicanas para lámparas LED integradas (NOM-030-ENER-2016) y para luminarias con LEDs destinados a vialidades y áreas exteriores públicas (NOM-031-ENER-2012) incluyen – de forma integral – los métodos de prueba en sus anexos, con pocas referencias a normas NMX (véase el Anexo 10).

En el caso de una alineación a las NOM-ENER para lámparas será necesario homologar tanto los métodos de prueba incluidos en las NOM-ENER, como las normas referenciadas en la NOM-ENER como normas técnicas DGNTI-COPANIT.

## Límites de desempeño energético mínimo

Como se mostró en las secciones anteriores, existe – en el ámbito internacional – una tendencia hacia límites de desempeño energético mínimos más exigentes. Sujeto del tipo de lámpara estos valores límites varían típicamente entre 60 lm/W y alrededor de 100 lm/W. Como se puede apreciar de las figuras 3, 5, 7 y 8, algunos límites se definen en función del flujo luminoso (lm) de la lámpara, como curvas continuas o escalonadas, mientras que en otros casos se aplican valores límites independientes del flujo luminoso. Entre los demás factores que se tomen en consideración para definir los índices límites se debe mencionar en particular el índice de rendimiento de color (CRI).

Tomando en consideración las tendencias internacionales y el objetivo de eliminar tecnologías ineficientes del mercado, se recomienda establecer índices mínimos de por lo menos 60 lm/W para lámparas de uso general, eliminando de esta manera del mercado las lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y LFC.

La figura 9 muestra opciones para límites de desempeño energético en Panamá, a la luz de las tendencias internacionales.

Figura 9 – Rangos de límites de desempeño energético propuestos

Fuente: Elaboración propia

Notas:

- Opción 1 (45 lm/W): Elimina del mercado lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos. Se puede aplicar para todas lámparas de uso general (incandescentes, incandescentes con halógenos, LFC, LED; con excepción de LFL y lámparas para iluminación de exteriores)

- Opción 2 (60 – 70 lm/W): Elimina del mercado también LFC y lámparas de vapor de mercurio a alta presión

- Opción 3 (80 – 90 lm/W): Se puede aplicar para todas lámparas de uso general y de iluminación de exteriores, o específicamente para LFL y lámparas de descarga en alta intensidad (eliminará lámparas de vapor de mercurio a alta presión y parcialmente lámparas de halogenuros metálicos)

- Los límites propuestos en la Unión Europea se han añadido como referencia y para demostrar la alternativa de curvas de desempeño mínimo en función del flujo luminoso de las lámparas. Como alternativa a curvas continuas se pueden aplicar curvas discontinuas por escalones

- Los valores de las opciones 1 – 3 son indicativos y no toman en consideración la posible segmentación de acuerdo de sub-categorías de lámparas del mismo tipo

- Se recomienda fijar los valores límites definitivos en base de análisis costo-beneficio

Mientras que la opción 1 (45 lm/W), que es idéntica al "backstop standard" propuesto en EE.UU., se debe considerar como el mínimo absoluto, se recomienda la aplicación de la opción 2 (un límite entre 60 y 70 lm/W) para todas lámparas de uso general, con la excepción de lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad para la iluminación de exteriores, para las cuales se recomienda un límite entre 80 y 90 lm/W (opción 3).

De esta manera se eliminarán del mercado las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, las LFC menos eficientes, las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y parcialmente las lámparas de halogenuros metálicos. Permanecerían en el mercado las lámparas fluorescentes lineales eficientes, las lámparas LED integradas, las lámparas de halogenuros metálicos eficientes, las lámparas de vapor de sodio y las lámparas con elementos LED para el alumbrado de exteriores.

Estos valores son similares a las propuestas en el borrador del Anteproyecto de Norma Técnica DGNTI-COPANIT de agosto de 2017, con las siguientes diferencias:

Mientras que el borrador del anteproyecto prevé un índice mínimo de 60 lm/W para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos con una luminosidad > 787 lm, prevé valores de eficacia luminosa de 17,44 lm/W para lámparas con flujo luminoso entre 562 y 787 lm y de 14 lm/W para lámparas con flujo luminoso ≤562 lm, lo que significa que lámparas incandescentes de hasta 60 W permanecerían en el mercado. Se recomienda, por consiguiente,  establecer un límite único de 60 lm/W independiente del flujo luminoso de las lámparas, respectivamente – en el caso de límites escalonados – aumentar los índices mínimos para lámparas de flujo luminoso bajo a niveles más exigentes (por lo menos 45 lm/W).

El borrador del anteproyecto prevé valores mínimos específicos para LFC autobalastradas escalonados en función del flujo luminoso entre 45 y 60 lm/W (equivalente a los índices límites de la NOM-017-ENER/SCFI-2012). Se recomienda de establecer para LFC el mismo valor mínimo único de 60 lm/W, que se aplica para lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos (preferiblemente independiente de su flujo luminoso) y de establecer el mismo índice mínimo también para lámparas LED integradas.

Para lámparas fluorescentes lineales se recomienda establecer valores de desempeño mínimo en el orden de 80 a 90 lm/W, preferiblemente de forma independiente de las subcategorías de LFL.

Los índices de desempeño energético mínimo previstos en el borrador de anteproyecto para lámparas de descarga de alta intensidad (75 lm/W para lámparas con potencia ≤ 100 W y 90 lm/W para lámparas con potencia > 100 W) parecen adecuados.

Los índices mínimos propuestos son indicativos y deben estar confirmados por análisis costo-beneficio. Además se debe realizar un análisis de las ventajas y desventajas de índices mínimos independientes del flujo luminoso, en comparación con límites que toman en consideración los efectos del flujo luminoso, del índice de rendimiento de color (CRI) y de otros factores a la eficacia luminosa.

## Procedimientos de evaluación de la conformidad

De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.5.3 existen dos opciones principales para definir los procedimientos de evaluación de la conformidad: (i) de acuerdo a ISO/IEC 17067, en particular los esquemas 3 y 5 establecidos en esta norma internacional, o (ii) de acuerdo a los PEC conforme a los NOM-ENER para lámparas.

Opción A: Procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo a ISO/IEC 17067

De acuerdo a los propuesto en la sección 3.5.3, un sistema de evaluación de conformidad basado en los esquemas 3 o 5 de ISO/IEC 17067 parece lo más adecuado para el caso de Panamá, tomando en consideración que incluyen ensayos por lote, la opción de pruebas o inspecciones de muestras tomadas periódicamente de la fábrica (evitando la necesidad de tomar muestras del mercado) e incluyen auditorías periódicas del proceso de la producción; en el caso del esquema 5 opcionalmente auditorías del sistema de gestión de calidad. En ambos esquemas, la norma ISO/IEC 17067 requiere la certificación de los productos por tercera parte.

En base de los esquemas de certificación elegidos, la autoridad debe desarrollar un sistema de certificación de la conformidad de los productos, basado en los lineamientos definidos en ISO/IEC 17067 que incluyen, por ejemplo, funciones, procedimientos y actividades, con referencia a los elementos de cada esquema, incluidos muestreo, vigilancia y seguimiento. Estos elementos del sistema de certificación de la conformidad deben ser desarrollados en concordancia con el marco legal e institucional de Panamá.

Opción B: Procedimientos de evaluación de la conformidad conforme a los NOM-ENER para lámparas

Como se mencionó en la sección 3.5.2, los procedimientos de evaluación de la conformidad incluidas en las NOM-ENER para lámparas se refieren a la legislación de metrología y normalización mexicana (Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento). De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.4.3, las NOM-ENER incluyen dos sistemas de certificación de la conformidad opcionales: la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto y la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción (que incluye pruebas periódicas). Incluyen también los requisitos de muestreo, los requisitos de seguimiento, etc. En comparación con el Esquema 5 de la norma ISO/IEC 17067, los PEC de acuerdo a las NOM-ENER no incluyen la opción de auditorías del sistema de gestión de la calidad de la empresa.

En el caso de aplicación a los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo a las NOM-ENER será necesario adaptar sus estipulaciones a los requisitos del marco legal e institucional de Panamá. En particular, será necesario adaptar al marco legal panameño la estipulación de los PEC mexicanos de realizar la evaluación de conformidad "por laboratorios de prueba y organismos de certificación de producto, acreditados y aprobados en la NOM, conforme a lo dispuesto en la LFMN".

## Etiquetado energético e información al consumidor

De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.5.4, el aspecto de la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. es más coherente con el diseño de las etiquetas panameñas aplicadas hasta el momento que la etiqueta europea, que indica la clase de eficiencia energética representada por una escala de letras y flechas correspondientes. Corresponde también más al enfoque general de las NT y RT panameños que, conforme a los reglamentos de EE.UU. y las NOM-ENER, no incluyen clases de eficiencia energética, como es el caso en los reglamentos de etiquetado energético de la Unión Europea. De otra parte, cabe mencionar que la norma COPANT 1708:2006 – "Eficiencia energética. Lámparas incandescentes de uso doméstico y similares. Especificaciones y etiquetado" define una etiqueta energética similar a la etiqueta europea. Se aplica p.ej. en Nicaragua (que sigue generalmente los modelos de etiquetado de México).

No obstante la elección entre estas opciones, es necesario revisar detalles con respecto a (i) la inclusión de información en la etiqueta y (ii) la opción de imprimir información adicional para el consumidor en el embalaje.

La tabla 10 muestra las recomendaciones de inclusión de información en la etiqueta y en el embalaje de la lámpara, para ambas opciones.

Por su diseño, la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. ofrece más espacio para incluir información para el consumidor. En el caso que Panamá adopte una etiqueta similar, se recomienda incluir como información adicional la eficacia luminosa (expresada en lm/W) y el consumo anual de energía (expresado en kWh/año), en lugar de los costos de energía anuales (que dependen de las tarifas eléctricas).

Tabla 10 – Propuesta de contenido de información para el consumidor en la etiqueta energética y en el embalaje de las lámparas

Fuente: Elaboración propia

| Opción A | Opción B |
| --- | --- |
| Diseño y contenidos similar a etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. | Diseño y contenidos similar a etiqueta europea para lámparas *) |
| Información incluida en la etiqueta: - Eficacia luminosa (lm/W) - Flujo luminoso (lm), potencia (W) - Consumo anual de energía - Vida útil - Temperatura de color - Aviso contenido de mercurio (en su caso) | Información incluida en la etiqueta: - Eficacia luminosa (clase de eficacia) - Consumo anual de energía – kWh/1.000 horas (alternativamente en el embalaje) |
| Información incluida en el embalaje (como mínimo): - Rendimiento de color - Número de ciclos de conmutación - Tiempo de incendido - Ajustabilidad (iluminación regulable) - Dimensiones, tipo de casquillo - Aviso contenido de mercurio (en su caso) | Información incluida en el embalaje (como mínimo): - Consumo anual de energía – kWh/1.000 horas (alternativamente en la etiqueta) - Flujo luminoso (lm), potencia (W) - Temperatura de color - Rendimiento de color - Vida útil - Número de ciclos de conmutación - Tiempo de incendido - Ajustabilidad (iluminación regulable) - Dimensiones, tipo de casquillo - Aviso contenido de mercurio (en su caso) |

Nota: Además de información comercial, p.ej. nombre del fabricante, de la marca y del modelo.

*) En esta opción será necesario definir clases de eficiencia energética.

## Alineación con Normas y reglamentos de referencia

La figura 10 muestra – de forma esquemática – las opciones de alineación de la NT/RT de eficiencia energética de lámparas panameña con normas y reglamentos de referencia. Se distingue entre los siguientes dimensiones o ejes de alineación: (i) los límites de desempeño energético mínimo, (ii) las normas de medición (métodos de prueba), (iii) los procedimientos de evaluación de la conformidad, y (iv) el etiquetado energético.

Figura 10 – Alineación con normas y reglamentos de referencia

Fuente: Elaboración propia

Límites de desempeño energético mínimo:

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las recomendaciones principales en este ámbito son: (i) establecer límites de desempeño energético mínimo suficientemente exigentes para lograr una transformación del mercado de las lámparas en Panamá, e (ii) insertarse – por lo menos en cierta medida – a las tendencias internacionales de límites de desempeño energético “tecnológicamente neutrales”. Estos dos objetivos se pueden lograr por una orientación de los índices mínimos en la NT/RT panameña a los límites correspondientes de las tres economías analizados en este estudio: EE.UU., la Unión Europea y México, sin la necesidad de copiar exactamente estas referencias. Los límites indicativos recomendados en la sección 5.3 corresponden a estos objetivos.

Normas de medición (métodos de prueba):

Existen dos opciones de alineación de normas de medición (métodos de prueba): (i) homologar las normas ISO/IEC o (ii) homologar las normas mexicanas (métodos de prueba incluidos en las NOM-ENER y normas NMX referenciadas). Por la naturaleza del producto, se trata en ambos casos de una serie de normas de medición, para cada tipo de lámpara y para la medición de las distintas características de las lámparas (fotométricas, eléctricas, etc.) – véase los Anexos 11 – 14.

Tomando en consideración que varias normas de medición mexicanas son (parcialmente) equivalentes a las normas IEC correspondientes, y que la carga de trabajo para la homologación de las normas de medición internacionales o mexicanos parece comparable, por los menos en los casos de las lámparas incandescentes, LFC autobalastradas y lámparas fluorescentes, se debe considerar una homologación de las normas ISO/IEC como normas DGNTI-COPANIT. Un inconveniente puede resultar del hecho que no todas las normas EN (equivalentes a ISO/IEC) están disponibles en español. Un punto adicional en favor de la homologación de las normas ISO/IEC es la disponibilidad – en el ámbito internacional – de laboratorios de prueba y organismos de certificación ,  acreditados para realizar pruebas de conformidad con las normas internacionales ISO/IEC relevantes, lo que resultará también en una amplia oferta de estos servicios.

Procedimientos de evaluación de la conformidad:

Entre las dos opciones de alineación de los procedimientos de evaluación de la conformidad, se recomienda desarrollar un sistema de evaluación de la conformidad basado en los esquemas 3 y/o 5 de la norma ISO/IEC 17067. Un tal sistema tiene la ventaja de la opción de realizar pruebas o inspecciones de muestras tomadas periódicamente de la fábrica (en lugar del mercado) y – en el caso del esquema 5 – las opciones alternativas de auditorías periódicas del proceso de producción o del sistema de gestión de calidad de la empresa. El sistema debe ser desarrollado en concordancia con el marco legal e institucional de Panamá. En el caso que se tome la decisión de alineación con los procedimientos de evaluación de conformidad de acuerdo a las NOM-ENER, había que sustituir las referencias a la legislación mexicana.

Etiquetado energético:

Las etiquetas de eficiencia energética vigentes en Panamá (para acondicionadores de aire y refrigeradores y congeladores domésticos) siguen el modelo mexicano y – de forma indirecta – los principios de las etiquetas de EE.UU. (diseño, escala continua de eficiencia energética). Estas etiquetas difieren fundamentalmente de las etiquetas europeas, que muestran clases de eficiencia energética. Por razones de consistencia del diseño de las etiquetas panameñas se recomienda seguir el modelo de la etiqueta "Lighting facts" de EE.UU. Sin embargo, se recomienda también revisar y completar los requisitos de inclusión de información para el consumidor en la etiqueta y en el embalaje de la lámpara.

## Redacción de la NT/RT

De acuerdo a lo argumentado en este estudio, es recomendable elaborar documentos separados de reglamento(s) técnico(s) y de normas técnicas.

Como sugerido en la sección 5.1, el reglamento técnico debe incluir varios tipos de lámparas, mientras que los métodos de prueba deben incluirse en normas técnicas específicas para cada tecnología (véase el esquema incluido en la figura 11).

Figura 11 – Reglamento Técnico y Normas Técnicas de eficiencia energética y de requisitos de funcionamiento de lámparas – Representación esquemática

Fuente: Elaboración propia

La tabla 11 muestra la estructura principal del RT y de las NTs, de acuerdo a las opciones discutidas en la sección 5.2. El RT debe incluir los límites de desempeño energético mínimo y las estipulaciones de etiquetado y de la evaluación de la conformidad, mientras que los NTs deben incluir los métodos de prueba para cada tipo de lámpara. La NTs incluirán los métodos de prueba para todos parámetros de funcionalidad de las lámparas (parámetros eléctricos, fotométricos, de vida útil, etc.).

Tabla 11 – Estructura y contenido de Reglamento(s) Técnico(s) y Normas Técnicas DGNTI-COPANIT de Eficiencia Energética para Lámparas

Fuente: Elaboración propia

| Opción A | Opción B |
| --- | --- |
| Reglamento(s) Técnico(s) DGNTI-COPANIT | Reglamento(s) Técnico(s) DGNTI-COPANIT |
| - Objeto - Alcance (productos incluidos) - Referencias - Definiciones - Especificaciones (límites de desempeño energético) – límite único o por tipo de lámpara - Métodos de prueba (referencia a normas de medición internacionales homologadas como normas DGNTI-COPANIT) - Etiquetado e información al consumidor - Evaluación de la conformidad - Vigilancia - Sanciones | - Objeto - Alcance (productos incluidos) - Referencias - Definiciones - Especificaciones (límites de desempeño energético) – límite único o por tipo de lámpara - Métodos de prueba (referencia a normas de medición NOM-ENER y NMX homologadas como normas DGNTI-COPANIT) - Etiquetado e información al consumidor - Evaluación de conformidad - Vigilancia - Sanciones |
| Normas Técnicas DGNTI-COPANIT: | Normas Técnicas DGNTI-COPANIT: |
| Normas IEC homologadas | Objetivo; Campo de aplicación; Definiciones Métodos de prueba (métodos definidos en NOM-ENER correspondientes, con referencia a NMX homologados) |

El Anexo 15 incluye un trazado de los contenidos del reglamento técnico, tomando en consideración el borrador del Anteproyecto de Norma Técnica DGNTI-COPANIT "Eficiencia energética de lámparas para uso general", así como las propuestas de este estudio.

Conclusiones

Se presentan, a continuación, las conclusiones más relevantes del trabajo realizado, que se refiere a los ítems 1. – 4. definidos en los TdR.

Los reglamentos de desempeño energético mínimo de productos relacionados a la energía de EE.UU. y de la Unión Europea son referentes internacionales que sirven de ejemplo o por lo menos de orientación para los programas de normas de eficiencia energética de muchos países en el ámbito internacional y en América Latina. De otra parte, las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética (NOM-ENER) son un referente para Centroamérica. De su parte, varias NOM-ENER son alineadas (parcialmente) con los estándares de eficiencia energética ("energy efficiency standards") de EE.UU. Los programas de estándares de eficiencia energética de EE.UU., los reglamentos de diseño ecológico de la Unión Europea, y – en menor medida – las NOM-ENER, son instrumentos efectivos para la transición de los mercados hacia productos y tecnologías más eficientes, eliminando productos y tecnologías ineficientes.

En vista de la elaboración del Anteproyecto de NT/RT DGNTI-COPANIT, se presentaron, en la sección 3 del presente informe, las características principales de los reglamentos de desempeño energético mínimo de EE.UU., de la Unión Europea y de México, en particular: el alcance de los distintos reglamentos, los Índices de desempeño energético mínimo y los métodos de prueba para los distintos tipos de lámparas, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad y los reglamentos de etiquetado.

De otra parte, se comentó, en la sección 4 del informe, el borrador del Anteproyecto NT/RT de Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General (versión preliminar con fecha de 20 de agosto de 2017) con respecto a: (i) su alcance, (ii) los límites (índices) de desempeño energético mínimo propuestos, (iii) los métodos de prueba, (iv) su grado de armonización y alineación, respectivamente, con otras normas y reglamentos nacionales e internacionales analizados, y (v) la integridad técnica y editorial del borrador de anteproyecto.

En la sección 5 del informe se presentaron propuestas y recomendaciones con repecto a:

- Los productos de iluminación que deberían incluirse en la NT/RT;

- Las normas de medición (métodos de prueba) apropiadas para cada categoría de producto a incluir o referirse en la NT/RT;

- Los límites (índices) adecuados para lograr una transición efectiva de mercado, tomando en consideración los valores mínimos aplicados en los reglamentos correspondientes de EE.UU., de la Unión Europea y de México, incluidas las ventajas y desventajas de límites específicos por producto o límites unificados para una gama amplia de productos de iluminación incluidos en la NT/RT;

- La conveniencia de lograr un mayor grado de alineación con las normas y reglamentos de US-DOE, de la Unión Europea y/o de las NOM-ENER, así como con los métodos de prueba correspondientes, y su justificación, incluidas opciones;

- Los procedimientos de evaluación de la conformidad para ser incluidos o referidos en la NT/RT;

- Diseño, contenido y colocación de una etiqueta para productos de iluminación;

- Inclusión o modificación de estipulaciones faltantes o incompletas y mejoras editoriales de la NT/RT.

Siguiendo las tendencias internacionales hacia reglamentos de eficiencia energética integrales para varios tipos de lámparas se recomienda fijar límites de desempeño energético uniformes que se aplican para todos (o por lo menos varios) tipos de lámparas. Por consiguiente, se recomienda la elaboración de un solo reglamento técnico que incluye por lo menos los siguientes tipos de lámparas: lámparas incandescentes, lámparas incandescentes con halógenos, lámparas fluorescentes, LFC autobalastradas y lámparas de descarga de alta intensidad. En principio, se recomienda incluir también lámparas LED integradas y luminarias / módulos LED en el mismo reglamento.

Con respecto a las normas de medición (métodos de prueba) existen dos opciones: (i) la alineación con normas internacionales IEC, o (ii) la alineación con los métodos de prueba incluidas en las normas mexicanas NOM-ENER y NMX. Tanto las normas IEC como NMX incluyen referencias a otras normas específicas, que son necesarias para su aplicación correcta. De acuerdo a la información recibida en la reunión del 5 de marzo de 2018, todas normas de medición aplicadas en Panamá deben ser homologadas como normas técnicas DGNTI-COPANIT. Como se puede apreciar de los Anexos 8 – 14, se requiere en ambas opciones la homologación de una serie de normas, en particular normas IEC o NMX respectivamente.

Además de las tendencias hacia reglamentos de eficiencia energética integrales, se observa también una tendencia haca límites de desempeño energético exigentes y – por lo menos parcialmente – “tecnológicamente neutrales”. Se recomienda, por consiguiente, establecer un límite de entre 60 y 70 lm/W para todas lámparas de uso general (lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, LFC autobalastradas y lámparas LED), con la excepción de lámparas fluorescentes lineales y lámparas de descarga de alta intensidad para la iluminación de exteriores, para las cuales se recomienda un límite entre 80 y 90 lm/W. Se recomienda ajustar los límites propuestos en el borrador del Anteproyecto de la NT/RT de agosto de 2017 a estos valores (unificando también los índices de los grupos de lámparas indicados en este párrafo).

De esta manera se eliminarán del mercado las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, las LFC menos eficientes, las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y parcialmente las lámparas de halogenuros metálicos. Permanecerían en el mercado las lámparas fluorescentes lineales eficientes, las lámparas LED integradas, las lámparas de halogenuros metálicos eficientes, las lámparas de vapor de sodio y las lámparas con elementos LED para el alumbrado de exteriores.

Existen también dos opciones principales para definir los procedimientos de evaluación de la conformidad: (i) de acuerdo a ISO/IEC 17067, en particular los esquemas 3 y 5 establecidos en esta norma internacional, o (ii) de acuerdo a los PEC conforme a los NOM-ENER para lámparas.

Un sistema de evaluación de conformidad basado en los esquemas 3 o 5 de ISO/IEC 17067 parece lo más adecuado para el caso de Panamá, tomando en consideración que incluyen ensayos por lote, la opción de pruebas o inspecciones de muestras tomadas periódicamente de la fábrica (evitando la necesidad de tomar muestras del mercado) e incluyen auditorías periódicas del proceso de la producción; en el caso del esquema 5 opcionalmente auditorías del sistema de gestión de calidad. En base de los esquemas de certificación elegidos, la autoridad debe desarrollar un sistema de certificación de la conformidad de los productos, basado en los lineamientos definidos en ISO/IEC 17067, en concordancia con el marco legal e institucional de Panamá.

Con respecto al etiquetado energético se recomienda – por razones de consistencia de diseño con las etiquetas energéticas panameñas ya existentes – orientarse a la etiqueta “Lighting facts” de EE.UU. Sin embargo, se recomienda también revisar detalles con respecto a (i) la inclusión de información en la etiqueta y (ii) la opción de imprimir información adicional para el consumidor en el embalaje de la lámpara.

La implementación de estas recomendaciones resultará en la alineación con normas y reglamentos de referencia, de acuerdo a las siguientes dimensiones o ejes:

- Los índices de desempeño energético mínimo propuestos significarán un acercamiento a los límites existentes o en estudio en EE.UU., la Unión Europea y México.

- En el ámbito de las normas de medición (métodos de prueba) se recomienda tomar en consideración la homologación de las normas internacionales IEC como normas DGNTI-COPANIT, siempre y cuando el número de normas, comparado con la cantidad de normas NMX correspondientes, no resulte prohibitivo.

- Con respecto a los procedimientos de la conformidad, se recomienda desarrollar un sistema basado en los esquemas 3 y/o 5 de la norma ISO/IEC 17067.

- La etiqueta energética para lámparas debe orientarse al diseño y – con modificaciones – los contenidos de la etiqueta “Lighting facts” de EE.UU.

Se recomienda elaborar documentos separados de reglamento(s) técnico(s) y de normas técnicas. Mientras que el reglamento técnico debe incluir varios tipos de lámparas, los métodos de prueba deben incluirse en normas técnicas específicas para cada tecnología. El RT debe incluir los límites de desempeño energético mínimo y las estipulaciones de etiquetado y de la evaluación de la conformidad, mientras que los NTs deben incluir los métodos de prueba para cada tipo de lámpara, abarcando tanto la eficacia luminosa como los parámetros de funcionalidad de las lámparas.

# Anexo 1 – Términos de Referencia

# Anexo 2 – Presentaciones "Normas de desempeño energético mínimo para productos de iluminación" – diciembre 2017 y marzo 2018

# Anexo 3 – Límites de desempeño energético para lámparas seleccionadas – EE.UU.

10 CFR 430.32(x)(1): Lámparas incandescentes para uso general

Fuente: Elaboración propia en base de e-CFR §430.32(x)(1)

| Rango nominal flujo luminoso (lm) | Potencia nominal máxima (W) | Rango de eficacia mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| 310 – 749 | 29 | 10,7 – 25,8 |
| 750 – 1049 | 43 | 17,4 – 24,4 |
| 1050 – 1489 | 53 | 19,8 – 28,1 |
| 1490 – 2600 | 72 | 20,7 – 36,1 |

10 CFR 430.32(u): Lámparas fluorescentes compactas

Fuente: Elaboración propia en base de e-CFR §430.32(u)

| Tipo de lámpara | Potencia nominal (W) | Eficacia mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| LFC sin envolvente | P < 15 | 45,0 |
|  | P ≥ 15 | 60,0 |
| LFC con envolvente | P < 15 | 40,0 |
|  | 15 ≤ P < 19 | 48,0 |
|  | 19 ≤ P < 25 | 50,0 |
|  | P ≥ 25 | 55,0 |

Lámparas para uso general (GSL) proposed rule

Fuente: Elaboración propia en base de Federal Register Vol. 81 No. 52 March 17, 2016

| Tipo de lámpara | Rango flujo luminoso inicial (lm) | Capaz de operar en modo de espera | Eficacia mínima lm/W |
| --- | --- | --- | --- |
| Lámpara para uso general integrada *) | 310 ≤ φ < 2.000 | no | 84,2 – 100,6 |
|  |  | sí | 78,6 – 95,0 |
|  | 2.000 ≤ φ ≤ 2.600 | no | 72,4 – 73,0 |
|  |  | sí | 69,5 – 70,2 |
| Todas lámparas para uso general – integradas y no integradas **) |  | - | 45,0 |

*) a partir de 3 años después de la publicación de final rule

**) a partir de 1 de enero de 2020

10 CFR 430.32(n): Lámparas fluorescentes para uso general

Fuente: Elaboración propia en base de e-CFR §430.32(n)

| Tipo de lámpara | Temperatura de color correlacionada | Eficacia mínima (lm/W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2018 |
| 4-foot medium bipin | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 89 88 | 92,4 88,7 |
| 2-foot U-shaped | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 84 81 | 85,0 83,3 |
| 8-foot slimline | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 97 93 | 97,0 93,0 |
| 8-foot high output | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 92 88 | 92,0 88,0 |
| 4-foot miniature bipin standard output | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 86 81 | 95,0 89,3 |
| 4-foor miniature bipin high output | ≤4,500K >4,500 and ≤7,000K | 76 72 | 82,7 76,9 |

Energy Star® Program Requirements – Product Specification for Lamps (Light Bulbs)

Eligibility Criteria Version 2.1 (December 31, 2015)

Fuente: Elaboración propia en base de Energy Star® Product Specification for Lamps Version 2.1

| Tipo de lámpara | Eficacia mínima inicial (lm/W) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CRI ≥ 90 | CRSI < 90 |
| Omnidireccional | 70 | 80 |
| Direccional | 61 | 70 |
| Decorativa | 65 | 65 |

# Anexo 4 – Etiquetas "Lighting facts" de EE.UU. – Diseños permitidos

Fuente: Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 16, Chapter 1, Subchapter C, Subpart PART 305—Energy and Water Use Labeling for Consumer Products under the Energy Policy and Conservation Act (“Energy Labeling Rule”), Appendix L

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ab72ada968fad7ddeec166e4b9f76f79&mc=true&node=pt16.1.305&rgn=div5#ap16.1.305_125.l

# Anexo 5 – Requisitos de desempeño energético para varios tipos de lámparas – Unión Europea

Límites de eficacia luminosa mínima para varios tipos de lámparas de acuerdo a los reglamentos de diseño energético (CE) 244/2009 y (CE) 245/2009

Fuente: European Commission (2015) Preparatory Study on Light Sources for Ecodesign and/or Energy Labelling Requirements ('Lot 8/9/19'), Final Report, Task 7 Scenarios CE (2017)

Límites de eficacia mínima para lámparas no direccionales – (CE) 244/2009

Limites de eficacia mínima para lámparas fluorescentes – (CE) 245/2009

Límites de eficacia mínima para lámparas de descarga de alta intensidad – (CE) 245/2009

# Anexo 6 – Requisitos de desempeño energético para fuentes de luz – propuesta de la Comisión Europea, noviembre de 2017

Potencia máxima declarada de una fuente de luz a carga máxima

Fuente: Elaboración propia en base de CE (2017)

El consumo de potencia declarado de una fuente de luz a plena carga Pon no deberá exceder la potencia máxima permitida Ponmax (en W), definida en función del flujo luminoso útil declarado Φuso (en lm) y el Índice de rendimiento de color declarado CRI (en Ra) como sigue:

Ponmax = C * (L + Φuse / (F*η)) * R

Dónde:

- Los valores de eficacia umbral (η en lm/W) y factor de pérdida de final (L en W) se especifican en la Tabla 1, dependiendo del tipo de fuente de luz.

- Los valores básicos para el factor de corrección (C) dependiendo del tipo de fuente de luz, y las adiciones a C para las características especiales de la fuente de luz se especifican en la Tabla 2.

- El factor de eficacia (F) es:

1,00 para fuentes de luz no direccionales (NDLS, usando flujo total)

0,85 para fuentes de luz direccional (DLS, usando flujo en un cono)

- El factor CRI (R) es:

0,65 para CRI ≤ 25

(CRI + 80)/160 para CRI > 25

Tabla 1: Eficacia umbral (η) y factor de pérdida final (L)

| Descripción de la fuente de luz | η [lm/W] | L [W] |
| --- | --- | --- |
| LFL T5-HE | 98,8 | 1,9 |
| LFL T5-HO, 4000 ≤ Φ ≤ 5000 lm | 83 | 1,9 |
| LFL T5-HO, otra salida de lm | 79 | 1,9 |
| FL T5 circular | 79 | 1,9 |
| FL T8 que no sea LFL de 2, 4 y 5 pies (incluye FL T8 en forma de U) | 89,7 | 4,5 |
| FL con inducción magnética, cualquier longitud / flujo | 70,2 | 2,3 |
| CFL sin dispositivos de control integrados | 70,2 | 2,3 |
| FL T9 circular | 71,5 | 6,2 |
| HPS con conexión única | 88 | 50 |
| HPS con conexión doble | 78 | 47,7 |
| MH ≤ 405 W con conexión única | 84,5 | 7,7 |
| MH> 405 W con conexión única | 79,3 | 12,3 |
| MH cerámica con conexión doble | 84,5 | 7,7 |
| MH cuarzo con conexión doble | 79,3 | 12,3 |
| Diodo Orgánico de Emisión de Luz (OLED) | 65 | 1,5 |
| HL con diámetro de casquillo de 7 mm ≤ 2700 lm | 26 | 13 |
| Otras fuentes de luz dentro de alcance no mencionadas anteriormente | 120 | 1,5 *) |

*) Para fuentes de luz conectadas (CLS) se aplicará un factor L = 2,0.

Tabla 2: Factor de corrección C dependiendo de las características de la fuente de luz

| Tipo de fuente de luz | Valor básico C |
| --- | --- |
| No direccional (NDLS) que no funciona en la red (NMLS) | 1 |
| No direccional (NDLS) que funciona en la red (MLS) | 1,08 |
| Direccional (DLS) que no funciona en la red (NMLS) | 1,15 |
| Direccional (DLS) que funciona en la red (MLS) | 1,23 |
| Característica de fuente de luz especial | Bono sobre C |
| FL o HID con Tc > 5000 K | C+0,1 |
| FL con CRI > 90 Ra | C+0,1 |
| HID con segundo envolvente | C+0,1 |
| MH NDLS > 405 W con envolvente no claro | C+0,1 |
| DLS con escudo antideslumbrante | C+0,2 |
| Fuente de luz sintonizable en colores (CTLS) | C+0,1 |

Donde corresponda, las bonificaciones en el factor de corrección C son acumulativas.

Para CTLS (que en este Reglamento por definición son CLS), la bonificación sobre el factor C se aplica junto con el valor más alto para L.

Fuentes de luz que permiten al usuario final adaptar el espectro y/o el ángulo del haz de la luz emitida, cambiando así los valores de flujo luminoso útil, CRI y/o la temperatura de color (Tc), y/o cambiando el estado DLS/NDLS, se evaluarán utilizando la configuración de control de referencia, a plena carga.

La potencia en modo de espera de una fuente de luz Psb no debe exceder 0,5 W.

La potencia en modo de espera de una fuente de luz conectada a la red Pnet no debe exceder 0,5 W.

Leyenda Tablas 1 y 2

Elaboración propia en base de CE (2017)

| Abreviación | Denominación (en inglés) |
| --- | --- |
| CFL | Compact fluorescent light source |
| CLS | Connected light source |
| CRI | Colour Rendering Index |
| CTLS | Colour-tuneable light source |
| DLS | Directional light source |
| FL | Fluorescent light source |
| HE | High-efficiency |
| HID | High-intensity discharge lamp |
| HL | Linear halogen light source |
| HO | High-output |
| HPS | High-pressure sodium light source |
| LFL | Linear fluorescent light source |
| MH | Metal halide light source |
| MLS | Mains light source |
| NDLS | Non-directional light source |
| NMLS | Non-mains light source |
| OLED | Organic Light-emitting Diode Lamp |
| Tc | Colour temperature |

# Anexo 7 – Límites de desempeño energético para lámparas seleccionadas – México

NOM-028-ENER-2010 (mod. 2013): Lámparas para uso general

Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas. Espectro general.

Etapa 1

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-028-ENER-2010 (modificación noviembre de 2013)

| Intervalo de flujo luminoso (lm) | Potencia máxima permitida (W) | Rango de eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| --- | --- | --- | --- |
| 406 – 749 | 29 | 14,0 – 25,8 | Diciembre 2014 |
| 750 – 1049 | 43 | 17,4 – 24,4 | Diciembre 2014 |
| 1050 – 1489 | 53 | 19,8 – 28,1 | Diciembre 2012 |
| 1490 – 2600 | 72 | 20,7 – 36,1 | Diciembre 2011 |

NOM-028-ENER-2010 (mod. 2013): Lámparas para uso general

Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas.

Etapas 2 y 3

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-028-ENER-2010 (modificación noviembre de 2013)

| Intervalo de potencia (W) | Eficacia mínima (lm/W) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |
| P > 22 | 52 | 60 |
| 18 < P ≤ 22 | 48 | 57 |
| 14 < P ≤ 18 | 46 | 52 |
| 10 < P ≤ 14 | 40 | 50 |
| 7 < P ≤ 10 | 38 | 48 |
| P ≤ 7 | 35 | 45 |

PROY-NOM-028-ENER-2017: Lámparas para uso general

Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos de espectro general.

Fuente: Elaboración propia en base de PROY-NOM-028-ENER-2017, NOM-028-ENER-2017

| Intervalo de flujo luminoso (lm) | Potencia máxima permitida Lámparas de halógenos (W) | Intervalo de potencia permitida Lámparas de incandescentes (W) | Eficacia luminosa (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 750 *) | 29 | ≤ 40 *) | 14,00 |
| 750 – 1049 | 43 | > 40 – 60 | 17,44 |
| 1050 – 1489 | 53 | > 60 – 75 | 19,81 |
| ≥ 1490 *) | 72 | > 75 | 20,69 |

*) Rangos actualizados de acuerdo a NOM-028-ENER-2017

PROY-NOM-028-ENER-2017: Lámparas para uso general

Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos de espectro general y modificado, a partir de 1 de enero de 2019

Fuente: Elaboración propia en base de PROY-NOM-028-ENER-2017

| Intervalo flujo luminoso nominal (lm) | Eficacia mínima (lm/W) |
| --- | --- |
| φ ≤ 562 | 60 |
| 562 < φ ≤ 787 | 60 |
| 787 < φ ≤ 1117 | 60 |
| 1117 < φ ≤ 1950 | 60 |
| φ > 1950 | 60 |

NOM-028-ENER-2010: Lámparas fluorescentes lineales (T5, T8)

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-028-ENER-2010

| Tipo de lámpara | Temperatura de color | Eficacia mínima (lm/W) *) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 **) |
| 56 cm (2 pies) | ≤4,500K >4,500K | 79 72 | 81 74 |
| 56 cm (2 pies) high output | ≤4,500K >4,500K | 67 61 | 76 73 |
| 86 cm (3 pies) | ≤4,500K >4,500K | 83 77 | 87 82 |
| 86 cm (3 pies) high output | ≤4,500K >4,500K | 73 67 | 88 82 |
| 116 cm (4 pies) | ≤4,500K >4,500K | 85 79 | 90 83 |
| 116 cm (4 pies) high output | ≤4,500K >4,500K | 76 69 | 82 78 |
| 146 cm (5 pies) | ≤4,500K >4,500K | 87 80 | 89 82 |
| 146 cm (5 pies) high output | ≤4,500K >4,500K | 71 66 | 77 74 |

*) LFL T5   **) Idéntico a valores definidos en PROY-NOM-028-ENER-2017 y NOM-028-ENER-2017

NOM-028-ENER-2010: Lámparas de descarga de alta intensidad

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-028-ENER-2010

| Tipo de lámpara | Rango de potencia (W) | Eficacia mínima (lm/W) *) |
| --- | --- | --- |
| Vapor de mercurio | – | 60 |
| Aditivos metálicos de cuarzo | < 175 | 60 |
|  | ≥ 175 | 65 |
| Aditivos metálicos cerámicos | – | 70 |
| Vapor de sodio alta presión | ≤ 100 | 75 |
|  | > 100 | 90 |

*) Idéntico a valores definidos en PROY-NOM-028-ENER-2017 y NOM-028-ENER-2017

NOM-017-ENER/SCFI-2012: Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-017-ENER/SCFI-2012

| Intervalo de potencia (W) | Eficacia luminosa mínima (lm/W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sin evolvente | con evolvente | con reflector |
| P > 22 | 60 | 52 | 40 |
| 18 < P ≤ 22 | 57 | 48 | 40 |
| 14 < P ≤ 18 | 52 | 46 | 33 |
| 10 < P ≤ 14 | 50 | 40 | 33 |
| 7 < P ≤ 10 | 48 | 38 | 33 |
| P ≤ 7 | 45 | 35 | 33 |

NOM-030-ENER-2016: Lámparas LED integradas para uso general

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-030-ENER-2016

| Tipo de lámpara | Intervalo flujo luminoso nominal (lm) | Eficacia mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| LED integrada omnidireccional con forma de bulbo A, BT, P, PS, T, etc. | φ ≤ 325 | 55 |
|  | 325 < φ ≤ 450 | 65 |
|  | 450 < φ ≤ 800 | 65 |
|  | 800 < φ ≤ 1100 | 70 |
|  | 1100 < φ ≤ 1600 | 70 |
|  | > 1600 | 70 |
| LED integrada omnidireccional con forma de bulbo BA, C, CA, F, G | φ ≤ 150 | 55 |
|  | 150 < φ ≤ 300 | 55 |
|  | > 300 | 65 |

Nota: Las formas de bulbo son definidas en el Apéndice J de la NOM-030-ENER-2016

NOM-031-ENER-2016: Luminarios LED para alumbrado exterior

Fuente: Elaboración propia en base de NOM-031-ENER-2016

| Luminario para instalarse en: | Eficacia luminosa mínima (lm/W) |
| --- | --- |
| Pared | 52 |
| Poste | 70 |

# Anexo 8 – Lista de métodos de prueba para productos de iluminación de acuerdo a Subpart B §430.23, normas incorporadas por referencia y equivalencia con normas internacionales

| e-CFR Title 10: Energy PART 430 - ENERGY CONSERVATION PROGRAM FOR CONSUMER PRODUCTS, Subpart B - Test Procedures §430.23 Test procedures for the measurement of energy and water consumption |  | Standards incorporated by reference (PART 430 - Subpart A - §430.3 Materials incorporated by reference) |  | Equivalence with international standards |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 CFR 430.23(r) | General service fluorescent lamps, general service incandescent lamps, and incandescent reflector lamps |  |  |  |  |
| Appendix R to Subpart B of Part 430 | Uniform test method for measuring average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps |  |  |  |  |
|  | General Service Fluorescent Lamps | IES LM-9 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps, approved January 31, 2009 Voltage and current conditions according to: - ANSI C78.375 American National Standard for Fluorescent Lamps - Guide for Electric Measurements, first edition, approved September 25, 1997 - ANSI C78.81 American National Standard for Electric Lamps - Double-Capped Fluorescent Lamps - Dimensional and Electrical Characteristics, approved January 14, 2010 - ANSI C78.901 American National Standard for Electric Lamps - SIngle-Based Fluorescent Lamps - Dimensional and Electrical Characteristics, ANSI approved July 2, 2014 Input voltage and reference circuit for reference ballast: - ANSI C82.3 American National Standard for Reference Ballasts for Fluorescent Lamps, approved September 4, 2002 |  | No equivalence with international standards |
|  | Determination of Color Rendering Index (for general service fluorescent lamps) | CIE 13.3 | Technical Report: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources, 1995 | CIE 13.3 | Technical Report: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources, 1995 |
|  | Determination Correlated Color Temperature (for general service fluorescent lamps) | IES LM-9 | IES Approved Method for the Electric and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps, approved January 31, 2009 |  | No equivalence with international standards |
|  | General Service Incandescent Lamps | IES LM-45 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps, approved December 14, 2009 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IESNA LM-49 | IESNA Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps, approved December 1, 2001 |  | No equivalence with international standards |
|  | Incandescent Reflector Lamps | IESNA LM-20 | IESNA Approved Method for the Photometric Testing of Reflector-Type Lamps, approved December 3, 1994 |  | No equivalence with international standards |
|  | Determination of Color Rendering Index and Correlated Color Temperature (for incandescent lamps) | CIE 15 | Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, 2004 | CIE 15 | Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, 2004 |
|  | Spectroradiometric measurement and characterization | IESNA LM-58 | IESNA Guide to Spectroradiometric Measurements, approved December 3, 1994 |  | No equivalence with international standards |
| 10 CFR 430.23(y) | Compact fluorescent lamps |  |  |  |  |
| Appendix W to Subpart B of Part 430 | Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Compact Fluorescent Lamps |  |  |  |  |
|  |  | IES LM-54-12 | IES Guide to Lamp Seasoning, approved October 22, 2012 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IES LM-65-14 | IES Approved Method for Life Testing of Single-Based Fluorescent Lamps, approved December 30, 2014 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IES LM-66-14 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Single-Based Fluorescent Lamps, approved December 30, 2014 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | ANSI C78.901-2014 | American National Standard for Electric Lamps - Single-Based Fluorescent Lamps - Dimensional and Electric Characteristics, ANSI approved July 2, 2014 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IESNA LM-78-07 | IESNA Approved Method for Total Luminous Flux Measurement of Lamps Using an Integrated Sphere Photometer, approved January 28, 2007 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | CIE 15 | Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, 2004 | CIE 15 | Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, 2004 |
|  |  | CIE 13.3 | Technical Report: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources, 1995 | CIE 13.3 | Technical Report: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources, 1995 |
|  |  | IEC 62301-W | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) | IEC 62301 | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) |
| 10 CFR 430.23(ee) | Integrated light-emitting diode lamp |  |  |  |  |
| Appendix BB of Part 430 | Uniform Test Method for Measuring the Input Power, Lumen Output, Lamp Efficacy, Correlated Color Temperature (CCT), Color Rendering Index (CRI), Power Factor, Time of Failure, and Standby Mode Power of Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps |  |  |  |  |
|  |  | IES LM-79-08 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products, approved December 31, 2007 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IES LM-84 | Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Lamps, Light Engines, and Luminaires, approved March 31, 2014 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IES TM-28 | Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps and Luminaires, approved May 20, 2014 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IES LM-79 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products, approved December 31, 2007 |  | No equivalence with international standards |
|  |  | IEC 62301 | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) | IEC 62301 | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) |
| 10 CFR 430.23(gg) | General service lamps (except general service incandescent lamps, compact fluorescent lamps, integrated LED lamps): other incandescent lamps, other fluorescent lamps, OLED and non-integrated LED lamps |  |  |  |  |
| Appendix DD of Part 430 | Uniform Test Method for Measuring of Energy Consumption and Energy Efficiency of General Service Lamps That Are Not General Service Incandescent Lamps, Compact Fluorescent Lamps or Integrated LED Lamps |  |  |  |  |
|  | Other incandescent lamps that are not reflector lamps | IES LM-45-15 | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps, approved August 8, 2015 |  | No equivalence with international standards |
|  | Other incandescent lamps that are reflector lamps | IES LM-20-13 | IES Approved Method for Photometry of Reflector Type Lamps, approved February 4, 2013 |  | No equivalence with international standards |
|  | Other fluorescent lamps | IES LM-9-09-DD | IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps, approved January 31, 2009 |  | No equivalence with international standards |
|  | OLED lamps | IES LM-79-08-DD | Approved Method: Electric and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products, approved December 31, 2007; IBR approved for appendix DD of subpart B |  | No equivalence with international standards |
|  | Non-integrated LED lamps | IES LM-79-08-DD | Approved Method: Electric and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products, approved December 31, 2007; IBR approved for appendix DD of subpart B |  | No equivalence with international standards |
|  | Standby Mode Test Procedure | IEC 62301-DD | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) | IEC 62301 | Household electrical appliances - Measurement of standby power (Edition 2.0, 2011-01) |

# Anexo 9 – Lista de las normas principales europeas e internacionales para productos de iluminación

|  | Norma española (UNE-EN) |  | Norma europea (EN) equivalente |  | Norma internacional (IEC) equivalente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norma | UNE-EN 60064:1998 | Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. Requisitos de funcionamiento. | EN 60064:1995 - Idéntico | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements | IEC 60064:1993 MOD - Idéntico | Tungsten filament lamps for domestic and similar general ligthing purposes - Performance requirements |
| Últ. mod. | UNE-EN 60064:1998/A5:2010 | Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. Requisitos de funcionamiento. | EN 60064:1995/A5:2009 - Idéntico | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements | IEC 60064:1993/A5:2009 - Modificación | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements |
| Norma | UNE-EN 60357:2004 | Lamparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos). Requisitos de funcionamiento. | EN 60357:2003 - Idéntico EN 60357:2003 CORR:2003 - Idéntico | Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications | IEC 60357:2002 - Idéntico | Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 60357:2004/A11:2016 | Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos). Requisitos de funcionamiento. | EN 60357:2003/A11:2016 - Idéntico | Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications |  |  |
| Norma | UNE-EN 60432-1:2001 | Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. | EN 60432-1:2000 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes. | IEC 60432-1:1999 MOD - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| Últ. mod. | UNE-EN 60432-1:2001/A2:2012 | Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. | EN 60432-1:2000//A2:2012 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes | IEC 60432-1:1999/A2:2011 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| Norma | UNE-EN 60432-2:2001 | Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. | EN 60432-2:2000 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes. | IEC 60432-2:1999 MOD - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| Últ. mod. | UNE-EN 60432-2:2001/A2:2012 | Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar | EN 60432-2:2000/A2:2012 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes | IEC 60432-2:1999/A2:2012 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| Norma | UNE-EN 60432-3:2013 | Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 3: Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos). | Internacionales EN 60432-3:2013 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) | IEC 60432-3:2012 - Idéntico | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle) |
| Norma | UNE-EN 60969:1994 | Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Prescripciones de funcionamiento. (Versión oficial EN 60969:1993). | EN 60969:1993 - Idéntico | Self-ballasted lamps for general lighting services – Performance requirements | IEC 60969:2016 | Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements |
| Últ. mod. | UNE-EN 60969/A2:2001 | Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Prescripciones de funcionamiento. | EN 60969:1993/A2:2000 - Idéntico | Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements. |  |  |
| Norma | UNE-EN 60968:2015 | Lámparas fluorescentes con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. | EN 60968:2015 - Idéntico | Self-ballasted lamps for general lighting services – Safety requirements | IEC 60968:2015 - Modificación IEC 60968:2015/COR1:2015 - Modificación | Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements |
| Norma | UNE-EN 60081:1999 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications | EN 60081:1998- Idéntico | Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications | IEC 60081:1997 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 60081:1998/A6:2017 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications | EN 60081:1998/A6:2017 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications | IEC 60081:1997/A6:2017 - Modificación | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| Norma | UNE-EN 61195:2001 | Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad. | EN 61195:1999 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications. | IEC 61195:1999 - Idéntico IEC 61195:1999 CORR.:2000 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 61195:2001/A2:2015 | Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad. | EN 61195:1999/A2:2015 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications | IEC 61195:1999/A2:2014 - Idéntico | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 60901:1998 | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications | EN 60901:1996 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications | IEC 60901:1996 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 60901:1996/A6:2017 | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications | EN 60901:1996/A6:2017 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications | IEC 60901:1996/A6:2014 - Modificación | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| Norma | UNE-EN 61199:2012 | Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad. | EN 61199:2011 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications | IEC 61199:2011 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 61199:2012/A2:2015 | Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad. | EN 61199:2011/A2:2015 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications | IEC 61199:2011/A2:2014 - Idéntico | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 62612:2014 | Lámparas de LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión de alimentación > 50 V. Requisitos de funcionamiento. | EN 62612:2013 - Idéntico | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V – Performance requirements | IEC 62612:2013 (idéntico) | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements |
| Últ. mod. | UNE-EN 62612/A1:2017 | Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensión de alimentación > 50 V. Requisitos de funcionamiento | EN 62612:2013/A1:2017 - Idéntico | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V – Performance requirements | IEC 62612:2013/A1:201X - Idéntico IEC 62612:2013/A1:2015 - Idéntico | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements |
| Norma | UNE-EN 62560:2013 | Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad. | EN 62560:2012 - Idéntico | Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage >50 V – Safety specifications | IEC 62560:2011 - Modificación IEC 62560:2011/Corr.1:2012 - Idéntico | Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 62560:2013/A1:2015 | Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad. | EN 62560:2012/A1:2015 - Idéntico EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 - Idéntico | Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage >50 V – Safety specifications | IEC 62560:2011/A1:2015 - Modificación IEC 62560:2011/A1:2015/COR1:2015 - Idéntico | Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 62717:2017 | LED modules for general lighting - Performance requirements | EN 62717:2017 - Idéntico | LED modules for general lighting - Performance requirements | IEC 62717:2014 - Modificación IEC 62717:2014/A1:2015 - Modificación | LED modules for general lighting - Performance requirements |
| Norma | UNE-EN 62031:2009 | Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. | EN 62031:2008 - Idéntico | LED modules for general lighting - Safety specifications | IEC 62031:2008 - Idéntico | LED modules for general lighting - Safety specifications |
| Últ. mod. | UNE-EN 62031:2009/A2:2015 | Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. | EN 62031:2008/A2:2015 - Idéntico | LED modules for general lighting - Safety specifications | IEC 62031:2008/A2:2014 - Idéntico | LED modules for general lighting - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 62722-2-1:2016 | Prestaciones de las luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares para luminarias de LED | EN 62722-2-1 - Idéntico | Luminaire performance. Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires. | IEC 62772-2-1:2014 – Mod. | Luminaire performance – Part 2.1: Particular requirements for LED luminaires |
| Ült. mod. | UNE-EN 62722-2-1:2016 | Prestaciones de las luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares para luminarias de LED | EN 62722-2-1 - Idéntico | Luminaire performance. Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires. | IEC 62772-2-1:201X - Idéntico | Luminaire performance – Part 2.1: Particular requirements for LED luminaires |
| Norma | UNE-EN 62838:2016 | Lámparas LED semi-integradas para servicios generales de iluminación con tensiones de alimentación no superiores a 50 V eficaces en corriente alterna o 120 V sin rizado en corriente continua. Especificaciones de seguridad. | EN 62838:2016 - Idéntico | LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 v a.c. r.m.s. or 120 v ripple free D.C. - Safety specifications | IEC 62838:201X - Idéntico IEC 62838:2015 - Idéntico | LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications |
| Últ. mod. | PNE-EN 62838:2016/AC:2017-11 | Lámparas LED semi-integradas para servicios generales de iluminación con tensiones de alimentación no superiores a 50 V eficaces en corriente alterna o 120 V sin rizado en corriente continua. Especificaciones de seguridad. | EN 62838:2016/AC:2017-11 | LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 v a.c. r.m.s. or 120 v ripple free D.C. - Safety specifications | IEC 62838:2015/COR1:2017 | LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 62776:2015 | Lámparas LED de doble casquillo diseñadas para sustitución de lámparas fluorescentes lineales. Especificaciones de seguridad | EN 62776:2015 - Idéntico | Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications | IEC 62776:2014 - Idéntico IEC 62776:2014/COR1:2015 - Idéntico | Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications |
| Norma | UNE-EN 62922:2017 | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements | EN 62922:2017 - Idéntico | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements | IEC 62922:2016 - Idéntico | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements |
| Norma | UNE-EN 62868:2016 | Paneles de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) para iluminación general. Requisitos de seguridad. | EN 62868:2015 - Idéntico | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements | IEC 62868:201X - Idéntico IEC 62868:2014 - Idéntico | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements |
| Norma | UNE-EN 60188:2002 UNE-EN 60188:2002 ERRATUM | Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento. | EN 60188:2001 - Idéntico | High-pressure mercury vapour lamps — Performance specifications | IEC 60188:2001 - Idéntico | High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications |
| Últ. mod. | PNE-EN 60188:2001/prAA:2017 | Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento. | EN 60188:2001/prAA:2017 | High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications |  |  |
| Norma | UNE-EN 60662:2012 | High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications | EN 60662:2012 - Idéntico | High-pressure sodium vapour lamps — Performance specifications | IEC 60662:2011 - Modificación | High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications |
| Últ. mod. | PNE-EN 60662:2012/prAA:2017 | High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications | EN 60662:2012/prAA:2017 | High-pressure sodium vapour lamps — Performance specifications |  |  |
| Norma | UNE-EN 61167:2016 | Metal halide lamps - Performance specification | EN 61167:2016 - Idéntico | Metal halide lamps — Performance specifications | IEC 61167:201X - Idéntico IEC 61167:2015 - Modificación | Metal halide lamps - Performance specification |
| Norma | UNE-EN 62035:2015 | Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. | EN 62035:2014 - Idéntico | Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications | IEC 62035:2014 - Modificación | Discharge lamps (excluding flourescent lamps) - Safety specifications |
| Últ. mod. | PNE-EN 62035:2014/FprA1:2016 | Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. | EN 62035:2014/FprA1:2016 | Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications | IEC 62035:2014/A1:201X | Discharge lamps (excluding flourescent lamps) - Safety specifications |

# Anexo 10 – Lista de NOM-ENER, NMX referenciadas y equivalencia con normas internacionales

| Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética para Productos de Iluminación - Métodos de prueba |  | NMX referenciadas / Apéndices |  | Equivalencia con normas internacionales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM-028-ENER-2010, con modificaciones 2013, 2017 | Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba, publicada el 6 de diciembre de 2010 |  |  |  |  |
| NOM-028-ENER-2010 - Sección 7 | Métodos de prueba |  |  |  |  |
|  | 7.1 Lámparas incandescentes, incandescente con halógenos y LFC autobalastradas (Eficacia luminosa) | NMX-J-019-ANCE-2006 | Iluminación - Lámparas incandescentes de filamento metálico, para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60064 (1993-12-17) | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements (NEQ - diferentes características eléctricas de tensión y potencia) |
|  |  | NOM-017-ENER/SCFI-2008 | Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. |  |  |
|  | 7.2 Lámparas fluorescentes lineales (Eficacia luminosa y otras características) | NMX-J-295-ANCE-1999 reemplazada por: NMX-J-295/1-ANCE-2011 NMX-J-295/2-ANCE-2010 | Productos eléctricos - Iluminación - Lámparas fluorescentes para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba. | IEC 60901, ed. 2.2 (2001-11) IEC 60081, ed. 5.1 (2002-05) | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications (coincidencia básica) Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications NEQ (MOD) |
|  | 7.3 Lámparas de descarga de alta intensidad, y otras (Eficacia luminosa) | NMX-J-019-ANCE-2006 | Iluminación - Lámparas incandescentes de filamento metálico, para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60064 (1993-12-17) | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements (NEQ - diferentes características eléctricas de tensión y potencia) |
|  | (Balastos) | NMX-J-230-ANCE-2008/2011 | Productos eléctricos - Iluminación - Balastros para lámpara de vapor de mercurio en alta presión y aditivos metálicos - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60923 ed. consolidada 3.1 (2006-09) | Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent (coincidencia básica) |
|  | (Características eléctricas y fotométricas) | NMX-J-530-ANCE-2008 | Iluminación - Guía para la medición de características eléctricas y fotométricas para lámparas de descarga en alta intensidad. | NEQ con alguna norma internacional |  |
|  | General | NMX-J-619-ANCE-2009 | Iluminación - Definiciones y terminología. | IEC 60050-845 | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter Lighting ed. 1.0 (1987-12) (coincidencia básica) |
| NOM-028-ENER-2010 - Apéndice A | Condiciones generales para las pruebas eléctricas y de flujo luminoso para lámparas de luz mixta | NMX-J-230-ANCE-2008/2011 | Productos eléctricos - Iluminación - Balastros para lámpara de vapor de mercurio en alta presión y aditivos metálicos - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60923 ed. consolidada 3.1 (2006-09) | Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent (coincidencia básica) |
| NOM-017-ENER/SCFI-2012 | Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. |  |  |  |  |
| NOM-017-ENER/SCFI-2012 - Sección 8 | Métodos de prueba |  |  |  |  |
|  | 8.2 Eficacia luminosa | NMX-J-295/1-ANCE-2011 | Iluminación - Lámparas fluorescentes de una base para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60901, ed. 2.2 (2001-11) | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications (coincidencia básica) |
|  | (Balastos) | NMX-J-198-ANCE-2005/2015 | Productos eléctricos - Iluminación - Balastros para lámparas fluorescentes - Métodos de prueba | IEC 60921 IEC 60929 | Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements, ed 2.1 (2006-06) (NEQ) AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps - Performance requirements, ed 4.0 (2011-05) (NEQ) |
| NOM-017-ENER/SCFI-2012 - Apéndice A | Método de Prueba para Determinar el Flujo Luminoso Total | NMX-J-295/1-ANCE-2011 | Iluminación - Lámparas fluorescentes de una base para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba | IEC 60901, ed. 2.2 (2001-11) | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications (coincidencia básica) |
| NOM-030-ENER-2016 | Lámparas LED integradas para iluminación general |  |  |  |  |
| NOM-030-ENER-2016 - Sección 7 | Métodos de prueba |  |  |  |  |
|  | 7.1 Eficacia luminosa 7.2 Variación del flujo luminoso total nominal 7.3 Temperatura de color correlacionada (TCC) 7.4 Flujo luminoso total mantenido 7.5 Índice de rendimiento de color (IRC) 7.6 Factor de potencia | Apéndice A | Mediciones eléctricas, fotométricas y radiométricas para lámparas de led integradas | EN ISO 62612 | Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements (NEQ) |
|  | 7.4 Flujo luminoso total mantenido | Apéndice B | Medición del flujo luminoso total mínimo mantenido para las lámparas de led integradas. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  | 7.7 Distribución espacial de luz | Apéndice F | Método para determinar la distribución espacial de luz. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  | 7.8 Ciclo de choque térmico 7.9 Ciclo de conmutación | Apéndice C | Prueba de resistencia al choque térmico y a la conmutación. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  | 7.10 Sobretensiones transitorias | Apéndice D | Prueba de resistencia a las sobretensiones transitorias. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  | 7.11 Distorsión armónica total | Apéndice E | Medición de la distorsión armónica total. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  | General | Apéndice G | Método de proyección de flujo luminoso para las lámparas de led con vida útil nominal menor o igual a 30 000 h. | EN ISO 62612 | NEQ |
|  |  | Apéndice H | Equivalencia entre Potencia [W] y Flujo Luminoso [lm] | EN ISO 62612 | NEQ |
|  |  | Apéndice I | Tipos de bases para las lámparas de led integradas | EN ISO 62612 | NEQ |
|  |  | NMX-J-507/2-ANCE-2013 | Iluminación - fotometría para luminarios | NEQ con alguna norma internacional |  |
| NOM-031-ENER-2012 | Luminarios con LEDs destinados a vialidades y áreas exteriores públicas |  |  |  |  |
| NOM-031-ENER-2012 - Sección 8 | Métodos de prueba |  |  |  |  |
|  | 8.1 Eficacia luminosa 8.2 Relación del flujo luminoso total nominal 8.4 Mantenimiento del flujo luminoso total 8.5 Índice de Rendimiento de Color (IRC) 8.6 Factor de potencia 8.7 Distorsión armónica total | Apéndice A | Mediciones eléctricas, fotométricas y radiométricas para luminarios con leds. | EN ICE 62717 | LED modules for general lighting - Performance requirements (NEQ) |
|  | 8.3 Temperatura de Color Correlacionada 8.4 Mantenimiento del flujo luminoso total | Apéndice B | Medición del mantenimiento del flujo luminoso total y temperatura de color correlacionada para los luminarios con leds | EN ICE 62717 | NEQ |
|  | 8.8 Flujo luminoso de deslumbramiento máximo para luminarios con leds para vialidades y porcentaje de flujo luminoso en la zona, respecto al flujo luminoso total para luminarios con leds para exteriores. | Apéndice D | Procedimiento para medición del flujo luminoso de deslumbramiento máximo para luminarios de vialidades y del porcentaje de flujo luminoso en la zona, respecto al flujo luminoso total para luminarios de exteriores. | EN ICE 62717 | NEQ |
|  | 8.9 Ciclos de choque térmico y de conmutación | Apéndice C | Prueba de resistencia al choque térmico y a la conmutación. | EN ICE 62717 | NEQ |
|  | 8.10 Descargas atmosféricas | NMX-J-550/4-5-ANCE-2006 reemplazada por NMX J-610/4-5-ANCE-2013 | Compatibilidad Electromagnética (EMC): Parte 4.5: Técnicas de prueba y medición - Pruebas de inmunidad a impulsos por maniobra o descarga atmosférica | IEC 61000-4-5 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurment technicques - Surge immunity test, ed.2.0 (2005-11) (coincidencia total) |
|  | General | NMX-J-507/2-ANCE-2010 | Iluminación - Fotometría para luminarios | IEC 60081 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications , ed. 5.1 (2002-05) (coincidencia básica) |

# Anexo 11 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para lámparas incandescentes – normas referenciadas

Nota: Las siguientes tablas han sido compiladas con el máximo cuidado. Sin embargo, el autor no puede garantizar la integridad y actualidad de la información.

Lámparas incandescentes

Fuente: Elaboración propia en base de las normas mencionadas

| IEC 60064:1993/A5:2009 |  | NMX-J-019-ANCE-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements |  | Iluminación – Lámparas incandescentes de filamento metálico para alumbrado general – Especificaciones y métodos de prueba |  |
| IEC 60038:1983 | IEC standard voltages | NMX-J-352-ANCE-2010 | Iluminación – Bases roscadas tipo Edison y sus verificaciones |
| IEC 60061 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety | NMX-J-619-ANCE-2009 | Iluminación – Definiciones y terminología |
| IEC 60432-1:1993 | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes | IEC 60064 ed.6.3 2005 | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements |
| IEC 60630 | Maximum lamp outlines for incandescent lamps |  |  |
| IEC 60887 | Glass bulb designation system for lamps |  |  |

# Anexo 12 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para LFC autobalastradas – normas referenciadas

Nota: Las siguientes tablas han sido compiladas con el máximo cuidado. Sin embargo, el autor no puede garantizar la integridad y actualidad de la información.

Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas

Fuente: Elaboración propia en base de las normas mencionadas

| EN 60969 ed. 2.0 2016 |  | NMX-J-545-ANCE-2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services – Performance requirements |  | Iluminación – Funcionamiento de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas – Especificaciones y métodos de prueba |  |
| EN/IEC 60081 | Lámparas fluorescentes tubulares para servicios de alumbrado general | IEC 60969 ed. 1.2 (incl. am1 + am2) 2001 | Self-ballasted lamps for general lighting services – Performance requirements |
| EN/IEC 60968 | Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements |  |  |
| IEC 60360 | Maximum lamp outlines for incandescent lamps |  |  |
| IEC 61000-3-2:2014 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase |  |  |
| IEC 61000-4-7 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measuring techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and connected thereto |  |  |
| IEC 61341 | Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps |  |  |
| CIE 15:2004 | Colorimetry |  |  |
| CIE 13.3 | Method of measuring and specifying colour rendering properties of light source |  |  |

Nota: Las normas EN son equivalentes a las normas ISO/IEC correspondientes.

# Anexo 13 – Normas de medición ISO/IEC y NMX para lámparas fluorescentes de doble base – normas referenciadas

Nota: La siguiente tabla ha sido compilada con el máximo cuidado. Sin embargo, el autor no puede garantizar la integridad y actualidad de la información.

Lámparas fluorescentes de doble base

Fuente: Elaboración propia en base de las normas mencionadas

| EN 60081:1998/A6:2017 |  | NMX-J-295/2-ANCE-2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications |  | Iluminación – Lámparas fluorescentes de doble base para alumbrado general – especificaciones y métodos de prueba |  |
|  |  | IEC 60081 ed. 5.1 2002 | Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications |
|  |  | NMX-Z-013-1 | Guía para la estructuración y redacción de Normas (reemplazada por NMX-Z-013-SCFI-2015) |
| IEC 60921 | Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements | NMX-J-156-ANCE | Iluminación – Balastros electromagnéticos para lámparas fluorescentes – Especificaciones |
| IEC 60929 | AC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps –Performance requirements | NMX-J-197-ANCE | Iluminación – Balastros de impedancia lineal para lámparas fluorescentes – Especificaciones |
| IEC 60155 | Glow starters for fluorescent lamps | NMX-J-513-ANCE | Iluminación – Balastros de alta frecuencia para lámparas fluorescentes – Especificaciones |
| IEC 60927 | Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow starters) – Performance requirements |  |  |
| IEC 61049 | Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements |  |  |
| IEC 60598-1 | Luminaires – Part 1: General requirements and tests | NMX-J-307-ANCE | Luminarios de uso general para interiores y exteriores |
| IEC 60410 | Sampling plans and procedures for inspection by attributes | NMX-Z-12-2 | Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas |
| IEC 61195 | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications |  |  |
| IEC 60061-1 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –Part 1: Lamp caps | NMX-J-352-ANCE | Iluminación – Bases roscadas tipo Edison y sus verificadores – Especificaciones |
| IEC60050(845) | International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting | NMX-J-619-ANCE | Iluminación – Definiciones y terminología |
| CIE | Recomendaciones para medir las características fotométricas |  |  |

|  |  | Normas para consulta |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IEC 61195 | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications |
|  |  | IEC 60061-1 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –Part 1: Lamp caps |
|  |  | IEC 61049 | Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements |
|  |  | IEC 60155 | Glow starters for fluorescent lamps |
|  |  | CIE | Recomendaciones para medir las características fotométricas |

Nota: Las normas EN son equivalentes a las normas ISO/IEC correspondientes.

# Anexo 14 – Normas de medición ISO/IEC para lámparas LED integradas, módulos LED y luminarias de LED – normas referenciadas

Nota: La siguiente tabla ha sido compilada con el máximo cuidado. Sin embargo, el autor no puede garantizar la integridad y actualidad de la información.

Lámparas LED integradas, módulos LED y luminarias de LED

Fuente: Elaboración propia en base de las normas mencionadas

| EN 62612:2013 |  | EN 62717 ed. 1.0/A1:2015 |  | EN 62722-2-1:2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámparas de LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión de alimentación > 50V – Requisitos de funcionamiento |  | LED modules for general lighting – Performance requirements |  | Prestaciones de las luminarias – Parte 2-1: Requisitos particulares para luminarias de LED |  |
|  |  |  |  | IEC 62717 | LED modules for general lighting. Performance requirements. |
|  |  | IEC 62031:2008 | LED modules for general lighting – Safety specifications | IEC 62031 | Módulos LED para alumbrado general. Requistos de seguridad. |
| IEC 62560 | Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad. |  |  | IEC 62560 | Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage > 50 V. Safety specifications. |
| IEC/TS 62504 | Iluminación general. Productos de diodo emisor de luz (LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones. | IEC 62504 | General lighting – Light emitting diode (LED) products and related equipment – Terms and definitions | IEC 62504 | Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones. |
| IEC 60050 | Vocabulario electrotécnico internacional | IEC 60050 | International Electrotechnical Vocabulary | IEC 60050 | International Electrotechnical Vocabulary |
| CIE 13.2:1974 | Métodos de medición y especificación de las propiedades de rendimiento de color de las fuentes de luz. |  |  |  |  |
| IEC/TR 62732 | Código de tres dígitos para la designación del rendimiento de color y de la temperatura de color correlacionada. |  |  |  |  |
| IEC 60598-1 | Luminaires. Part 1: General requirements and tests. | IEC 60598-1 | Luminaires – Part 1: General requirements and tests | IEC 60598-1 | Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. |
|  |  |  |  | IEC 60598-2-3 | Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. |
|  |  |  |  | IEC 60598-2-5 | Luminaires. Part 2-5: Particular requirements. Floodlights. |
| IEC 60630 | Dimensiones máximas de las lámparas incandescentes. |  |  |  |  |
| CIE S 017/E:2011 | ILV: Vocabulario internacional de iluminación. |  |  |  |  |
| IEC 60081 | Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de funcionamiento. | IEC 60081 | Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications. |  |  |
|  |  | IEC 61347-2-13 | Lamp controlgear – Part 2-13: Particular requirements for d.c. and a.c supplied electronic controlgear for LED modules |  |  |
| IEC 60068-2-14 | Ensayos ambientales. Parte 2-14: Ensayos. Ensayo N: Variación de la temperatura | IEC 60068-2-14 | Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature |  |  |
|  |  | IEC 60068-3-5:2001 | Environmental testing – Part 3-5: Supporting documentation and guidance – Confirmation of the performance of temperature chambers |  |  |
| CIE 121:1996 | La fotometría y gonofotometría de las luminarias. | EN 13032-4:2015 |  |  |  |
| IEC/TR 61341 | Método de medida de la intensidad en el eje de haz y el ángulo o ángulos de apertura del haz de lámparas con reflector. | IEC TR 61341 | Methods of measurement of centre beam intensity and beam angel(s) of reflector lamps. |  |  |
| CIE 13.3:1995 | Métodos de medición y especificaciones del rendimiento de color de las fuentes de luz. | CIE 13.3:1995 | Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources |  |  |
| CIE 177:2007 | Rendimiento de colores de las fuentes de luz blancas de LED. | CIE 177:2007 | Colour rendering of white LED light sources | CIE 177:2007 | Colour rendering of white LED light sources |
|  |  | IEC 62722-1 | Luminaire performance – Part 1: General requirements | IEC 62722-1 | Prestaciones de las luminarias. Parte 1: Requisitos generales. |
|  |  | IEC 62707-1 | LED-binning – Part 1: Particular requirements and white colour grid |  |  |
|  |  | IES LM-80 | IES Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources |  |  |
|  |  | Commission Regulation (EU) no. 1194/2012 | Ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment |  |  |
|  |  | FprEN 60969:2013 | Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services – Performance requirements |  |  |
| IEC 61000-3-2:2005 | Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase). Mod. 2:2009 | IEC 61000-3-2:2005/A1:2008 /A2:2009 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) |  |  |
| IEC 61000-4-7 | Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-7: Técnicas de ensayo y de medida. Guía general relativa a las medidas de ármonicos e interarmónicos, así como a los aparatos de medida, aplicables a las redes de suministro y a los aparatos conectados a éstas. | IEC 61000-4-7 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and connected thereto |  |  |

Nota: Las normas EN son equivalentes a las normas ISO/IEC correspondientes. Terminología en español de acuerdo a UNE-EN 62612:2014 y UNE-EN 62722-2-1:2016.

# Anexo 15 – Esquema de contenidos del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT de eficiencia energética de lámparas de uso general

| Índice | Contenido principal |
| --- | --- |
| 1. Objeto | El presente reglamento técnico establece los límites de desempeño energético mínimo, las características de funcionalidad y los requisitos de etiquetado energético para las lámparas de uso general para la iluminación de interiores y de exteriores, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad y de vigilancia. |
| 2. Alcance | Lámparas de uso general destinadas a la iluminación de interiores y de exteriores, incluidas las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos, lámparas fluorescentes lineales, lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, lámparas LED integradas, luminarias con elementos LED, lámparas de descarga en alta intensidad (lámparas de vapor de mercurio a alta presión, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de vapor de sodio a alta presión) Excepciones |
| 3. Referencias | Incluir reglamentos y normas utilizados (parcialmente) para la elaboración de este reglamento técnico |
| 4. Definiciones | Incluir definiciones de las lámparas incluidas en el alcance del RT y de los términos técnicos incluidos en el RT |
| 5. Límites de desempeño energético y requisitos de funcionalidad | Límites de desempeño energético (eficacia luminosa) para las lámparas incluidas en el alcance del RT Requisitos de funcionalidad de las lámparas: índice de rendimiento de color, vida útil asignada, factor de mantenimiento del flujo luminoso, tiempo de encendido, número de ciclos de conmutación, contenido de mercurio (en su caso), entre otros. |
| 6. Métodos de prueba | Opción 1: Para comprobar la conformidad con los requisitos de este reglamento técnico, se utilizarán métodos de medición exactos y fiables, de última generación Opción 2: Incluir lista de los títulos de las normas técnicas DGNTI-COPANIT prescritos para aplicación obligatoria |
| 7. Etiquetado y requisitos de información al consumidor | Etiquetado: Representación gráfica y descripción detallada del diseño y del contenido de la etiqueta; disposiciones con respecto a la obligación de colocar la etiqueta, su permanencia y ubicación Requisitos de información al consumidor: contenido y forma de información que debe estar imprenta en el embalaje de la lámpara (además de la información incluida en la etiqueta) |
| 8. Evaluación de la conformidad | Estipulaciones con respecto al Certificado de Conformidad, requisitos para laboratorios de prueba, organismos de certificación, acreditación y reconocimiento, de acuerdo al marco legal vigente Procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo a los esquemas 3 y 5 de ISO/IEC 17067 Estipulaciones con respecto al muestreo, vigencia de los certificados y seguimiento |
| 9. Vigilancia | Estipulaciones con respecto a las funciones de verificación y fiscalización del cumplimiento del RT de ADUANAS y ACODECO. Obligación de los proveedores y distribuidores de demostrar el cumplimiento de los productos comercializados. |
| 10. Sanciones | Sanciones en el caso de incumplimiento del RT, de acuerdo al marco legal relevante |
| Bibliografía | Documentos legales y normativos consultados para la elaboración de este reglamento técnico |

NT y RT para acondicionadores de aire y para refrigeradores y congeladores.

DOE Proposed Rule de 17 de marzo de 2016. El Proposed Rule incluye además un llamado "backstop standard" de 45 lm/W para lámparas de uso general que entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, en el caso que el estándar más ambicioso propuesto no sea listo para su aplicación (véase la sección 3.2.1).

La Directiva 2010/30/UE fue reemplazada en agosto 2017 por el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017 por el cual se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.

De acuerdo al borrador del nuevo reglamento de etiquetado energético para fuentes de luz, que se encuentra en la actualidad en consulta pública, y que reemplazará el Reglamento Delegado (UE) 874/2012.

El PROY-NOM-028-ENER-2017 fue aprobado el 9 de marzo de 2018 como NOM-028-ENER-2017, con diferencias mínimas con respecto al proyecto de la norma (véase el Anexo 7).

De acuerdo al comentario recibido de la SNE, se está consideración la opción de una NT/RT separada para lámparas de descarga de alta intensidad (véase la sección 4).

En el caso de fijar un límite inferior de p.ej. 45 lm/W para lámparas de uso general (correspondiente al “backstop standard” propuesto de EE.UU.), las LFC permanecerían en el mercado (véase la sección 5.3).

Véase Anexo 1.

Traducción propia resumida de los Términos de Referencia (Terms of Reference) del Consultor (véase Anexo 1).

Anteproyecto Norma Técnica DGNTI-COPANIT: Eficiencia Energética de Lámparas para uso General, Límites y Métodos de Prueba (Borrador de fecha 20 de agosto de 2017). Este documento preliminar incluye disposiciones típicas de Normas Técnicas y Reglamentos Técnicos. Por lo tanto, se hará referencia al documento como "Borrador Anteproyecto NT/RT".

Participaron en la reunión representantes de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), de la Autoridad Nacional de Aduanas (ADUANAS), de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), de  CENAMEP, SENACYT y de otros integrantes del Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética (CGIEE).

Véase el Anexo 2.

Participaron en la reunión representantes de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), de la Autoridad Nacional de Aduanas (ADUANAS), de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), de  CENAMEP, SENACYT y de otros integrantes del Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética (CGIEE).

La Ley no. 23 de 15 de julio de 1997 "por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio; el Protocolo de adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto con sus Anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones", Título II "Disposiciones sobre Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, Acreditación, Certificación de Calidad, Metrología y Conversión al Sistema Internacional de Unidades, Capítulo IX "Disposiciones Varias".

Artículo 119 de la Ley no. 23 de 1997: "La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial consultará en primer instancia las normas nacionales, y las internacionales siempre que cumplan con los parámetros científicamente comprobados."

Artículo 121 de la Ley no. 23 de 1997.

Se trata de las normas técnicas y reglamentos técnicos para refrigeradores y congeladores electrodomésticos, acondicionadores de aire tipo cuarto, tipo dividido, tipo dividido con flujo de refrigerante variable ("inverter") y acondicionadores tipo central.

Véase informe "Guía de Implementación", Fase II "Funciones y Procesos".

Una peculiaridad de las NT DGNTI-COPANIT es la inclusión de los índices de desempeño mínimo en las NT, mientras que la práctica internacional predominante es de limitar las normas técnicas (que son a priori de aplicación voluntaria) a métodos de prueba, mientras que las medidas legislativas (obligatorias) son reglamentos que definen el etiquetado y/o las normas de desempeño energético mínimo (índices mínimos). El borrador del Anteproyecto Normas Técnica DGNTI-COPANIT "Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General. Límites y Métodos de Prueba" reúne estipulaciones que pertenecen típicamente a normas técnicas y reglamentos técnicos.

Véase por ejemplo: CLASP, LBNL, IIE (2011) Normas de Desempeño Energético en México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182034/Normas_de_Desempe_o_Energ_tico_M_nimo_en_M_xico.pdf

CLASP (2013) Estimating potential additional energy savings from upcoming revisions to existing regulations under the ecodesign and energy labelling directives: a contribution to the evidence base, http://edit.eceee.org/all-news/press/2013/2013-02-19/eceee-clasp-report-estimating-potential.

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, y reglamentos a nivel de los productos.

Agreement on Technical Cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement) of 27 June 1991.

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 10: Energy, Chapter II, Subchapter D, Part 430: Energy Conservation Program for Consumer Products, Subpart C: Energy and Water Conservation Standards, §430.32 Energy and water conservation standards and their compliance dates, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=eca2d5da56a1375aed7085695245f2ec&mc=true&node=se10.3.430_13&rgn=div8

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 10: Energy, Part 430: Energy Conservation Program for Consumer Products, Subpart B - Test Procedures, §430.23 Test procedures for the measurement of energy and water consumption, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=427412b55319a41fcea2bf7f0595469b&mc=true&n=pt10.3.430&r=PART&ty=HTML#se10.3.430_123

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 10: Energy, Chapter II, Subchapter D, Part 429—Certification, Compliance, and Enforcement for Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.17&idno=10

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/energy-water-use-labeling-consumer

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 16, Chapter 1, Subchapter C, Subpart PART 305—Energy and Water Use Labeling for Consumer Products under the Energy Policy and Conservation Act (“Energy Labeling Rule”) https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ab72ada968fad7ddeec166e4b9f76f79&mc=true&node=pt16.1.305&rgn=div5

https://energy.gov/eere/buildings/energy-star

Federal Register, Vol. 81, No. 52, Part II Department of Energy, 10 CFR Parts 429 and 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for General Service Lamps; Proposed Rule, March 17, 2016.

Véase el Anexo 3 para una compilación de los valores límites de los productos incluidos en la figura. Para los valores límites de todos productos regulados véase e-CFR, Title 10, Chapter II, Subchapter D, Part 430, §430.32, numerales (n), (x)(1) y  Federal Register, Vol. 81, No. 52, Part I, 10 CFR Parts 429 and 430 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for General Service Lamps; Proposed Rule.

Esta situación refleja la discusión continua sobre los límites de desempeño energético de lámparas en EE.UU., que puede resultar en límites distintos en el futuro Final Rule. La discontinuidad de los límites para lámparas de baja y alta luminosidad (2.000 lm) es debido a que – en el momento de elaboración del Proposed Rule – no existieron lámparas LED de alta luminosidad (> 2.000 lm), Comunicación personal My Ton, P&R Energy LLC, EE.UU., 31 de enero de 2018. Con respecto a la probable aplicación del "backstop standard" véase  https://appliance-standards.org/sites/default/files/AESPFeb2018-Granda2020Standards.pdf

Federal Register, Vol. 80, No. 236, Part II Department of Energy, 10 CFR Part 431 Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for High-Intensity Discharge Lamps; Final Determination.

https://www.energystar.gov/products/spec/lamps_specification_version_2_0_pd

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=427412b55319a41fcea2bf7f0595469b&mc=true&n=pt10.3.430&r=PART&ty=HTML#se10.3.430_123

Las normas incorporadas por referencia están incluidas en el §430.3 "Materials incorporated by reference", Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 10: Energy, Part 430: Energy Conservation Program for Consumer Products, Subpart A: General Provisions.

Comunicación personal Dr Yoshi Ohno, National Institute of Standards and Technology (NIST), EE.UU., 1 de febrero de 2018.

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.17&idno=10

Véase https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=10:3.0.1.4.17&idno=10, §429.12

https://www.regulations.doe.gov/ccms/ccms/templates

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Title 16, Chapter 1, Subchapter C, Subpart PART 305, §305.15 Labeling for Lighting Products, Appendix L to Part 305 Sample Labels.

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía

(refundición).

Véase https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf

Directiva 2009/125/CE, Artículo 10: Normas armonizadas.

En la mayoría de casos son revisiones (nuevas ediciones) de normas europeas EN ya existentes. En base del "Acuerdo de Viena" mencionado anteriormente, se actualizaron en paralelo las normas internacionales IEC correspondientes (véase la sección 3.3.2).

Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (refundición).

La Directiva 2010/30/UE fue reemplazada el 1 de agosto 2017 por el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017 por el cual se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE. El Reglamento (UE) 2017/1369 mantiene esencialmente el mismo ámbito de aplicación de la Directiva 2010/30/UE, pero modifica y refuerza algunas de sus disposiciones. Por ejemplo, el reglamento introduce una base de datos de los productos introducidos en el mercado e introduce un reescalado de las etiquetas a las clases de eficiencia energética A – G. Establece también plazos para la elaboración y revisión de los reglamentos delegados, incluido el Reglamento Delegado (UE) 874/2012 para lámparas y luminarias.

Reglamentos Delegados de la Comisión Europea por los que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado de ciertos productos.

Reglamento Delegado (UE) No 874/2012 de la Comisión de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0874&from=EN

Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017 por el cual se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.

DRAFT Commission Delegated (EU) .../... Regulation of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and the Council with regard to energy labelling of light sources repealing Regulation (EU) No 874/2012 with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires, Annex III, sin fecha.

Véase https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/lighting

"Technology neutral" en la terminología anglosajona.

European Commission: Report to the Ecodesign Consultation Forum on the review and preparatory study concerning Lighting Products ('Lot 8/9/19'), 30 October 2015; PRELIMINARY DRAFT Commission Regulation (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for lighting products, sin fecha.

DRAFT Commission Regulation (EU) .../.. of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for light sources and separate control gears, repealing Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps, Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and, Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment, sin fecha.

Véase los siguientes mandatos expedidos por la Comisión Europea: (i) M/495 EN Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI under Directive 2009/125/EC relating to harmonised standards in the field of Ecodesign, 2011 (incluye lámparas domésticas no direccionales, lámparas direccionales y luminarias domésticas); (ii) M/485 EN Mandate to CEN, CENELEC and ETSI for standardisation in the field of fluorescent lamps, high intensity discharge lamps, and ballasts and luminaires able to operate such lamps, 2011; (iii) M/495 Am.3 EN Amendment No. 3 to M/495 Technical Update (Annex B of M/495), Product groups: Electrical Lamps and related equipment (except products covered by Mandate M/485), Details of request to CEN,CENELEC and ETSI for standardisation in the field of electrical lamps related equipment under Commission Regulations 244/2009, 874/2012 and 1194/2012, 2013; (iv) M/519 EN Mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI to develop standardisation in the field of Light Emitting Diodes (LEDs), 2013.

EC Communication 10.04.2010 Publication of titles and references of transitional methods of measurement: EC regulation No 245/2009 (Ecodesign) (amended by EU regulation No 347/2010) and EU regulation No 874/2012 (Energy Labelling); EC Communication 24.01.2014 Publication of titles and references of transitional methods of measurement: EC regulation No 244/2009 (Ecodesign) (amended by EC regulation No 859/2009) and EU regulation No 874/2012 (Energy Labelling); EC Communication 24.01.2014 Publication of titles and references of transitional methods of measurement: EU regulation No 1194/2012 (Ecodesign) & EU regulation No 874/2012 (Energy Labelling).

Varias de las normas UNE-EN homologadas son disponibles en español.

Directiva 2009/125/CE. Artículo 8.2, Anexos IV y V.

Decisión No 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo, Anexo II Procedimientos de Evaluación de la Conformidad.

EN ISO 9001:2015 Quality Management Systems -- Requirements.

Directiva 2009/125/CE, Artículo 9 y Anexo III.

El Reglamento Delegado (UE) 874/2012 estipula además etiquetas para luminarias, que no están previstas en la propuesta del nuevo reglamento.

Reglamento Delegado (UE) No 518/2014 de la Comisión de 5 de marzo de 2014 por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013 y (UE) no 812/2013 en lo relativo al etiquetado de los productos relacionados con la energía en internet.

Para detalles véase (CE) 244/2009, Anexo II; (CE) 245/2009, Anexo III; (CE) 1194/2012, Anexo III.

Por ejemplo: NOM-015-ENER-2012 para refrigeradores y congeladores incluyen en detalle los métodos de prueba y los procedimientos de evaluación de conformidad, otras NOM-ENER (p.ej. para acondicionadores de aire), incluyen los PEC por referencia a la Ley Federal de Metrología y su Reglamento (con la excepción de NOM-026-ENER-2015). Las NOM-ENER para productos de iluminación incluyen referencias a normas de medición NMX, mientras que incluyen los procedimientos de evaluación de conformidad de forma integral, como se verá en las secciones 3.4.2 y 3.4.3.

https://www.gob.mx/conuee/documentos/normas-oficiales-mexicanas-de-eficiencia-energetica-89073?idiom=es

El PROY-NOM-028-ENER-2017 fue aprobado el 9 de marzo de 2018 como NOM-028-ENER-2017, con diferencias mínimas con respecto al proyecto de la norma (véase el Anexo 7).

Estos requisitos son básicos en el caso de NOM-028-ENER-2010 y NOM-017-ENER/SCFI-2012, mientras que son más amplios en el caso de NOM-030-ENER-2016 y NOM-031-ENER-2012.

Existen normas IEC/EN para módulos LED y para luminarias de LED (véase la tabla 4).

Ley Federal sobre Metrología y Normalización del 1 de julio de 1999 (última reforma 30 de abril de 2009).

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización del 14 de enero de 1999.

Véase también la discusión.de los PEC de acuerdo a las NOM-ENER en comparación con los procedimientos definidos en la norma internacional ISO/IEC 17067 (Conformity Assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes), en la Sección 3.2.2 del informe Guía de Implementación, Fase II.

Los procedimientos de evaluación de conformidad seguirán válidos de acuerdo al PROY-NOM-028-ENER-2017. Los PEC incluidos en las normas NOM-030-ENER-2016 (Lámparas LED integradas) y NOM-031-ENER-2012 (Luminarios con elementos LED) difieren de las demás NOM-ENER para lámparas por el muestreo, los ensayos de vida útil y otros detalles.

PROY-NOM-028-ENER-2017, Sección 10. Mientras que los procedimientos de evaluación de la conformidad de las cuatro NOM-ENER para productos de iluminación vigentes son en principio equivalentes, se distinguen por el grado de detalle de las estipulaciones con respecto a los procedimientos de certificación de la conformidad, del muestreo y de la vigencia de los certificados.

Véase, por ejemplo: (i) los Final Rules y Proposed Rule del DOE mencionados, (ii) European Commission: Report to the Ecodesign Consultation Forum on the review and preparatory study concerning Lighting Products ('Lot 8/9/19'), 30 October 2015.

Comunicación personal Dr Yoshi Ohno, National Insitute of Standards and Technology (NIST), EE.UU., 1 de febrero de 2018.

Véase la sección 5.2 para una discusión detallada.

Informe Guía de Implementación, Fase II, Sección 3.2.2.

La información al consumidor requerida de acuerdo al Reglamento Delegado (UE) 874/2012 y la los reglamentos de diseño ecológico para lámparas es más amplia que los requerimientos de información de acuerdo al reglamento de EE.UU. y también de los requerimientos de marcado de acuerdo a las NOM-ENER para lámparas.

Ley 69 de 2012 "que establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional", Artículo 22; Decreto Ejecutivo 398 de 2012 "que reglamenta la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional", Artículo 19.

Las etiquetas para refrigeradores / congeladores y acondicionadores de aire panameñas siguen el modelo de las etiquetas mexicanas e indirectamente el modelo "EnergyGuide" de EE.UU.

Tomando en consideración que el borrador del Anteproyecto de Norma Técnicas y Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT incluye disposiciones típicas de Normas Técnicas y Reglamentos Técnicos, se hará referencia al documento como "Borrador Anteproyecto NT/RT".

Las excepciones con respecto a lámparas de descarga de alta intensidad no coinciden con las excepciones correspondiente en el Reglamento Europeo (CE) No 1194/2012, Anexo I.

Resolución AN No. 6000 – Elec de 13 de marzo de 2013, Anexo B: Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, Título VIII: Normas de Alumbrado Público para Calles, Avenidas y otros del Uso Público. Las Normas de Alumbrado Público toman como referencia la norma ANSI/IES RP-8 “Roadway Lighting”. Mientras que la norma RP-8 se refiere a niveles de iluminación de vialidades, definiendo niveles de intensidad luminosa (cd/m2) y luminosidad (lux), no incluye requerimientos de eficacia luminosa de las lámparas de iluminación de exteriores, que se aplican para el alumbrado público. Cabe mencionar, en este contexto, que existe una Norma Oficial Mexicana para Sistemas de Iluminación en Vialidades (NOM-013-ENER-2013), que se refiere a valores de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (W/m2) en función del tipo de la vialidad y la iluminancia mínima promedia en lx. Una tal norma no puede sustituir una norma de desempeño energético mínimo para lámparas aptas para alumbrado exterior, tal como las lámparas de descarga de alta intensidad y los luminarios con elementos LED.

El Artículo 21 del Título VIII estipula que “Cada empresa distribuidora escogerá el tipo de luminaria que en sus estudios le resulta más económica durante su vida útil (estipulada por la regulación vigente) y con una eficiencia energética durante su vida útil, igual o superior que la luminaria de alta presión de sodio, cumpliendo con los niveles promedio de iluminación, y otras características que se indican en la presente norma.” Si bien la referencia a “luminarias de alta presión de sodio” implica un criterio de eficiencia energética, esta estipulación no sustituye la necesidad de un reglamento de desempeño mínimo para lámparas de descarga de alta intensidad, que debe incluir límites de desempeño energético expresados en lm/W, además de las normas de prueba correspondientes.

Comparado con los valores límites propuestos en EE.UU. y en la Unión Europea, el valor de 60 lm/W es poco exigente, aunque eliminará las lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y LFC menos eficientes del mercado.

Lámparas LED omnidireccionales: 70 lm/W; lámparas LED direccionales: 61 lm/W; lámparas LED decorativas: 65 lm/W.

Denominado en la NOM-028-ENER-2010 (y PROY-NOM-028-ENER-2017): Apéndice A Normativo: Condiciones generales para las pruebas eléctricas y de flujo luminoso para lámparas de luz mixta.

Suponiendo que los métodos de prueba de EE.UU. no son aptos para su aplicación en Panamá, por las razones mencionadas en las secciones 3.2.2 y 3.5.2.

De acuerdo al comentario recibido de la SNE, existe también la opción de elaborar una NT/RT separada para lámparas de descarga de alta intensidad (véase la sección 4.1).

En la medida que se mantengan los valores propuestos en el borrador del Anteproyecto de NT/RT, que son más estrictos que los valores correspondientes de la NOM-028-ENER-2010 y PROY-NOM-028-ENER-2017.

Véase las secciones 5.2 y 5.6.

Parece que una cuestión fundamental que dificulta la unificación de los NOM-ENER de lámparas es la estructura de las NOM-ENER, que incluyen en el mismo documento los índices de desempeño mínimo (“especificaciones”) y los métodos de prueba, mientras que los reglamentos de EE.UU. y de la Unión Europea se refieren a los métodos de prueba incluidas en documentos separados: test procedures respectivamente normas de medición EN equivalentes con las normas ISO/IEC correspondientes.

En la medida que el marco legal permite la inclusión de estos tipos de lámparas en la NT/RT – véase la sección 4.1.

Con respecto a las lámparas de descarga de alta intensidad véase la nota de pie anterior. La inclusión de las lámparas y elementos LED en el mismo reglamento o en un reglamento separado depende sobre todo del grado de alineación con las NOM-ENER – véase la sección 5.6.

Todas las normas europeas (EN) para lámparas (que son equivalentes a las normas IEC correspondientes) son homologadas como normas españolas UNE, de las cuales la mayoría está disponible en idioma española.

Suponiendo una redacción final de la NT/RT propuesta en dos documentos separados: (i) la NT que incluye los métodos de prueba, y (ii) el RT que incluye los límites de desempeño energético mínimo, las estipulaciones de etiquetado, de la evaluación de la conformidad, etc. – véase la sección 5.7.

Las lámparas de alta luminosidad tienen una eficacia luminosa inferior a las lámparas de baja luminosidad del mismo tipo.

Las lámparas con un alto índice de rendimiento de color tienen una eficacia luminosa inferior a las lámparas de bajo índice de rendimiento de color del mismo tipo.

La figura incluye – para comparación y de forma ejemplar – los límites propuestos en la Unión Europea para lámparas de uso general, LFC, lámparas LED, y para lámparas fluorescentes lineales T5.

En la Acta de Reunión Ordinaria No 3-17 Extendida del Comité Gestor de Índices para la Eficiencia Energética (CGIEE) del 22 y 23 de junio de 2017 (proporcionado por la SNE el 9 de abril de 2018), se mencionan también límites de eficacia luminosa mínimos para lámparas LED de uso general entre 61 y 70 lm/W.

Las normas de medición IEC para lámparas incluyen estipulaciones con respecto al muestreo, que deben observarse.

Véase el Título Cuarto "De la acreditación y determinación del cumplimiento" de la Ley Federal de Metrología y Normalización y el Título Cuarto "De la acreditación y determinación del cumplimiento" del Reglamento de la Ley.

La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT, www.copant.org) agrupa a los Organismos Nacionales de Normalización  de las Américas, que actualmente suman 32 miembros activos y 10 miembros adherentes. Entre los miembros activos se encuentran el American National Standards Institute (ANSI) de EE.UU., la Dirección General de Normas (DGN) de México y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) de Panamá. El Comité Técnico (CT) 152 de la COPANT elabora y publica normas de eficiencia energética y energías renovables. Las normas COPANT son de aplicación voluntaria.

Véase los Anexos 11 – 13. Una excepción son las normas de medición para lámparas LED y módulos LED respectivamente luminarios con LEDs. En estos casos, las normas NOM-030-ENER-2016 y NOM-031-ENER-2012 incluyen los métodos de prueba de forma integral en sus anexos, mientras que las normas IEC 62612:2013, IEC 62717:2014 e IEC 62722-2-1:201X incluyen numerosas referencias a otras normas de medición, en particular normas IEC y guías CIE. Las lámparas de descarga de alta intensidad no han sido examinadas por razón de la diferencia fundamental del enfoque en México (que tiene una norma de medición única para lámparas de descarga de alta intensidad (NMX-J-530-ANCE-2008)) y de la diferenciación en normas IEC separadas para lámparas de mercurio a alta presión (IEC 60188), lámparas de halogenuros metálicos (IEC 61167) y lámparas de sodio a alta presión (IEC 60662).

Mientras que las normas ISO/IEC y las normas europeas equivalentes solamente están generalmente disponibles en inglés, francés y alemán (y solamente en casos excepcionales también en español), una gran parte de las homologaciones de las EN como normas españolas UNE están disponibles en español.

Véase los comentarios en la sección 4.

Por las razones prácticas, relacionados a los métodos de prueba y explicitadas en la sección 5, se puede considerar incluir las lámparas y módulos LED en un reglamento separado.

Los índices mínimos propuestos son indicativos y deben estar confirmados por análisis costo-beneficio. Además se debe realizar un análisis de las ventajas y desventajas de índices mínimos independientes del flujo luminoso, en comparación con límites que toman en consideración los efectos del flujo luminoso, del índice de rendimiento de color (CRI) y de otros factores a la eficacia luminosa.

También en el caso de aplicación a los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo a las NOM-ENER será necesario adaptar sus estipulaciones a los requisitos del marco legal e institucional de Panamá.

DRAFT Commission Regulation (EU) .../.. of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for light sources and separate control gears, repealing Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps, Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and, Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment, undated

Proposed rule FR Vol. 81, No. 214, November 4, 2016 proposes to amend the LED lamp test procedure by allowing for time to failure measurements to be taken at elevated temperatures.

Para listas de posibles requisitos de funcionalidad véase por ejemplo los Reglamentos Delegados europeos (CE) No 244/2009, (CE) No 245/2009 y (CE) No 1194/2012.

Tanto las normas IEC como las NOM-ENER para lámparas incluyen estipulaciones con respecto al muestreo, que deben observarse.